Приложение №1

Техническое задание на поставляемое оборудование

| № п/п | Описание требований | Требования | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования: Оборудование для эндоскопической хирургии импортного производства |  |  |
| 2. | Монитор: |  |  |
| 2.1 | Плоский, жидкокристаллический | наличие |  |
| 2.2 | Сертификация для применеия в медицинских учреждениях | наличие |  |
| 2.3 | Частота обновления | 100 Гц | указать |
| 2.4 | Диагональ, не менее, дюймов | 19 | указать |
| 2.5 | Тип изображения | a-si TFT с активной матрицей | указать |
| 2.6 | Яркость | 350 | указать |
| 2.7 | контрастность | >600:1 | указать |
| 2.8 | время ответа, не менее, мс | 8 | указать |
| 2.9 | Угол обзора | 850/850/850/850. | указать |
| 2.9.1 | Размер пикселя | 0,294ммх0,294мм. 16 млн. цветов | указать |
| 2.10 | Разрешение 1280х1024 | 1280х1024 | указать |
| 2.11 | Формат изображения | 4;3 | указать |
| 2.12 | Синхронизация раздельная | 2.5 - 5.0 Vpp | указать |
| 2.13 | Максимальная частота синхронизации пиксела | 135 МГц x 1 | указать |
| 2.14 | Частота по горизонтали | 24.8- 60.2 кГц | указать |
| 2.15 | Частота по вертикали | 50.0-85.1 Гц | указать |
| 2.16 | Принимаемые сигналы | DVI, S-VHS, SXVGA, BNC | указать |
| 2.17 | Электропитание | AC 100-240 в/через световой адаптер на 15В | указать |
| 2.18 | потребление электроэнергии | 90Вт | указать |
| 2.19 | Электрический вход постоянный ток | 15 В, 3.6 A | указать |
| 2.20 | Крепежные отверстия | стандарт VESA, 100mmx100mm | указать |
| 2.21 | Соответствие нормам электробезопасности IEC 60601-1-2:2003 | наличие |  |
| 2.22 | Тип защиты от поражения электрическим током | класс I | указать |
| 2.23 | кабель питания переменного тока – 1 шт | наличие |  |
| 2.24 | кабель VGA HDDB15 – 1 шт | наличие |  |
| 2.25 | S-видеокабель – 1 шт | наличие |  |
| 2.26 | кабель DVI – 1 шт | наличие |  |
| 2.27 | адаптер переменного тока – 1 шт | наличие |  |
| 2.28 | кабель BNC – 1 шт | наличие |  |
| 2.29 | 4-мм винты VESA – 4 шт | наличие |  |
| 2.30 | Высота в пределах, мм | 445-450 | указать |
| 2.31 | Ширина в пределах, мм | 360-365 | указать |
| 2.32 | Глубина в пределах, мм | 75-80 | указать |
| 2.33 | Вес в пределах, кг | 7,0 – 7,1 | указать |
| 3. | Стойка для монитора | наличие |  |
| 3.1 | Стандарт крепления, мм | 100 х 100 | указать |
|  | Угол вращения монитора в горизонтальной плоскости, градусы, не менее | 90 | указать |
| 4. | Блок управления видеокамерой |  |  |
| 4.1 | Система изображения | чрезстрочное сканирование |  |
| 4.2 | Светочувствительность не менее | 1,5 люкс | указать |
| 4.3 | Автоматический затвор с выдержкой | 1/60-1/10.000 с | указать |
| 4.4 | ПЗС - матрица: физический не более 1/3 дюйма | наличие |  |
| 4.5 | Технология, позволяющая захватывать лучи, которые изначально направлены в промежутки между воспринимающими элементами | наличие |  |
| 4.6 | Приближение (цифровое) – не менее 1,5 | наличие |  |
| 4.7 | Разрешение, горизонтальное, строк не менее | 500 | указать |
| 4.8 | Пикселей не менее | 752x582 | указать |
| 4.9 | Отношение сигнал/шум, дБ не менее | 50 | указать |
| 4.10 | Наличие противобликового фильтра, | наличие |  |
| 4.11 | Наличие фильтра для гибких эндоскопов | наличие |  |
| 4.12 | Регулируемая резкость изображения, уровней не менее | 8 | указать |
| 4.13 | Наличие 3-х предустановленных параметров для лапароскопии, артроскопии и урологии | наличие |  |
| 4.14 | Изготовлена тем же произволителем, что и монитор и осветитель. | наличие |  |
| 4.15 | Видео выходы | коаксиальный BNC - 2, S-VHS - 2 | указать |
| 4.16 | Соответствие требованиям безопасности | I EC 601-1, а также IEC 60601-1-2:1993. | указать |
| 4.17 | Ширина, мм, в диапазоне | 315-320 | указать |
| 4.18 | Высота, мм, в диапазоне | 145-150 | указать |
| 4.19 | Глубина, мм, в диапазоне | 470-475 | указать |
| 4.20 | Масса, кг, в диапазоне | 5-5,1 | указать |
| 5 | Головка видеокамеры с соединительным кабелем | наличие | указать |
| 5.1 | длина кабеля, м не менее | 3,15 | указать |
| 5.2 | Цветовая система | PAL | указать |
| 5.3 | Наличие 2-х кнопок управления на головке для начала/остановки записи, захвата статического изображения, приближение, регулировка светочувствительности, баланс белого. | наличие |  |
|  | Комплектность приборы и принадлежности |  |  |
|  | Монитор: | 1 | наличие |
|  | Стойка для монитора | 1 | наличие |
|  | Блок управления видеокамерой | 1 | наличие |
|  | Головка видеокамеры с соединительным кабелем | 1 | наличие |
| 6 | Сертификат соответствия | наличие |  |
| 7 | Регистрационное удостоверение | наличие |  |
| 8 | Гарантийный срок обслуживания | Не менее 12 мес |  |