УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ

«Детский сад № 63»  г.Перми

_____________ Н.В.Маринина

«10» июля 2008г.

Извещение № 360А  от «15» июля 2008г. о проведении открытого аукциона на выполнение капитального ремонта кровли в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 63» г.Перми

На выполнение капитального ремонта кровли в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 63» г.Перми.

- Форма торгов – открытый аукцион.

- Заказчиком открытого аукциона является МДОУ «Детский сад № 63» г.Перми (614017, г.Пермь, ул.Добролюбова, 10, контактный телефон (факс) 8 (342) 262-57-36, телефон 8 (342) 265-30-57. Контактное лицо – Маринина Наталья Владимировна.

E-mail: mdou63@mail.ru

- Предметом муниципального контракта является выполнение капитального ремонта кровли в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 63» г.Перми.

Объем работ представлен в приложении № 1 к извещению.

- Место выполнения работ – 614017, г.Пермь, ул.Добролюбова, 10.

- Аукционная документация представляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течении двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Аукционная документация предоставляется по адресу: г.Пермь, ул.Добролюбова, 10, контактный телефон (факс) 8 (342) 262-57-36, телефон 8 (342) 265-30-57. Контактное лицо – Маринина Наталья Владимировна.

E-mail: mdou63@mail.ru

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация – http://www.gorodperm.ru

Плата за конкурсную документацию не взимается.

- Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2123862,66 руб. (Два миллиона сто двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят два рубля 66 копеек).

- Источники финансирования: бюджет города Перми.

- Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в пункте 1 раздел 2 документации об аукционе до 1000 часов «06» августа 2008г.

- Проведение аукциона назначено на 12 час 00 мин «20» августа 2008г. по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 23, малый зал.

- Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Приложение № 1

К извещению от «360А» 15 июля 2008г.

Описание состава и объемы выполняемых работ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Ремонт мягкой кровли |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 покрытий кровель | 11,25 |
| 2 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 стяжек | 11,25 |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 11,25 |
| 4 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=20; ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20; ТЗ=20; ТЗМ=20 | 100 м2 стяжек | 11,25 |
| 5 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлениемКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м2 кровли | 11,25 |
| 6 | Праймер битумный готовый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ЗСР МАТ=2% (1-й уровень); ТУР МАТ=0,2% (1-й уровень); ТР МАТ=4,5% (2-й уровень) | кг | 281,3 |
| 7 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 11,25 |
| 8 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | м2 | -1238 |
| 9 | Бикрост ТКП-3,0 (нижний слой) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ЗСР МАТ=2%; ТУР МАТ=0,2%; ТР МАТ=4,5% | м2 | 1238 |
| 10 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 11,25 |
| 11 | Плиты из пенопласта полистирольного теплоизоляционные ПСБС-40 | м3 | -57,94 |
| 12 | Плиты теплоизоляционные "Техноплекс 35 Г1" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ЗСР МАТ=2% (1-й уровень); Тара, упаковка, реквизит МАТ=0,2% (1-й уровень); Транспортные расходы МАТ=4,5% (2-й уровень) | м3 | 57,94 |
| 13 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике на каждый последующий слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 утепляемого покрытия | 11,25 |
| 14 | Плиты из пенопласта полистирольного теплоизоляционные ПСБС-40 | м3 | -115,9 |
| 15 | Плиты теплоизоляционные "Техноплекс 35 Г1" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ЗСР МАТ=2% (1-й уровень); Тара, упаковка, реквизит МАТ=0,2% (1-й уровень); Транспортные расходы МАТ=4,5% (2-й уровень) | м3 | 115,9 |
| 16 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 11,25 |
| 17 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01)КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:Новый коэффициент ПЗ=75; ОЗП=75; ЭМ=75; ЗПМ=75; МАТ=75; ТЗ=75; ТЗМ=75 | 100 м2 стяжек | 11,25 |
| 18 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м2 кровли | 11,25 |
| 19 | Праймер битумный готовый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ЗСР МАТ=2% (1-й уровень); ТУР МАТ=0,2% (1-й уровень); ТР МАТ=4,5% (2-й уровень) | кг | 281,3 |
| 20 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 11,25 |
| 21 | Изопласт ЭKП-4.5, материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | -1283 |
| 22 | Изопласт ЭKП-4.5, материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | -1305 |
| 23 | Бикрост ТКП-4,0 (верхний слой) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ЗСР МАТ=2%; ТУР МАТ=0,2%; ТР МАТ=4,5% | м2 | 1283 |
| 24 | Бикрост ТКП-3,0 (нижний слой) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ЗСР МАТ=2%; ТУР МАТ=0,2%; ТР МАТ=4,5% | м2 | 1305 |
| 25 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,689 |
| 26 | Изопласт ЭKП-4.5, материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | -173,6 |
| 27 | Бикрост ТКП-4,0 (верхний слой) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ЗСР МАТ=2%; ТУР МАТ=0,2%; ТР МАТ=4,5% | м2 | 173,6 |
| 28 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытий | 1,51 |
| 29 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича наружных стен простых: при высоте этажа до 4м | 1 м3 кладки | 6 |
| 30 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0,28 |
| 31 | Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 1 м | 100 м | 0,65 |
| 32 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | За т груза | 12 |
| 33 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1т | 12 |