МДОУ «Детский сад № 90»

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт кровли МДОУ «Д/С № 90.» по адресу: г. Пермь. ул. Красноармейская 41б.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 1 616 579,65 руб.

- Средства  на оплату труда 235444,0951 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР12-01-014-02 ОЗП*0,6; ЭМ*0,6; ЗПМ*0,36; МАТ*0; ТЗ*0,6; ТЗМ*0,36 | Разборка утепления керамзитом Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*0,6; ЭМ*0,6; ЗПМ*0,6; МАТ*0) | 1 м3 утеплителя | 50,3 | 39,49 | 20,21 | 19,28 1,76 | 1986,35 | 1016,56 | 969,78 88,53 | 1,824 91,7472 | 0,1224 6,1567 |
| 2 | ТЕР12-01-014-02 МАТ*0 | Утепление покрытий существующим керамзитом Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 1 м3 утеплителя | 50,3 | 65,81 | 33,68 | 32,13 4,90 | 3310,24 | 1694,10 | 1616,14 246,47 | 3,04 152,912 | 0,34 17,102 |
| 3 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверх. | 4,88 | 1084,50 | 97,69 | 31,06 2,04 | 5292,36 | 476,73 | 151,57 9,96 | 7,84 38,2592 | 0,21 1,0248 |
| 4 | ТЕР12-01-014-02 МАТ*0 | Утепление покрытий керамзитом Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 1 м3 утеплителя | 75,4 | 65,81 | 33,68 | 32,13 4,90 | 4962,07 | 2539,47 | 2422,60 369,46 | 3,04 229,216 | 0,34 25,636 |
| 5 | Текущие цены | Пеностекляный гравий | 1 м3 | 75,4 | 890,00 |  |  | 67106,00 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр69-07-01 | Устройство ходов | 100 погонных м ходов | 0,85 | 2315,50 | 237,12 | 14,65 2,33 | 1968,18 | 201,55 | 12,45 1,98 | 20,8 17,68 | 0,27 0,2295 |
| 7 | ТЕР26-01-008-01 | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового). | 1 м3 изоляции | 3,125 | 1883,82 | 1308,44 | 64,85 | 5886,94 | 4088,88 | 202,66 | 94,2 294,375 | 0,82 2,5625 |
| 8 | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 3,219 | 424,28 |  |  | 1365,76 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр58-05-01 ОЗП*0,5; ЭМ*0,5; ЗПМ*0,5; МАТ*0,5; ТЗ*0,5; ТЗМ*0,5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*0,5; ЭМ*0,5; ЗПМ*0,5; МАТ*0,5) | 100 м | 7,98 | 1489,21 | 242,21 | 14,52 | 11883,90 | 1932,84 | 115,87 | 19,935 159,0813 | 0,175 1,3965 |
| 10 | ТЕРр58-18-03 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | 100 м2 сменяемой обрешетки | 5,03 | 2193,46 | 917,43 | 40,62 | 11033,10 | 4614,67 | 204,32 | 81,26 408,7378 | 0,5 2,515 |
| 11 | ТЕРр58-18-05 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1,04 | 5372,73 | 1562,65 | 91,43 | 5587,64 | 1625,16 | 95,09 | 138,49 144,0296 | 1,12 1,1648 |
| 12 | ТЕР26-02-014-01 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИК" | 100 м2 обрабат. поверхности | 9,27 | 719,43 | 541,36 | 153,21 | 6669,12 | 5018,41 | 1420,26 | 41,42 383,9634 | 0,2 1,854 |
| 13 | СЦМ-113-0510 | Состав огнезащит. пропиточный "АТТИК" | кг | 602,55 | 38,16 |  |  | 22993,31 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр58-14-01 | Смена кровли средней сложности с настенными желобами и свесами | 100 м2 покрытий | 6,07 | 2806,58 | 1918,10 | 135,02 29,82 | 17035,94 | 11642,87 | 819,57 181,01 | 148,46 901,1522 | 2,78 16,8746 |
| 15 | СЦМ-101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т | 3,7027 | 14476,00 |  |  | 53600,29 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (коньков вентилируемых) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,47 | 8320,86 | 1369,91 | 23,38 3,14 | 3910,80 | 643,86 | 10,99 1,48 | 112,75 52,9925 | 0,27 0,1269 |
| 17 | ТЕРр58-19-04 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических разжелобков | 100 м покрытий | 0,125 | 7905,09 | 1234,93 | 9,15 1,78 | 988,14 | 154,37 | 1,14 0,22 | 101,64 12,705 | 0,18 0,0225 |
| 18 | ТЕРр58-02-01 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0,03 | 3871,74 | 3853,28 | 18,46 | 116,15 | 115,60 | 0,55 | 341,3 10,239 |  |
| 19 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 4 | 324,54 | 80,55 | 20,93 1,73 | 1298,16 | 322,20 | 83,72 6,92 | 6,63 26,52 | 0,22 0,88 |
| 20 | СЦМ-203-9156 | Приборы оконные | компл | 4 | 4,16 |  |  | 16,64 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР20-02-003-02 | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размер 150х580 мм | 1 решетка | 4 | 94,99 | 14,93 | 2,44 | 379,96 | 59,72 | 9,76 | 1,17 4,68 | 0,01 0,04 |
| 22 | ТЕРр69-07-02 | Устройство переходных мостиков | 100 м переходных мостиков | 0,08 | 6127,69 | 1190,16 | 150,30 6,29 | 490,22 | 95,21 | 12,02 0,50 | 104,4 8,352 | 2,16 0,1728 |
| 23 | ТЕРр58-20-06 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к деревянным стенам | 100 м | 0,52 | 2019,05 | 631,44 | 4,35 0,68 | 1049,91 | 328,35 | 2,26 0,35 | 51,97 27,0244 | 0,08 0,0416 |
| 24 | ТЕР10-01-022-06 прим | Обивка стен слуховых окон, вытяжных труб из кровельной стали оцинкованной | 100 м2 потолков | 0,73 | 5694,66 | 289,09 | 8,52 | 4157,10 | 211,04 | 6,22 | 24,9 18,177 | 0,11 0,0803 |
| 25 | ТЕРр58-21-01 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 1,1 | 971,07 | 215,95 | 2,32 | 1068,18 | 237,55 | 2,55 | 18,6 20,46 | 0,03 0,033 |
| 26 | ТЕРр58-20-05 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам | 100 м | 0,04 | 2179,91 | 792,30 | 4,35 0,68 | 87,20 | 31,69 | 0,17 0,03 | 65,21 2,6084 | 0,08 0,0032 |
| 27 | ТЕРр58-23-01 прим | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания канализационных труб | 1 место | 4 | 665,88 | 107,28 | 8,16 | 2663,52 | 429,12 | 32,64 | 8,83 35,32 | 0,04 0,16 |
| 28 | ТЕРр58-21-01 ОЗП*0,5; ЭМ*0,5; ЗПМ*0,25; МАТ*0,5; ТЗ*0,5; ТЗМ*0,25 | Смена колпаков на канализационных трубах в один канал Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*0,5; ЭМ*0,5; ЗПМ*0,5; МАТ*0,5) | 10 шт. | 0,4 | 485,54 | 107,98 | 1,16 | 194,22 | 43,19 | 0,46 | 9,3 3,72 | 0,0075 0,003 |
| 29 | ТЕРр58-10-01 | Смена частей водосточных труб Прямые звенья с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,12 | 7810,36 | 447,12 | 10,06 | 937,24 | 53,65 | 1,21 | 36,8 4,416 | 0,13 0,0156 |
| 30 | ТЕРр58-10-02 | Смена частей водосточных труб Прямые звенья с люлек | 100 м | 0,36 | 8435,86 | 1076,49 | 6,19 | 3036,91 | 387,54 | 2,23 | 88,6 31,896 | 0,08 0,0288 |
| 31 | ТЕРр58-10-04 | Смена частей водосточных труб Колена с люлек | 100 шт. | 0,12 | 4679,32 | 1629,31 | 6,19 | 561,52 | 195,52 | 0,74 | 134,1 16,092 | 0,08 0,0096 |
| 32 | ТЕРр58-10-07 | Смена частей водосточных труб Воронки с люлек | 100 шт. | 0,06 | 9585,37 | 1454,36 | 6,19 | 575,12 | 87,26 | 0,37 | 119,7 7,182 | 0,08 0,0048 |
| 33 | ТЕРр58-10-05 | Смена частей водосточных труб Отливы (отметы) | 100 шт. | 0,06 | 5959,18 | 645,17 | 6,19 | 357,55 | 38,71 | 0,37 | 53,1 3,186 | 0,08 0,0048 |
| 34 | ТЕР08-07-001-03 ЭМ*0; ЗПМ*0; МАТ*0; ТЗМ*0 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ЭМ*0; ЗПМ*0; МАТ*0) | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,48 | 801,96 | 801,96 |  | 384,94 | 384,94 |  | 65,2 31,296 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 242954,68 | 38670,76 | 8197,71 906,91 | 3138,02 | 78,14 |
| ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=5,647,МАТ=3,951 |  |  |  |  |  |  |  | 777470,46 | 179703,02 | 19117,06 16163,40 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1020425,14 | 218373,78 | 27314,77 17070,31 | 3138,02 | 78,14 |
| Накладные расходы 89,30% ФОТ (от 235 444,10) |  |  |  |  |  |  |  | 210251,58 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 235 444,10) |  |  |  |  |  |  |  | 117722,05 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1348398,76 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 1% |  |  |  |  |  |  |  | 13483,99 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 1361882,75 |  |  |  |  |
| Вывозка мусора 3 маш/рейса х 2700 |  |  |  |  |  |  |  | 8100,00 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 1369982,75 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 246596,90 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1616579,65 |  |  |  |  |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)