УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «ЦРР – детский сад № 371» г. Перми

____________________ О.В. Аранцева

«___» ___________________ 2008 года

Извещение № 355А от «15» июля 2008 г. о проведении  открытого аукциона на выполнение капитального ремонта в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  «Центр развития ребенка – детский сад № 371» г. Перми

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 371» г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение капитального ремонта в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  «Центр развития ребенка – детский сад № 371» г. Перми

1.   Форма торгов - открытый аукцион.

2. Заказчиком открытого аукциона является муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 371» г. Перми (614022 г.Пермь, ул.Стахановская, 6а, контактный телефон 8 (342) 224 – 04 – 64  225 – 39 – 43). Контактное лицо – Ольга Владимировна Аранцева

E-mail: detsad371@mail.ru

3. Предметом муниципального контракта является выполнение капитального ремонта в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  «Центр развития ребенка – детский сад № 371» г. Перми

Объем и описание  работ представлен  в приложении № 1  к извещению.

4) Место выполнения работ – 614022 г.Пермь, ул.Стахановская, 6а,

5) Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Аукционная документация предоставляется по адресу (614022 г.Пермь, ул.Стахановская, 6а, контактный телефон 8 (342)  225 – 39 – 43). Контактное лицо – Филиппова Ольга Никодимовна

E-mail: detsad371@mail.ru

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за аукционную документацию не взимается

6) Начальная (максимальная) цена контракта составляет:

Лот № 1 – 1 435 462  рублей

Лот № 2 – 2  043 275 рублей

Лот № 3 – 1 716 187,49 рублей

Лот № 4 –  575 532,53 рублей

7)  Источники финансирования: бюджет города Перми.

8) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в пункте 2.1 раздел 2  документации об аукционе до 10 часов 00 минут, «06» августа 2008 года по адресу: г. Пермь,  ул.Стахановская, 6а,

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9 часов 00 минут,  до 16 часов 00 минут в рабочие дни и до 10 часов 00 минут «06» августа 2008 года.

9) Проведение аукциона назначено на 11 час 20 мин «20» августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23,  малый зал.

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Приложение №1

к извещению  № 355 А от «15»  июля 2008 г

Описание состава и объемы выполняемых работ: Лот №1 «Выполнение капитального ремонта кровли здания МДОУ ЦРР - «Детский сад № 371» по адресу г.Пермь, ул.Стахановская, 6 а» Начальная (максимальная) цена контракта Лота № 1- 1 435462 руб. Величина «шага» аукциона составляет 71773,10 руб. Место выполнения работ: ул.Стахановская, 6 а Сроки выполнения работ: 60 дней с момента подписания муниципального контракта. Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта Максимальный срок выполнения работ – 60 календарных дней В состав работ входят следующие основные работы: № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1.; Разборка рулонной кровли более двух слоев; 100 м2; 6,5. 2.; Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (нижний слой – бикрост ХПП-3,0; верхний слой - бикроэласт ТКП-4,0;; 100 м2; 6,5. 3.; Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм; 100 м2; 6,12. 4.; Разборка утеплителя из фибролитовых плит; 100 м2; 6,12. 5.; Разборка утеплителя из ячеистого бетона; м3; 60. 6.; Устройство пароизоляции из рубероида РПП-3006 в один слой; 100 м2; 6,5. 7.; Утепление плитами из пеноплекса – 35; м3; 115,36. 8.; Устройство разуклонки из керамзита; м3; 46. 9.; Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 20 мм; 100 м2; 6,24. 10.; Устройство стяжки из асбестоцементного листа; 100 м2; 6,24. 11.; Устройство примыканий кровель из Бикроэласта ТКП-4,0материалов к парапетам; 100 п.м.; 1,63. 12.; Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т.; 100 шт; 1. 13.; Устройство покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали; 100 м2; 1,4. 14.; Смена частей водосточных труб: воронки с земли, лестниц или подмостей; 100 штук; 0.02. Вывоз мусора; т; 5,1. Полный перечень работ указан в проекте капитального ремонта здания. Лот №2 «Выполнение монтажа окон и дверей в здании МДОУ ЦРР - «Детский сад № 371» по адресу г.Пермь, ул.Стахановская, 6 а» Начальная (максимальная) цена контракта Лота № 2 - 2 043275 руб. Величина «шага» аукциона составляет 102163,75 руб. Место выполнения работ: ул.Стахановская, 6 а Сроки выполнения работ : 40 дней с момента подписания муниципального контракта Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта Максимальный срок выполнения работ – 40 календарных дней В состав работ входят следующие основные работы: № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1.; Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками; 100 м2; 2.412. 2.; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2, трехстворчатых, в т.ч. при наличии створок глухого остекления; 100м2; 0.1642. 3; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2, трехстворчатых, в т.ч. при наличии створок глухого остекления; 100м2; 2.4824. 4.; Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 см; 100 м; 1.7. 5.; Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м; м3; 8. 6.; Армирование кладки стен и других конструкций; т; 0.07. 7.; Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен; 100 м2; 0.31. 8.; Окраска фасадов кремнийорганическая; 100 м2; 0.31. 9.; Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных; 100 м2; 0.665. 10.; Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2; м2; 12.6. 11.; Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2; м2; 27.3. 12.; Замки накладные приварные для металлических дверей; шт; 12. 13.; Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках площадью проема до 3 м2; 100 м2; 0.665. 14.; Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных; 100 м2; 1.7982. 15.; Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом; шт; 38. 16.; Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная; шт; 100. 17.; Ремонт штукатурки откосов (окон и дверей) внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных; 100 м2; 0.9. 18.; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (откосов окон и дверей); 100 м2; 0.9. 19.; Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов; 100 м2; 0.8. 20.; Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов (откосов); 100 м2; 0.8. 21.; Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая (откосов); 100 м2; 0.8. 22.; Смена обделок из листовой стали отливов шириной до: 0,4 м; 100 м; 1.7. 23; Вывоз мусора; т; 25,5. Полный перечень работ указан в проекте капитального ремонта здания. Лот №3 «Выполнение капитального ремонта электроосвещения и силового оборудования, канализации и отделочные работы в МДОУ ЦРР - «Детский сад № 371 » по адресу г.Пермь, ул.Стахановская, 6 а» Начальная (максимальная) цена Лота № 3 – 1 716 187, 49 руб. Величина «шага» аукциона составляет – 85 809,37 руб. Место выполнения работ: ул.Стахановская, 6 а Сроки выполнения работ: 60 дней с момента подписания муниципального контракта Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта Максимальный срок выполнения работ – 60 календарных дней В состав работ входят следующие основные работы: № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. Раздел1. Монтаж электроосвещения и силового оборудования. 1.; Монтаж щитов распределительных встраиваемых ЩРв-24з-036 УХЛЗ; шт; 1. 2.; Монтаж щитов распределительных встраиваемых ЩРв-18з-036 УХЛЗ; шт.; 4. 3.; Монтаж щитов распределительных встраиваемых ЩРв-9з-036 УХЛЗ; шт.; 4. 4.; Монтаж щитов распределительных встраиваемых ЩРв-48з-036 УХЛЗ; шт.; 1. 5.; Монтаж выключателей автоматических 1н=100А ВА47-100-3Р-100А; шт; 1. 6.; Монтаж выключателей автоматических 1н=63А ВА47-29-3Р-63А; шт; 4. 7.; Монтаж выключателей автоматических 1н=32А ВА47-29-3Р -32А; шт; 7. 8.; Монтаж выключателей автоматических 1н=25А ВА47-29-3Р-25А; шт; 2. 9.; Монтаж выключателей автоматических 1н=16А ВА47-29-3Р-16А; шт; 2. 10.; Монтаж выключателей автоматических 1н=10А ВА47-29-3Р 10А; шт.; 1. 11.; Монтаж выключателей автоматических 1н=6А ВА47-29-3Р -6А; шт.; 3. 12.; Монтаж выключателей автоматических 1н=16А ВА47-29 1Р-16А; шт.; 18. 13.; Монтаж выключателей автоматических 1н=10А ВА47-29-1Р 10А; шт; 1. 14.; Монтаж выключателей автоматических 1н=6А ВА47-29-1Р-6А; шт; 27. 15.; Дифференциальный автомат 1н=25А,1н=30м ААД14 4Р 25А 30мА; шт.; 1. 16.; Дифференциальный автомат 1н=10А,1н=30м ААД14 4Р 10А 30мА; шт.; 2. 17.; Дифференциальный автомат 1н=16А,1н=30м ААД12 2Р 16А 30мА; шт; 12. 18.; Дифференциальный автомат 1н=10А,1н=30м ААД12 2Р 10А 30мА; шт; 4. 19.; Смена светильников с лампами накаливания; 100 шт; 1,19. 20.; Смена светильников с люминесцентными лампами; 100 шт; 1,42. 21.; Смена выключателей, розеток; 100 шт; 2,34. 22.; Смена скрытой электропроводки на медную; 100 м; 30,71. 23.; Монтаж коробки клеммной соединительной КС-3; шт; 6. 24.; Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава; 100 м; 4,42. 25.; Пробивка и заделка борозд в стенах с прокладкойпроводов.; 100 м.п.; 25,59. 26.; Монтаж проводника заземляющего открыто по основаниям; 100 м; 0,47. 27.; Уборка и вывоз мусора; т; 2,6. Раздел 2. Замена системы канализации. 1.; Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб; 100 м; 2,43. 2.; Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм; 100 приборов. 3.; Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности.; 100 м трубопровода; 2,43. 4.; Сифон для умыв./мойки пласт. С трубкой 40/50 (Екатеринбург) Текущая цена: 66,50 руб./1,18/3,951; шт; 47. 5.; Сифон Ани для ванны 1 ½*40 Текущая цена: 164,60 руб./1,18/3,951; шт; 1. 6.; Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов; 100 м2 поверхности покрытия изоляции; 0,16. 7.; Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях; 1 м3; 1,2. 8.; Вывоз мусора; 1 т; 2,5. Раздел 3. Отделочные работы. 1.; Ремонт штукатурки внутренних стен и потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м 2 отремонтированной поверхности; 0,3. 2.; Окраска водными составами внутри помещений клеевая: высококачественная по штукатурке; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,3. 3.; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,3. 4.; Ремонт металлических лестничных решеток; 100 м решетки; 0,05. 5.; Окраска масляными составами металлических решеток и ограды; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,009. 6.; Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором: гладких толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,061. 7.; Окраска фасада с лесов с лесов с подготовкой поверхности (известковая); 100 м2 фасада; 0,061. 8.; Вывоз мусора; 1 т; 1,3. Полный перечень работ указан в проекте капитального ремонта здания. Лот №4 «Выполнение монтажа вентиляции в здании МДОУ ЦРР - «Детский сад № 371 » по адресу г.Пермь, ул.Стахановская, 6 а» Начальная (максимальная) цена Лота № 4 – 575 532,53 руб. Величина «шага» аукциона составляет 28 776,62 руб. Место выполнения работ: ул.Стахановская, 6 а Сроки выполнения работ: 20 дней с момента подписания муниципального контракта Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта Максимальный срок выполнения работ – 60 календарных дней В состав работ входят следующие основные работы: № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; 2; 3; 4. Раздел 1. Вентиляция. Демонтаж. 1; Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,05 т; 100 шт.; 0,03. 2; Демонтаж осевых вентиляторов весом до: 0,05 т; 100 шт.; 0,02. 3; Демонтаж калориферов массой до: 125 кг; 100 шт.; 0,02. 4; Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 320 мм /1000 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,257. 5; Демонтаж зонтов над оборудованием КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; 1 м2 поверхности зонта; 1,4. 6; Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; 1 решетка; 15. 7; Демонтаж клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 3200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; 1 шт.; 1. 8; Демонтаж дверей герметических: штампованных, размером 900х400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; 1 шт.; 1. Монтаж. 9; Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Техническая часть сб.20, п.1.22 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 решетка; 1. 10; Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2; шт; -1. 11; Решетка наружная воздухоприемная РН-650*350; шт; 1. 12; Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 3200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 шт; 1. 13; Установка фильтров ячейковых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 м2 поверхности в свету; 0,53. 14; Фильтр ячейковый ФяРБ-М 514*514; Шт; 2. 15; Установка дверей герметических: штампованных, размером 900х400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1шт; 1. 16; Установка калориферов массой: до 0,1 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 калорифер; 2. 17; Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК 2-2-А, площадь поверхности теплообмена 12,14м2; шт; 2. 18; Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 вентилятор; 3. 19; Вентилятор радиальный №2 ВР300-45-2, 1330об/мин, 0,25кВт; шт; 1. 20; Вентилятор радиальный №3,15, 1400об/мин,1,5кВт; шт; 2. 21; Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 355 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 10 узлов; 0,1. 22; Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 100 кг изделия; 0,5. 23; Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 решетка; 6. 24; Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 1 размер 100х200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 решетка; 28. 25; Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 3 размер 200х200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 решетка; 4. 26; Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 4 размер 200х400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 решетка; 7. 27; Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 2 размер 100х400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 решетка; 2. 28; Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 5 размер 200х600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 решетка; 2. 29; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 100 м2 поверхности воздуховодов; 1,184. 30; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,1068. 31; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,0259. 32; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,1715. 33; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,4. 34; Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210; т; 0,02. 35; Установка отсосов от оборудования КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 100 кг отсосов; 1,8. 36; Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 зонт; 1. 37; Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 вентилятор; 2. 38; Вентилятор осевой настенный Sistemair AW200E4-K; шт; 2. 39; Лючек питометражный; шт; 2. 40; Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью: отверстие диаметром до 10 мм глубиной до 20 см; 100 отверстий; 1,8. 41; Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 100 отверстий; 1,8. Раздел 2. Вывоз мусора. 42; Вывоз мусора; За т груза; 1. Полный перечень работ указан в проекте капитального ремонта здания.