ООО «Уралпроектсервис»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Ремонт фасада  здания МОУ «СОШ №9 им.Пушкина», расположенного

по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 45 (Свердловский  район).

Директор                                                                                          И.Л.Борисевич

Главный инженер проекта                                                             Н.Н. Потапова

ПЕРМЬ 2008

Содержание

Справка ГИПа	3

Состав рабочего проекта	4

Состав исполнителей	5

Перечень чертежей марки АС	6

Пояснительная записка	7

1. Основание для разработки рабочего проекта	8

2. Природные условия	8

3. Архитектурно-строительная часть	9

3.1. Техническая характеристика существующих строительных конструкций	9

3.2. Техническое состояние строительных конструкций  здания	9

3.3. Мероприятия по устранению дефектов строительных конструкций	10

4. Проект организации ремонта	11

4.1. Характеристика условий ремонта	11

4.2. Методы производства ремонта	12

4.3. Техника безопасности и противопожарные мероприятия	13

5.   Природоохранные мероприятия по обращению с отходами при эксплуатации объекта	13

6.   Мероприятия по охране окружающей среды на период ремонта объекта	14

7.   Основные указания по технике безопасности и противопожарные мероприятия	14

Приложения:

- Задание на разработку проектной документации;

- Технический паспорт домовладения ОГУП ЦТИ Пермской области

- Лицензия Д 952302 регистрационный номер ГС–4-59-02-26-0-5904147292-008952-1 от 19.11.2007г, выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

### авка ГИПа

Разработанная проектная документация соответствует требованиям

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других

норм и стандартов, действующих на территории Российской Федерации.

Отступлений от требований документов – нет.

ГИП                                                     Потапова Н.Н.

### Состав рабочего проекта

| № тома | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | б:н/2008-ПЗ | #### Пояснительная записка |
|  | б:н /2008-АС | ##### Архитектурно-строительные решения |
|  | Локальный сметный расчет | ##### Сметная документация |

### Состав исполнителей

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие данные | ГИП | Потапова Н.Н. |  |
| Арх.-строительные решения | Инженер | Вшивкова Е.Н. |  |
| Проект организации ремонта | Инженер | Черных Н.Я. |  |
| Локальный сметный расчет | Инженер-сметчик | Поносова Л.А. |  |

### Перечень чертежей марки АС

1. Общие данные.                                                                         б:н /2008   - АС-1

2. Главный фасад здания. Дворовый фасад здания.                  б:н /2008   - АС-2

3. Схема усиления кирпичной кладки с помощью анкеров.    б:н /2008   -  АС-3

4. Схема восстановления разрушенной перемычки ОК-1         б:н /2008   -  АС-4

5. Схема крепления металлическими накладками. Схема

крепления сетки для восстановления штукатурного слоя.     б:н /2008   -  АС-5

6. Деталь крепления водосточной трубы, восстановление

отмостки и выполнение вертикальной гидроизоляции.        б:н /2008   -  АС-6

7. Дефектная ведомость на демонтаж  конструкций                  б:н /2008 – АС-7

8. Общая ведомость материалов на устройство фасадов           б:н /2008 – АС-8

### Пояснительная записка

### 1. Основание для разработки рабочего проекта

Проект на восстановление покрытия входа здания МОУ «СОШ №9 им.Пушкина», расположенного по Комсомольскому проспекту, 45 в городе Перми (Свердловский район) разработан на основании:

1. Договора № б:н от 07.04.2008г

2. Задания на разработку проектной документации.

3. Технического паспорта на здание школы №9 по адресу: Комсомольский проспект, 45 г.Пермь (Свердловский район), выполненный ОГУП ЦТИ Пермской области

### 2. Природные условия

Согласно СНиП 2.01.01.-82 «Строительная климатология и геофизика»,:

- климатический район строительства: IВ (СНиП 23-01-99);

- расчетная зимняя температура наружного воздуха: температура наиболее холодной пятидневки t=-350С, наиболее холодных суток t=-390С (СНиП 23-01-99);

- снеговой район –V. Величина расчетной снеговой нагрузки – 320 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85* изд.1996г. с изм. 2003г.);

- ветровой район – II. Нормативная величина ветрового напора – 30 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85* изд.1996г. с изм. 2003г.);

- нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для суглинков -1,9м,

- глин  –2,1м (СНиП 23-01-99).

### 3. Архитектурно-строительная часть

### 3.1. Техническая характеристика существующих строительных конструкций

Здание МОУ «СОШ №9 им.Пушкина» расположен по адресу Комсомольский проспект, 45 в г.Перми (Свердловский района)

По конструктивной схеме – здание бескаркасное с несущими продольными и поперечными наружными и внутренними стенами. Жесткость и устойчивость пространственной системы здания обеспечивается продольными и поперечными стенами, объединенными между собой перекрытиями.

Фундамент здания – бутовый ленточный

Стены выполнены из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе, перегородки- дощатые, оштукатурены.

Междуэтажные и чердачные перекрытия – деревянные щиты наката по деревянным балкам, сборные железобетонные плиты.

Подвальное перекрытие – сборные железобетонные плиты.

Лестницы – железобетонные марши и площадки

Крыша – чердачная скатная. Несущие элементы – деревянные стропила, с обрешеткой.

Кровля – оцинкованные кровельные листы по деревянной обрешетке, мягкая рулонная, совмещенная с покрытием.

Водосток – наружный, организованный.

Оконные заполнения – стеклопакеты, деревянные с двойным остеклением, окрашены.

Дверные заполнения – деревянные, металлические.

Входные крыльца – бетонные.

Отмостка – бетонная толщиной 120-200 мм, шириной 1000 мм.

Здание оборудовано центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, вентиляцией, электроснабжением.

### 3.2. Техническое состояние строительных конструкций  здания

При обследовании выявлено, что

- состояние наружных стен – ограниченно работоспособное;

– состояние плит перекрытия– работоспособное;

### 3.3. Мероприятия по устранению дефектов строительных конструкций

Выполнить ремонт фасада с целью предотвращения аварийных ситуаций и дальнейшей нормальной эксплуатации здания.

Порядок усиления кирпичной кладки с помощью анкеров:

- разрушенную кирпичную кладку стен разобрать на глубину от 120мм до 250 мм;

- просверлить отверстия для анкеров диаметром 8 мм длиной 400 мм. Отверстия сверлить ручным электрифицированным инструментом в местах пересечений горизонтального шва с вертикальным, по обе стороны которого камни расположены только ложком, но не тычками. Подготовленные отверстия промыть водой, заполнить с помощью ручного насоса пластичной цементно-песчаной пастой. В отверстия вставить стержни и заделать пастой с последующей расшивкой шва. Конец стержня должен иметь защитный слой пасты не менее 10 мм;

- установку анкеров производить в шахматном порядке с шагом 400 мм. Зазоры между существующей кладкой стены и дополнительной заинъецировать цементным раствором не ранее чем через 7 суток после установки анкеров;

-крепление дополнительного слоя из кирпича производить захватками по высоте не более 2 м с соблюдением техники безопасности;

- выполнить кладку вновь из керамического кирпича марки К-125/15 по ГОСТ 530-95 на растворе М100;

- к работе по креплению дополнительного слоя в вышележащей захватке приступить не ранее, чем через сутки после выполнения работ в нижележащей захватке;

- ремонт кирпичной кладки цоколя выполнить по всему периметру здания с последующим оштукатуриванием.

Порядок усиления перемычки ОК-1:

- в стене просверлить отверстия для болтов

- пробить с наружной стороны штрабу и установить швеллер

- пробить штрабу с внутренней стороны, установить швеллер перемычку стянуть болтами.

- снизу к швеллерам приварить стальные полосы

- перемычку обтянуть стальной плетеной сеткой  Р-15-1,6 ГОСТ 5336-80* и оштукатурить цементно-песчаным раствором.

Порядок производства работ при креплении стен металлическими накладками:

- перед установкой металлических накладок из швеллера №18  с двух сторон  стены пробивают штрабу  с таким расчетом, чтобы накладки установить заподлицо с поверхностью кирпичной стены;

- в стене и в накладках по разметке просверливают отверстия для болтов 20 мм, которыми соединяют накладками между собой;

- щели между полками швеллеров и кирпичной кладкой тщательно зачеканивают цементным раствором М100;

- после схватывания раствора трещины инъецируют цементно-полимерным раствором.

Порядок производства работ при восстановлении штукатурного слоя:

- для восстановления штукатурного слоя применить сетку по ГОСТ 23279-85, дополнительно прикрепив ее к стене анкерами ф12 АI установленными в заранее просверленные отверстия с шагом 800 м.

- восстановлении штукатурного слоя выполнить по всему периметру здания.

Порядок производства работ при полной замене водосточных труб и ремонта отмостки:

- выполнить полную замену водосточных труб ф150 мм по ГОСТ 7623-66, общая длина – 171,0 п.м. Крепление водосточных труб к наружной стене здания выполнить при помощи штырей. Штыри предварительно оцинковать;

- в нижней части водосточной трубы установить бетонные тумбы. Бетон класса В7,5 V=0,08м3 (12 штук);

- выполнить ремонт отмостки по всему периметру здания, площадью 342,0 м2.

### 4.Проект организация ремонта.

### 4.1.Характеристика условий ремонта.

Ремонтируемый здание находится по Комсомольскому проспекту, 45, в г.Перми

Подробная характеристика выполняемых работ дана в разделе «Архитектурно-строительная часть».

Проектом предусматривается выполнить:

- ремонт фасада.

Доставку материалов на территорию ремонтируемого здания выполнять автотранспортом. Для проезда автотранспорта используются существующие проезды.

Продолжительность ремонтных работ составляет 8 месяца (Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства) таблица 1, страница 7.

Обеспечение электроэнергией и водой предусматривается от действующих сетей.

Подключение временных сетей осуществлять по техническим условиям в проекте производства работ.

Телефонная связь предусматривается сотовая.

### 4.2.Методы производства работ.

При выборе методов производства работ учитывались условия и сроки ремонта.

Проектом рекомендуется следующая последовательность выполняемых работ:

- подготовительные работы;

- ремонт фасада.

При производстве работ выполнять требования по производству работ, данные на рабочих чертежах проекта.

В процессе выполнения строительно-монтажных работ следить за состоянием несущих конструкций. В случае обнаружения дополнительных разрушений необходимо вызвать представителя проектной организации для определения дополнительных объемов работ.

Опасная зона участка производства работ должна быть выделена и обозначена лентой красно-белого цвета. Опасная зона составляет 5м. от места возможного падения предмета (груза).

Работы, выполняемые внутри здания, вести с подмостей или стремянок. Подъем материалов осуществлять с помощью лебедки, установленной на лесах. Работы по усилению наружных стен выполнять с лесов. Сверление отверстий (шпуров) в кирпичной кладке осуществлять перфоратором типа «BOSCH». Очистка шпуров и трещин производиться сжатым воздухом с использованием компрессора СО-7А.

4.3.Техника безопасности и противопожарные мероприятия.

Организация строительной площадки и производство работ должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП12-03-2001 часть 1, СНиП12-04-2002 часть 2 «Безопасность труда в строительстве», ППБ01-2003 «Правила пожарной безопасности в РФ».

Складирование материалов производить в соответствии с требованиями СНиП12-03-2001. Все работающие на объекте должны пройти инструктаж по технике безопасности.

Временное освещение участков производства работ должно выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ «Строительство. Нормы освещения строительных площадок» и СН 81-80.

До начала работ производитель работ (мастер) должен ознакомить всех рабочих с наиболее опасными моментами выполнения работ и обязан принять меры

предосторожности для предупреждения несчастных случаев. Работы в наиболее опасных участках должны выполняться под постоянным наблюдением производителя работ.

На территории ремонтируемого здания установить огнетушители, щиты с противопожарным инвентарем типа ЩП-А, выделить места для курения.

Временные здания д.б. размещены с соблюдением противопожарных разрывов и оснащены порошковыми унифицированными огнетушителями типа ОПУ-5(Г)-2А,55В,А,C,Е-01,У2 по ТУ84.7504304.04-89 (1шт. на вагончик).

### 5. Природоохранные мероприятия по обращению

### с отходами при эксплуатации объекта

- На прилегающей территории должна периодически проводиться уборка мусора в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88. Твердые бытовые отходы поступают на существующую асфальтированную мусоросборочную площадку.

- Отходы вывозить на свалку специализированной организацией в соответствии с договором заказчика.

### 6.   Мероприятия по охране окружающей среды

### на период ремонта объекта

- Установить временное защитное ограждение строительной площадки. Использовать инвентарное ограждение согласно ГОСТ 23407-78, ГОСТ 12.4.059-78.  Место расположения временного ограждения определено разделом ППР.

- При работе используется автотранспорт и строительная техника своевременно прошедшая технический осмотр и технический ремонт.

- Запрещается сжигание строительных отходов.

- Складирование строительных отходов производится на территории площадки строительства в мешках. Отходы своевременно вывозить на свалку или на утилизацию организациям, имеющим соответствующие лицензии.

### 7.   Основные указания по технике безопасности и противопожарные мероприятия

Организация строительной площадки и производства работ должна выполняться в строгом соответствии с требованиями СНиП12-03-2001 часть 1, СНиП12-04-2004 часть 2 «Безопасность труда в строительстве», с соблюдением «Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников», «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-2003.