Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

№  11от 15 июля 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по лесоустройству территорий

ООПТ «Закамский бор», ООПТ «Липовая гора», ООПТ «Верхнекурьинский»,

ООПТ «Левшинский»

- Место выполнения работ: города Пермь;

- Объекты лесоустройства: ООПТ «Закамский бор» площадью 1033 га, ООПТ «Липовая гора» площадью 585 га, ООПТ «Верхнекурьинский» площадью 952 га, ООПТ «Левшинский» площадью 952 га;

- Общая площадь территорий: 3522 га;

- Срок сдачи работ: 15 декабря 2008 года;

- Стоимость работ: 261600 рублей;

- Требования к качеству работ: работы должны быть выполнены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.06.07 № 377 «О правилах проведения лесоустройства» и Приказом министерства природных ресурсов России от 06.02.08 № 31 «Об утверждении лесоустроительной инструкции»;

- Состав работ:

Лесоустройство должно включать в себя:

1. Таксацию лесов (выявление, учет, оценку качественных и количественных характеристик лесных ресурсов);

2. Проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству, лесопользованию и благоустройству лесов.

1. Территории указанных ООПТ выделить как защитные леса.

Таксация лесов проводится методом классов возраста. При проведении таксации должны быть определены следующие показатели:

- тип ландшафта;

- рекреационная оценка;

- эстетическая оценка;

- санитарно-гигиеническая оценка;

- просматриваемость и проходимость;

- стадия рекреационной дигрессии;

- биологическая устойчивость лесных насаждений;

Продолжительность интервала классов возраста устанавливается для кедра 40 лет, для других хвойных пород и твердолиственных пород семенного происхождения - 20 лет, для мягколиственных и твердолиственных пород порослевого происхождения - 10 лет, для быстрорастущих пород - 5 лет, для кустарников - 1 год.

Таксационный разряд при проведении таксации сохраняется тот же, что и при предыдущей таксации (1 разряд).

При проведении таксации границы лесотаксационных выделов изменяются лишь в целях их уточнения в связи с произошедшими в них изменениями или при выявлении ошибок в контурах таксационных выделов предыдущей таксации лесов. Необоснованное дробление и укрупнение таксационных выделов предыдущей таксации лесов для обеспечения нормативных размеров лесотаксационных выделов не допускается.

Измерение длины линий и ориентирование таксатора при таксации лесов по ходовым линиям и между ними проводить с помощью приемников GPS (ГЛОНАСС) и аэрофотоснимков (космических снимков).

Таксация лесов осуществляется способами, обеспечивающими установленную точность определения таксационных показателей лесных насаждений.

Способ выполнения таксации леса: глазомерно-измерительный.

Все данные таксации лесов, независимо от применяемого способа, заносятся в карточки таксации, которые вместе с фотоабрисами являются основными полевыми документами. На их основе формируются все картографические и лесотаксационные материалы объекта лесоустройства.

Технической основой лесотаксационных работ являются планшеты М 1:10000 и карты (планшетки) М 1:25000.

При таксации леса территория каждого лесного квартала разделяется на первичные лесохозяйственные учетные единицы - лесотаксационные выделы.

Смежные лесные участки с разнородными характеристиками могут объединяться в один лесотаксационный выдел, если площадь одного или двух из них меньше установленного минимума (0,1 га). Как правило, такие участки присоединяются к наиболее близкому по таксационной характеристике типу лесорастительных условий или к наиболее крупному из примыкающих лесотаксационных выделов. При этом расхождения в величинах запаса древесины на 1 гектар, полноты и коэффициента состава преобладающей породы основного и объединенного лесотаксационного выдела не должны выходить за пределы допустимых ошибок определения указанных показателей и изменять назначенное хозяйственное распоряжение для наибольшего (по площади) из объединяемых лесотаксационных выделов.

Каждый лесотаксационный выдел характеризуется его таксационным описанием и изображается на лесоустроительном планшете и карте (планшетке).

По результатам таксации лесов разрабатываются лесохозяйственные регламенты для каждого ООПТ, проектируются мероприятия по формированию лесов лесопаркового типа и мероприятия по благоустройству для каждого ООПТ.

2. Проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству, лесопользованию и благоустройству лесов. Должны быть разработаны следующие мероприятия.

2.1. Мероприятия по охране лесов от пожаров включают в себя:

- определение класса природной пожарной опасности лесов;

- разработка профилактических противопожарных мероприятий;

2.2. Мероприятия по защите лесов;

2.3. Мероприятия по лесовосстановлению лесов;

2.4. Мероприятия по уходу за лесами. Данные мероприятия должны быть направлены на сохранение средообразующих, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций лесов;

2.5. Мероприятия по благоустройству лесов;

8. Состав лесоустроительной документации, передаваемой Заказчику после выполнения работ:

По результатам таксации лесов составляются:

таксационные описания;

картографические материалы по каждому ООПТ.

Таксационные описания лесотаксационных выделов должны иметь картографическое сопровождение в виде лесоустроительных планшетов в М 1:10000 и карт (планшеток) в М 1:25000.

По результатам проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов составляются:

соответствующие ведомости проектируемых мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов для каждого ООПТ.

Картографические материалы, составляемые при лесоустройстве, должны быть подготовлены в графической, электронной формах.

Карты лесов, подготовленные по результатам лесоустройства, составляются на бумажных, электронных носителях.

- Наличие лицензии: наличие лицензии на выполнение лесоустроительных работ;

- Приемка работ: Заказчик принимает лесоустроительную документацию, согласованную с МУ «Пермский городской лесхоз»;