ИЗВЕЩЕНИЕ № 29 от «16» июля 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по капитальному ремонту

парка культуры и отдыха им. Кирова

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел подготовки производства

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@yandex.ru

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств городской бюджета

закупку способом запроса котировок: выполнение работ по капитальному ремонту парка культуры и отдыха им. Кирова.

Состав и объем работ:

| № пп | Вид работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,12 |
| 2 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м | 100 ям | 0,63 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 12,1 |
| 4 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 12,1 |
| 5 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 3,08 |
| 6 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,06 |
| 7 | Скамьи | 21 шт. |  |
| 8 | Урны | 21 шт. |  |

Требования к конструкциям урн и скамей:

- Скамья со спинкой:

  - ножки из металлического профиля квадратного сечения не менее 50х20мм и не более  50х50мм (цвет черный);

  - каркас сиденья из уголка не менее 50х5х5;

  - сиденье из обрезной обработанной доски толщиной не менее 50мм и не более 70 мм;

  - каркас спинки из профиля квадратного сечения не менее 50х20мм и не более  50х50мм;

  - спинка из обрезной обработанной доски толщиной не менее 50мм и не более 70 мм;

  - Длина – не менее 2000 мм и не более 2050 мм, ширина – не менее 500 мм и не более 600 мм, высота до верха сиденья (в т.ч. анкера – не менее 200мм и не более 250 мм) – не менее 600 мм и не более 650мм, высота до верха спинки не менее 950мм и не более 1500мм.

- Урна:

металлическая круглая на двух стойках объемом 35л., цвет черный.

Место выполнения работ: г. Пермь, Кировский район, парк культуры и отдыха им. Кирова.

Сроки выполнения работ: до  20.08.2008 года.

Гарантий срок на выполненные работы: 24 месяца.

Максимальная цена контракта: 289 430,91 рублей.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются формы КС-2,   КС-3, предоставляемые Подрядчиком и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

В случае Вашего согласия принять участие в котировке цен на выполнение работ по капитальному ремонту парка культуры и отдыха им. Кирова, просим представить котировочную заявку в письменном виде или по факсимильной почте (по форме согласно (приложения № 1) с приложением пояснительной записки (по форме согласно приложения № 2) по вышеуказанному адресу до 17 часов 00 минут  «25» июля 2008 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов на производство работ, материалы, изготовление, транспортировку, хранение, налогов, и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении,                    и  в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 8 дней со дня  подписания указанного протокола.

| Директор учреждения | И.А.Денисов |
| --- | --- |

МП