# Раздел: III.  Техническое задание

Лот

Техническое задание

на обследование строительных конструкций объекта  по адресу: г. Пермь, ул.Островского,20/Кирова,22 литер С для проектирования капитального ремонта

- Общая часть

1.1 Муниципальное учреждение «Обеспечение эксплуатации, содержания и обслуживания нежилого муниципального фонда» г. Перми, расположенное в г. Пермь, ул. Механошина,29 является заказчиком на выполнение работ по обследованию строительных конструкций объекта, для проектирования капитального ремонта нежилых помещений по адресу: ул.Островского,20/Кирова,22 литер С.

1.2.  Наименование и объемы выполняемых работ приведены в задании на обследование строительных конструкций объекта, для проектирования капитального ремонта , имеющегося в составе документации об аукционе.

- Место и срок выполнения работ

2.1. Нежилой объект расположенный по адресу: г. Пермь, Ленинский район,                        ул. Островского,20/Кирова,22.

2.2.  Срок выполнения работ: не более 40 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

- Задание на проектирование

| № п/п | Общие положения местонахождение проектируемого объекта | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для обследования | Акт технического обследования (осмотра) от 16.12.05. Акт весеннего осмотра от 24.03.07. Акт внеочередного осмотра от 06.06.07. Задание на проектирование капитального ремонта |
| 2 | ## Заказчик | МУ «ОЭС и ОНМФ» г. Перми – балансодержатель здания |
| 3 | ## Характеристика объекта | Одноэтажное здание с цокольным этажом, несущими наружными и внутренними кирпичными стенами, толщиной 75 см. Фундамент бутовый ленточный. Перекрытия железобетонные. Кровля-железо по деревянной обрешетке. Объем строения – 3915 куб. м, площадь помещений – 904,1 кв. м |
| 4 | ## Конструктивные элементы, требующие обследования | Обследованию подлежат: а). фундаменты и основания ___(да)_____ б). стены ___(да)______ в). Перекрытия __(да)_____ г). прочие строительные конструкции: стропильная система, кровля, фасад, оконные и дверные заполнения, перегородки, полы, лестницы; д). системы инженерного оборудования: отопления, водоснабжения, водоотведения, электроустановки |
| 5 | ## Сроки выполнения обследования | По договору в соответствии с утвержденным графиком |
| 6 | ## Заключение обследования | Целесообразность проведения капитального ремонта |
| 7 | ## Количество выдаваемых экземпляров | 4 экземпляра |

Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения Участник может ознакомиться с технической документацией Заказчика по адресу: г. Пермь, ул. Механошина,29 (4 этаж, производственно-технический отдел т. 240-29-86).

- Формы отчетов о ходе работ, использования средств

Заказчик будет осуществлять контроль и приемку работ по унифицированным формам: КС-2 - акт о приемке выполненных работ; КС-3 – справка о стоимости выполненных работ.

К техническому заданию прилагается локально-сметный расчет.