Приложение 3

к извещению о проведении  запроса котировок

№ 03 от 18.07.2008 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор гимназии 		Т.В.Новикова

18.07.2008.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению текущего ремонта

в МОУ «Гимназия № 3» г. Перми

1. Общие положения:

Предметом запроса котировок является выполнение работ по проведению текущего ремонта в МОУ «Гимназия № 3» г. Перми.

2. Место, срок и условия оказания услуг по выполнению текущего ремонта:

МОУ «Гимназия  № 3» г. Перми (г. Пермь, ул. Звенигородская, 11, основное здание)

Выполнение работ по проведению текущего ремонта осуществляется согласно графику, согласованному с Заказчиком.

Срок предоставления услуг: с момента подписания контракта в течении 20 рабочих дней.

Условия выполнения работ по проведению текущего ремонта:

- Опыт аналогичной работы с учетом необходимых требований, норм, правил по проведению текущего ремонта в образовательных учреждениях;

- Владение специалистами, проводящими текущий ремонт, современными строительными технологиями;

- Уборка и вывоз строительного мусора за счет Исполнителя;

- Текущий ремонт выполняется Исполнителем с использованием собственного инструмента, приспособлений, оборудования, материалами.

- При выполнении текущего ремонта Исполнитель должен соблюдать все правила ТБ и ПБ.

3. Перечень видов и объемов работ

| Виды работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1. Разборка облицовки из пластиковых панелей стен и перегородок | 100 кв. м. облицовки | 0,9 |
| 2. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 кв.м. протравленной поверхности | 0,2 |
| 3. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно- известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 кв.м. толщиной слоя до 20 мм | 100 кв.м. отремонтированной поверхности | 0,2 |
| 4. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей | 100 кв.м. отремонтированной поверхности | 0,035 |
| 5. Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 кв.м. отремонтированной поверхности | 3,8 |
| 6. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурки стен | 100 кв.м. окрашенной поверхности | 3,8 |
| 7. Ремонт отдельных мест покрытия кровли из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 100 кв.м. покрытий | 0,2 |
| 8. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв. м. толщиной слоя до 20 мм | 100 кв.м. отремонтированной поверхности | 0,5 |
| 9. Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов | 100 кв.м. перетертой поверхности | 4,8 |
| 10. Окраска казеиновыми красками фасадов с земли и лесов | 100 кв.м. поверхности фасадов | 5,3 |

Начальная максимальная цена контракта составляет 203000,00 (Двести три тысячи рублей 00 копеек)

- начальная цена контракта устанавливается из расчета бюджетных средств, выделенных в рамках программы «Развитие городских микрорайонов»  (решение Пермской городской Думы от 25.12.2007 г. № 333).

4. Обеспечение оборудованием и материалами

для осуществления текущего ремонта

Участник должен иметь необходимое количество единиц необходимого технологического оборудования для проведения текущего ремонта.

5. Требования к качеству текущему ремонту

1. Ремонтные работы должны быть выполнены по всем требованиям санитарных норм и правил, а также правилам пожарной безопасности с предъявлением необходимых сертификатов на все материалы.

2. Цветовая гамма согласовывается с Заказчиком.

6. Требования к гарантии выполненных работ

Участник должен гарантировать, что гарантия выполненных работ составит не менее 2 лет.