Приложение №2

к извещению № 8 от 21 июля 2008 г

Техническое задание на монтаж вытяжной системы вентиляции столярной мастерской, монтаж вытяжной системы вентиляции кухни, монтаж местной вытяжной системы вентиляции шкафа химического кабинета

Состав и объем работ определены техническим заданием и рабочим проектом по вентиляции. В состав работ входят следующие основные работы:

Проект по вентиляции МОУ «СОШ № 27» г. Перми по ул. Шишкина д. 18. выполнен на основании:

СНиП 2.04.05-91 (2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СНиП 2.08.02-89 (2001) «Общественные здания и сооружения»

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования вентиляции:

Холодный период – минус 35°С (J = -34.9кДЖ/кг)

Теплый период - +26,3°С  (J = +53,2кДЖ/кг)

Расчетное барометрическое давление наружного воздуха 970 ГПа

Вентиляция:

вытяжка из пищеблока:

В пищеблоке запроектирована вытяжная система вентиляции с механическим побуждением. Системы вентиляции комплектуются оборудование фирмы «SYSTEMAIR» «Швеция», «Арктос» (Россия). Вытяжка из помещения кухни осуществляется радиальным канальным вентилятором, который устанавливается на воздуховоде снаружи здания на отметке +5,500, согласно плану. Воздуховоды выполнены из оцинкованной стали по ГОСТ 19904-91 без окраски из унифицированных деталей согласно ВСН 353-75.

| Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма) | Тип, марка оборудования | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Вытяжная решетка 700*450 |  | шт | 1 |
| Вентилятор канальный | КТ 70-40-4 | шт | 1 |
| Шумоглушитель | LDR 70-40 | шт | 1 |
| Фильтр | FFK 70-40 | шт | 1 |
| Дроссель – клапан | 250*250 | шт | 1 |
| Дроссель - клапан | 200*200 | шт | 1 |
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной: | ГОСТ 19904-91* |  |  |
| ð=0,55 700*400 |  | пм | 11,25 |
| ð=0,55 500*400 |  | пм | 3,75 |
| ð=0,55 400*400 |  | пм | 1,25 |
| ð=0,55 200*200 |  | пм | 7,8 |
| ð=0,55 250*250 |  | пм | 7,5 |
| ð=0,55 300*300 |  | пм | 1,85 |
| Отвод 90 град. из оцинкованной стали толщиной: | ГОСТ 19904-91* |  |  |
| ð=0,55 400*700 |  | шт | 7 |
| ð=0,55 400*500 |  | шт | 3 |
| ð=0,55 300*300 |  | шт | 1 |
| ð=0,55 200*200 |  | шт | 1 |
| ð=0,55 250*250 |  | шт | 2 |
| Тройник из оцинкованной стали толщиной: | ГОСТ 19904-91* |  |  |
| ð=0,55 500*400 |  | шт | 1 |
| ð=0,55 400*500 |  | шт | 2 |
| Переход из оцинкованной стали толщиной: | ГОСТ 19904-91* |  |  |
| ð=0,55 700*400/500*400-300 |  | шт | 4 |
| ð=0,55 500*400/250*250-300 |  | шт | 1 |
| ð=0,55 500*400/200*200-300 |  | шт | 1 |
| ð=0,55 500*400/400*400-300 |  | шт | 1 |
| ð=0,55 400*400/300*300-300 |  | шт | 1 |
| Зонт из оцинкованной стали толщиной: | ГОСТ 19904-91* |  |  |
| ð=0,55 1700*1400 |  | шт | 1 |
| ð=0,55 1200*1600 |  | шт | 1 |
| ð=0,55 2900*700 |  | шт | 1 |

- вывоз мусора.

Аспирация столярной мастерской технического труда:

| Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма) | Тип, марка оборудования | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка вентиляционная пылеулавливающая | УВП-1200 | шт | 1 |
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной: | ГОСТ 19904-91* |  |  |
| ð=0,55 d100 |  | пм | 6 |
| ð=0,55 d125 |  | пм | 1.25 |
| ð=0,55 d160 |  | пм | 2 |
| Отвод 90 град. из оцинкованной стали толщиной: | ГОСТ 19904-91* |  |  |
| ð=0,55 d100 |  | шт | 4 |
| ð=0,55 d160 |  | шт | 1 |
| Тройник из оцинкованной стали толщиной: | ГОСТ 19904-91* |  |  |
| ð=0,55 d125/ d100 |  | шт | 1 |
| ð=0,55 d160/ d100 |  | шт | 1 |
| Переход из оцинкованной стали толщиной: | ГОСТ 19904-91* |  |  |
| ð=0,55 700*400/500*400-300 |  | шт | 1 |
| ð=0,55 500*400/250*250-300 |  | шт | 1 |
| Дроссель - клапан | d100 | шт | 3 |

- вывоз мусора.

вытяжка из шкафа в лаборантской кабинета химии:

| Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма) | Тип, марка оборудования | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Вентилятор канальный | К125XL | шт | 1 |
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной: | ГОСТ 19904-91* |  |  |
| ð=0,55 d125 |  | пм | 5 |
| Отвод 90 град. из оцинкованной стали толщиной: | ГОСТ 19904-91* |  |  |
| ð=0,55 d125 |  | шт | 1 |
| Отвод 35 град из оцинкованной стали толщиной: | ГОСТ 19904-91* |  |  |
| ð=0,55 d125 |  | шт | 1 |
| Зонт из оцинкованной стали толщиной: | ГОСТ 19904-91* |  |  |
| ð=0,55 1000*500 |  | шт | 1 |

- вывоз мусора.

Более подробная информация находится у заказчика в проекте по монтажу вентиляции

МОНТАЖ ВЫТЯЖНОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ С КУХНИ

| Прокладка воздуховодов оцинкованной стали | 100 м2 | 0,9 |
| --- | --- | --- |
| Установка решеток 200*200 | шт. | 3 |
| Установка вентиляторов радианальных КТ 70-40-4 | шт | 1 |
| Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 | 52,3 |
| Установка шумоглушителей вентиляционных 700*400 | 1 шт | 1 |
| Установка фильтров 700*400 | 10 шт | 1 |

МОНТАЖ ВЫТЯЖНОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ СТОЛЯРНОЙ МАСТЕРСКОЙ

| Прокладка воздуховодов оцинкованной стали | 100 м2 |  | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка вентиляционной установки УВП-2000 | шт | 1 |  |
| Установка клапанов КВК 100 | шт | 3 |  |

МОНТАЖ МЕСТНОЙ ВЫТЯЖНОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ШКАФА ХИМИЧЕКОГО КАБИНЕТА

| Прокладка воздуховодов оцинкованной стали | 100 м2 | 0,03 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка вентиляторов канальных К 125 XL | шт |  | 1 |
| Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 |  | 4.3 |