Приложение №1

Техническое задание

Цифровой пульсоксиметр

| № п/п | Параметры | Значения требуемых параметров | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, модель | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие при поставке |  |
| 6 | Измеряемые параметры | SpO2, ЧП |  |
| 7 | Режимы работы | Взрослый/Педиатрический/ Неонатальный |  |
| 8 | Тревоги по всем измеряемым параметрам | Наличие |  |
| 9 | Измеряемые параметры |  |  |
| 10 | SpO2 | Да |  |
| 11 | Диапазон | 1% – 99% |  |
| 12 | Разрешение | 1% |  |
| 13 | Точность | 2% (в диапазоне 70-99%) 3% (в диапазоне 50-69%) |  |
| 14 | Метод | Светодиоды с двумя длинами волн |  |
| 15 | Технология | DOX (полностью цифровая схема обработки сигнала) |  |
| 16 | Периоды усреднения по выбору пользователя | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 сек |  |
| 17 | Время поиска по выбору пользователя | 10, 20, 30, 40 сек |  |
| 18 | ЧСС |  |  |
| 19 | Диапазон | 20 – 300 уд/мин |  |
| 20 | Точность | ±1 уд/мин или 1 % |  |
| 21 | Тревоги |  |  |
| 22 | Индикация тревоги | Звуковая, визуальная |  |
| 23 | Подавление тревоги | На 2 мин или постоянно |  |
| 24 | Предупреждающий звуковой сигнал при выборе постоянного подавления тревоги | Да |  |
| 25 | Уровни тревоги | Высокий, средний, информационный |  |
| 26 | Регулировка тона звукового сигнала пользователем | 10 ступеней, выкл |  |
| 27 | Перерасчет результатов обследования с измененными границами тревоги | Возможность |  |
| 28 | Тренды |  |  |
| 29 | Типы | Табличные, графические |  |
| 30 | Память | 24 часа с интервалом 4 сек |  |
| 31 | Табличные интервалы, по выбору пользователя | 5, 15, 30 сек, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 мин |  |
| 32 | Интервалы времени для построения графических трендов, по выбору пользователя | 1, 4, 8, 12, 24 часа |  |
| 33 | Режим распечатки гистограмм | Наличие |  |
| 34 | Дисплей |  |  |
| 35 | Тип | LCD и LED |  |
| 36 | Параметры на LED | SpO2, ЧСС, пульсовая волна |  |
| 37 | Отображение статуса пульсоксиметра на LCD | Приглушение системы тревоги; сенсор; низкий заряд батареи; внешнее питание; режим работы с новорожденными |  |
| 38 | Период обновления данных | 0,5 сек |  |
| 39 | Вывод данных |  |  |
| 40 | COM порты | Совместимый с RS 232; MINI-DIN8 |  |
| 41 | Серийный порт | ASCII; совместимый с Profox |  |
| 42 | Механические характеристики |  |  |
| 43 | Вес, не более | 1,6 кг |  |
| 44 | Размеры ВхШхГ, не более | 14см х 18см х 13см |  |
| 45 | Электрические параметры |  |  |
| 46 | Напряжение | 220 В, 50 Гц |  |
| 47 | Тип аккумулятора | Герметичный свинцово-кислотный |  |
| 48 | Продолжительность работы от аккумулятора, не менее | 6 часов |  |
| 49 | Комплектация |  |  |
| 50 | Многоразовый SpO2 датчик типа Multi-Site с возможностью крепления на руке, ноге, на лбу, на ухе | 1 шт |  |
| 51 | Длина кабеля датчика SpO2 не менее 3 м | Да |  |
| 52 | Комплект для крепления SpO2 датчика: налобный аппликатор, головная лента, ушной зажим, адгезивный пластырь, двухсторонняя клейка плёнка | 1 шт |  |
| 53 | Зарядное устройство, 220 В. 50-60 Гц | 1 шт |  |
| 54 | Шнур питания | 1 шт |  |
| 55 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 56 | Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев после ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 57 | Срок поставки: - в течение 30 дней после подписания муниципального контракта | Указать |  |