| Автоматическая система электрофореза |  |
| --- | --- |
| Кол-во, компл, | 1 |
| Наименование | Указать |
| Модель | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Сертификат соответствия | Наличие |
| Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| Наличие сервисного центра на территории Пермского края | Наличие |
| Наличие скртифицированных производителем инженеров по данному виду техники (приложить документы) | Наличие |
| Наличие у сервисного центра разрешения на право обслуживания данного вида техники (приложить документы) | Наличие |
| Контроль температуры, тока | Наличие |
| Тип носителя: готовые агарозные гели без жидкого буфера или ацетатцеллюлозные мембраны | Наличие |
| Количество программируемых программ, не менее | 8 |
| Последовательная схема разбавления для образцов | Наличие |
| Количество одновременно разгоняемых образцов | до 24 |
| Устанавливаемое напряжение электрофореза, вольт, не уже | 1 – 600 Вольт |
| Шаг установки напряжения, вольт, не более | 5 |
| Программируемый таймер электрофореза, с шагом в 1 секунду | Наличие |
| Управление температурой электрофореза: от 4°C до 30°C (при температуре окружающей среды 20°C) | Наличие |
| Автоматическое восстановление напряжения при его потере | Наличие |
| Температурный контроль с помощью элемента Пелтье | Наличие |
| Система обработки | Наличие |
| Возможность окрашивания, осветления и сушки | Наличие |
| 20 программ окрашивания, осветления, сушки | Наличие |
| Сливная емкость | Наличие |
| Емкости для красителей и реагентов, штук, не менее | 5 |
| Компьютерная рабочая станция: | Наличие |
| Внешний персональный компьютер на базе Intel Pentium Dual Core E2160/DDR 1024/HDD 160 Gb | Наличие |
| Монитор ЖК 17` | Наличие |
| Принтер лазерный | Наличие |
| Сканер цветной: разрешение сканирования — 4800 x 9600 dpi , глубина цвета — 48 бит | Наличие |
| Программное обеспечение: | Наличие |
| Операционная система Windows Vista | Наличие |
| Программное обеспечение для анализа электрофореграмм: | Наличие |
| Сканирование и отображение | Наличие |
| Изображение отсканированного , образец, график, демография, история пациента, прикрепленные IFE и интерпретирующие графики на одном экране | Наличие |
| Возможность одновременного сравнения нескольких параметров | Наличие |
| Автоматическое сохранение резервных копий | Наличие |
| Импорт значения биохимии (SP) | Наличие |
| Хранение оригинального отсканированного изображения | Наличие |
| Статистика проведенных лабораторией анализов за период времени, по виду теста, пациентам | Наличие |
| Контроль качества: графики Леви - Дженнингса | Наличие |
| Интерфейс передачи данных ASTM LIS, Связь с ЛИС | Наличие |