Приложение 3

к извещению о продлении срока

проведениия запроса котировок

№ 3 от 22.07.2008 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы 	         М.М.Хасанова

22.07.2008

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению ремонтных работ

( замена полов в спортивном зале)

в МОУ СОШ № 131 г. Перми

1.Общие положения:

Предметом запроса котировок является предоставление услуг по выполнению ремонтных работ в МОУ СОШ № 131 г.Перми

2. Место, срок и условия оказания услуг

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 131» г. Перми (г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, 72)

Предоставление услуг по организации ремонтных работ по графику, согласованному с Заказчиком.

Срок подписания Контракта: с момента выбора Победителя в течение 05 дней.

Срок предоставления услуг: с момента подписания контракта в течение 60 дней.

Условия оказания услуг по организации  ремонтных работ по замене полов в спортивном зале:

- опыт аналогичной работы с учетом необходимых требований, норм, правил;

- наличие производственных мощностей и помещений для хранения материалов;

- наличие транспорта для доставки стройматериалов.

Начальная максимальная цена контракта составляет 500 000(Пятьсот тысяч рублей).

Описание состава и объемы выполняемых работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка плинтусов деревянных | м | 80 |
| 2. | Разборка покрытий полов дощатых | м2 | 310 |
| 3. | Разборка оснований покрытий полов лаг из досок и брусков | м3 | 15 |
| 4. | Укладка лаг по плитам перекрытий | м3 | 15 |
| 5. | Устройство покрытий из брусков (размеры 50х100 или 60х80) | м2 | 310 |
| 6. | Устройство плинтусов деревянных | м | 80 |
| 7. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов и плинтусов (после предварительной обработки олифой) | м2 | 310 |
| 8. | Вывоз мусора | т | 8 |