Приложение №1

Спирометрическая диагностическая система

Техническое задание

| № п/п | Параметры | Значения требуемых параметров | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, модель | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 5 | Тесты |  |  |
| 6 | - спирометрия (открытая и закрытая) | Наличие |  |
| 7 | - провокационные тесты | Наличие |  |
| 8 | - детская анимационная программа | Наличие |  |
| 9 | Память | не менее 2500 тестов, включая кривые поток/объем, объем/время |  |
| 10 | Принтер |  |  |
| 11 | - встроенный термочувствительный | Наличие |  |
| 12 | - ширина бумаги | не менее 110мм |  |
| 13 | Язык | Русский |  |
| 14 | Должные значения |  |  |
| 15 | - процент для всех показателей | Наличие |  |
| 16 | - стандарты должных значений для взрослых | ECCS, Knudson, Crapo, Spanish (Roca), Finnish, Austrian, Crapo, Polgar |  |
| 17 | - стандарты должных значений для детей | Zapletal, Congswell, Solymar |  |
| 18 | Экран | цветной сенсорный графический жидко-кристаллический |  |
| 19 | Датчик | турбинный, двунаправленный |  |
| 20 | - Разрешение | 10 мл для объема, 0,03 л/сек для потока |  |
| 21 | - Точность | не более +/- 3% |  |
| 22 | Источник питания | Вход: 100-240В, 50-60 Гц Выход: 9В, 1,1 мА |  |
| 23 | Размеры прибора | не более 340х150х50 мм |  |
| 24 | Размеры датчика | не более 50х60х90 мм |  |
| 25 | Вес | не более 1,5кг и 4,0 кг (с сумкой и принадлежностями) |  |
| 26 | Размеры датчика сопротивления | не более 115 х 75 х 35 мм |  |
| 27 | Измеряемые показатели |  |  |
| 28 | Жизненная емкость легких (VC) | Наличие |  |
| 29 | Форсированная жизненная емкость легких (FVC) | Наличие |  |
| 30 | Форсированная жизненная емкость легких на вдохе (FIVС) | Наличие |  |
| 31 | Объем форсированного вдоха за 1 секунду (FIV1) | Наличие |  |
| 32 | Объем форсированного выдоха за 1 секунду (FEV1) | Наличие |  |
| 33 | Объем форсированного выдоха за 3 секунды (FEV3) | Наличие |  |
| 34 | Объем форсированного выдоха за 6 секунд (FEV6) | Наличие |  |
| 35 | FEV1 как процент от FVC (FEV1%) | Наличие |  |
| 36 | Объем форсированного выдоха за 0,75 секунд (FEV.75) | Наличие |  |
| 37 | FEV.75 как процент от VC (FEV.75 /VC) | Наличие |  |
| 38 | FEV.75 как процент от FVC (FEV.75 /FVC) | Наличие |  |
| 39 | FEV1 как процент от VC (FEV1/VC) | Наличие |  |
| 40 | FEV3 как процент от FVC (FEV3/FVC) | Наличие |  |
| 41 | FEV3 как процент от VC (FEV3/VC) | Наличие |  |
| 42 | FEV.75 как процент от FEV6 (FEV.75 / FEV6) | Наличие |  |
| 43 | FEV1 как процент от FEV6 (FEV1/ FEV6) | Наличие |  |
| 44 | Максимальный экспираторный поток (MEF) | Наличие |  |
| 45 | MEF как процент от VC (MEF/VC) | Наличие |  |
| 46 | MEF как процент от FVC (MEF/FVC) | Наличие |  |
| 47 | Максимальная произвольная вентиляция (MVV) | Наличие |  |
| 48 | Экспираторное время (MET2575) | Наличие |  |
| 49 | Дыхательный объем (TV) | Наличие |  |
| 50 | Резервный объем выдоха (ERV) | Наличие |  |
| 51 | Резервный объем вдоха (IRV) | Наличие |  |
| 52 | Функциональная остаточная емкость (FRC) | Наличие |  |
| 53 | Форсированная скорость выдоха при 25 % от форсированной жизненной емкости легких (FEF25%) | Наличие |  |
| 54 | Форсированная скорость выдоха при 50 % от форсированной жизненной емкости легких (FEF50 %) | Наличие |  |
| 55 | Форсированная скорость выдоха при 75 % от форсированной жизненной емкости легких (FEF75 %) | Наличие |  |
| 56 | FEF50 как процент от VC (FEF50/VC) | Наличие |  |
| 57 | FEF50 как процент от FVC (FEF50/FVC) FIV1 как процент от FIVC (FIV1/FIVC) | Наличие |  |
| 58 | FEF50 как процент от FIF50 (FEF50/FIF50) | Наличие |  |
| 59 | Пиковый экспираторный поток (PEF) | Наличие |  |
| 60 | Пиковый инспираторный поток (PIF) | Наличие |  |
| 61 | Форсированная скорость при вдохе 25 % от форсированной жизненной емкости легких (FIF25%) | Наличие |  |
| 62 | Форсированная скорость при вдохе 75 % от форсированной жизненной емкости легких (FIF75 %) | Наличие |  |
| 63 | Отношение I50 к F50 (R50) | Наличие |  |
| 64 | Время форсированного выдоха (FET) | Наличие |  |
| 65 | Произвольная минутная вентиляция (MVV Ind) | Наличие |  |
| 66 | Остаточный объем (RV) | Наличие |  |
| 67 | Общая емкость легких (TLC) | Наличие |  |
| 68 | RV как процент от TLC (RV/TLС) | Наличие |  |
| 69 | FRC как процент от TLC (FRC /TLC) | Наличие |  |
| 70 | Возраст легких | Наличие |  |
| 71 | Интерпретация результатов | Наличие |  |
| 72 | Измерения до и после приема лекарственного препарата | Наличие |  |
| 73 | Интерфейс RS-232 и USB | Наличие |  |
| 74 | Стандартная комплектация |  |  |
| 75 | Сумка для транспортировки | Наличие |  |
| 76 | Сетевой кабель | Наличие |  |
| 77 | Сетевой адаптер | Наличие |  |
| 78 | Стилеты (3 шт.) | Наличие |  |
| 79 | Носовой зажим | Наличие |  |
| 80 | Загубники картонные одноразовые 8 шт. | Наличие |  |
| 81 | Кабель ПК (com) | Наличие |  |
| 82 | Кабель ПК (USB) | Наличие |  |
| 83 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
| 84 | Регистрирующая термобумага | 1 рулон |  |
| 85 | Загубники картонные одноразовые 100 (шт./уп.) | 1 уп. |  |
| 86 | Термобумага | 3 рулона |  |
| 87 | Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев после ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 88 | Постгарантийное сервисное обслуживание | Указать |  |
| 89 | Срок поставки в течение 5 дней после подписания муниципального контракта | Указать |  |