Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200     г.

МОУСОШ№ 105

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

200     г.

на Тек.ремонт

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	688 697,75

Средства на оплату труда руб.	95368,2

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 1,8 | 1510,47 | 1196 | 314,47 | 105,88 | 2718,85 | 2152,8 | 566,05 | 190,58 | 103,91 | 187,038 | 7,74 | 13,932 |
| 2 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до Зм2 | 100 м2 проемов | 1,8 | 32012,53 | 1362,94 | 1262,06 | 178,42 | 57622,55 | 2453,29 | 2271,71 | 321,16 | 104,28 | 187,704 | 13,34 | 24,012 |
| 3 | СЦМ-101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 90 | 83,7 |  |  |  | 7533 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 180 | 18,33 |  |  |  | 3299,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонти рованной поверхнос ти | 1,8 | 6916,33 | 4887,85 | 47,13 | 15,87 | 12449,39 | 8798,13 | 84,83 | 28,57 | 383,06 | 689,508 | 1,16 | 2,088 |
| 6 | ТЕРр62-25-07 | Шпатлевка | 100 м2 обработан ной поверхнос ти | 1,8 | 1108,4 | 286,74 | 1,85 |  | 1995,12 | 516,13 | 3,33 |  | 23,6 | 42,48 | 0,02 | 0,036 |

Страница 1

| .1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашивав мой поверхнос ти | 2,04 | 1707,53 | 547,4 | 12,43 | 0,27 | 3483,36 | 1116,7 | 25,36 | 0,55 | 42,9 | 87,516 | 0,17 | 0,3468 |
| 8 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 1,8 | 1747,49 | 1198,07 | 7,37 | 0,14 | 3145,48 | 2156,53 | 13,27 | 0,25 | 92,73 | 166,914 | 0,1 | 0,18 |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 мЗ бетона, бутобетона и железобето на в деле | 0,06 | 41696,9 | 1806,37 | 959,03 | 163,17 | 2501,81 | 108,38 | 57,54 | 9,79 | 163,03 | 9,7818 | 10,51 | 0,6306 |
| 10 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,3 | 20521,73 | 1055,14 | 152,37 | 38,99 | 6156,52 | 316,54 | 45,71 | 11,7 | 88,37 | 26,511 | 3,06 | 0,918 |
| 11 | ТЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 0,55 | 12604,92 | 492,26 | 513,68 | 100,87 | 6932,71 | 270,74 | 282,52 | 55,48 | 42,4 | 23,32 | 0,98 | 0,539 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 107838,19 | 17889,24 | 3350,32 | 618,08 |  | 1420,77 |  | 42,68 |
| ОЗП=5,153,ЭМ=3,174,ЗПМ=5,153,МАТ=3,872 |  |  |  |  |  |  |  |  | 331512,08 | 74294,01 | 8506,78 | 2566,89 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 439350,27 | 92183,25 | 11857,1 | 3184,97 |  | 1420,77 |  | 42,68 |
| Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 95 368,22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 85163,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 95 368,22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 47684,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 572198,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 11443,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 583642,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 105055,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 688697,75 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил Проверил