# Приложение №2

Техническое задание на

Гематологический анализатор

| № | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия | ### Требование | ### Предлагаемые параметры и ### условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к документации |  |  |
| 1. | Наименование | Указать |  |
| 2. | Модель | Указать |  |
| 3. | Сертификат соответствия на продукцию | Наличие | Указать №, срок действия |
| 4. | Регистрационное удостоверение на изделие медицинской техники | Наличие | Указать №, срок действия |
|  | Требования к техническим характеристикам |  |  |
| 1. | Тип прибора | полный автомат |  |
| 2. | Количество определяемых параметров | 20 |  |
| 3. | Принцип подсчета RBC, PLT, WBC | Кондуктометрический |  |
| 4. | Принцип измерения HGB | Фотометрический бесцианидный метод |  |
| 5. | Количество каналов счета | 2 |  |
| 6. | Система дозирования | Поворотный клапан |  |
| 7. | Счет клеток в реальном объеме исследуемой жидкости | Наличие |  |
| 8. | Встроенный микрокапиллярный адаптер (МРА) для работы с end-to-end капиллярами | Наличие |  |
| 9. | Встроенный миксер | Наличие |  |
| 10. | Дисплей | Сенсорный цветной |  |
| 11. | Меню на русском языке | Наличие |  |
| 12. | Производительность анализов/час | 67 |  |
| 13. | Работа с цельной кровью, 90 мкл (венозной или капиллярной) | Наличие |  |
| 14. | Работа с разведенной кровью, 20 мкл (режим предилюции) | Наличие |  |
| 15. | Работа с end-to-end капиллярами 20 мкл | Наличие |  |
| 16. | Автоматическое отслеживание текущей даты | Наличие |  |
| 17. | Задание границ норм по возрастным и половым критериям пациентов | До 9 программ |  |
| 18. | Возможность идентификации проб по: - персональному номеру; - текущему номеру; - дате анализа; - возрастному и половому критерию | Наличие |  |
| 19. | Программы калибровки по отдельным параметрам и режимам | Наличие |  |
| 20. | Автоматический контроль состояния узлов и агрегатов прибора | Наличие |  |
| 21. | Наличие «дежурного» режима | Наличие |  |
| 22. | Возможность (по PLT) автоматического вычитания фона реагентов | Наличие |  |
| 23. | Измеряемые параметры: RBC, MCV, WBC, HGB, PLT, MPV, HCT, MCH, MCHC, RDW% | Наличие |  |
| 24. | Измеряемые параметры: LYMPH%/abs MID%/abs, GRAN%/abs. | Наличие |  |
| 25. | Измеряемые параметры: RDWabs, PDWabs, LPRC, PCT | Наличие |  |
| 26. | Распределение клеток по размерам: PLT, RBC, WBC | Наличие |  |
| 27. | Автоматическая промывка после каждой пробы | Наличие |  |
| 28. | Встроенный контроль качества | Наличие |  |
| 29. | Диапазон измерений: WBC RBC MCV PLT HGB | 0 – 99,9 0 – 14 15 – 250 0 – 1999 0 – 99,9 |  |
| 30. | Линейность +/-1%: WBC RBC MCV PLT HGB | 0,5 – 80,0 0,5 – 9,99 15 – 250 30 – 999 0,5 – 55,0 |  |
| 31. | Воспроизводимость (среднее значение): WBC (7,4) RBC (4,52) MCV (89,4) PLT (252) HGB (139) | CV (%) 2,0 <1,2 <0,8 3,2 < 1.0 |  |
| 32. | Корреляция (R>…): WBC RBC MCV PLT HGB | 0,97 0,97 0,90 0,90 0,99 |  |
| 33. | Вывод результатов, гистограмм и комментариев на принтер | Наличие |  |
| 34. | Вывод результатов на дисплей | Наличие |  |
| 35. | Вывод гистограмм на дисплей | Наличие |  |
| 36. | Система флагирования параметров счета | Наличие |  |
| 37. | Количество запоминаемых анализов | 1000 |  |
| 38. | Принтер (формата IBM) | Внешний |  |
| 39. | Последовательный порт | Наличие |  |
| 40. | Параллельный порт | Наличие |  |
| 41. | Наличие компьютерного программного обеспечения (как опция) | Наличие |  |
| 42. | Считыватель штрих-кодов (как опция) | Наличие |  |
| 43. | Автоматическое бланкирование HGB при каждой пробе | Наличие |  |
| 44. | Автоматическая установка дискриминаторов клеток («плавающий дискриминатор») | Наличие |  |
| 45. | Автоматическая ультразвуковая очистка и промывка апертур | Наличие |  |
| 46. | Автоматическое определение степени засорения апертуры | Наличие |  |
| 47. | Коррекция HGB (гемоглобин) при высоких значениях WBC (концентрации лейкоцитов) (для роддомов) | Наличие |  |
| 48. | Количество используемых реагентов (изотонический и лизирующий) | 2 |  |
|  | Комплектация оборудования |  |  |
| 1. | Гематологический анализатор | 1 |  |
| 2. | Гематологический контроль - 8, уровень II (норма) 1фл*2,5 мл. | 1 |  |
| 3. | Принтер | 1 | Указать модель |
| 4. | Кабель соединительный для принтера | 1 |  |
| 5. | "ЮНИВЕТ" микропробирка с антикоагулянтом для капиллярной крови 100шт./уп. | 1 |  |
| 6. | Стаканчик гематологический V=15,0 мл, 20 шт./уп. | 1 |  |
| 7. | Крышки для стаканч. гематолог. 20 шт./уп. | 1 |  |
| 8. | Бумага перфорированная, А4 (L - сл., 1220 м) | 1 |  |
| 9. | Изотонический раствор Medonic M, 20 л/уп. (на 900 иссл.) | 1 |  |
| 10. | Лизирующий раствор Medonic M, 5л/уп. (на 900 иссл.) | 1 |  |
| 11. | Очищающий раствор, 0,25 л/уп. | 1 |  |
| 12. | Промывающий раствор, 1 л/уп. | 1 |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
| 1. | Инструкция пользователя (паспорт) на русском языке | Наличие |  |
| 2. | Срок гарантийного обслуживания, месяцев | 12 |  |
| 3. | Лицензия на сервисное обслуживание у дистрибьютора | Наличие |  |
| 4. | Сервисное постгарантийное обслуживание (в том числе региональное) | Наличие |  |
| 5. | Напряжение 220В 50 Гц | Наличие |  |
| 6. | Потребляемая мощность 100Вт в «спящем» режиме –20 Вт | Наличие |  |
| 7. | Габаритные размеры, см | 41*29*46 |  |
| 8. | Вес, кг | 18 |  |
| 9. | Год выпуска | Не ранее 2007г. |  |
| 10. | Наладка, ввод в эксплуатацию, обучение на рабочем месте. | Наличие |  |
| 11. | Цена товара, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |  | Указать |