Приложение № 1

к ЗК от 28.07.08 г. № 20/07/08

|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________200_ г. |  |  |  |
|  | Бесхозяйные сети теплоснабжения Кировского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Калинина,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ 191714,31 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 38634,01 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость 514,63 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2008 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Калинина,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 НР, (1047,74 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (586,64 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,3 | 4467,1 | 150,36 | 4316,74 | 542,21 | 1340,13 | 45,11 | 1295,02 | 162,66 | 13,57 | 4,07 | 29,5 | 8,85 |
| 4 | ТЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 НР, (110,2 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (65,94 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,01 | 2595,16 | 2595,16 |  |  | 25,95 | 25,95 |  |  | 217,35 | 2,17 |  |  |
| 5 | ТЕР22-06-011-01 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 НР, (117,65 руб.): 130%*0.94 от ФОТ СП, (85,69 руб.): 89% от ФОТ | 1 м короба | 1 | 95,05 | 15,55 | 33,27 | 1,5 | 95,05 | 15,55 | 33,27 | 1,5 | 1,28 | 1,28 | 0,26 | 0,26 |
| 6,1 | ТЕРр66-11-01 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м НР, (7448,77 руб.): 74%*0.94 от ФОТ СП, (5354,21 руб.): 50% от ФОТ | 1 м3 ила, грязи | 35 | 54,18 | 54,18 |  |  | 1896,3 | 1896,3 |  |  | 4,93 | 172,55 |  |  |
| 7 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 НР, (614,86 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (367,93 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,14 | 1034,21 | 1034,21 |  |  | 144,79 | 144,79 |  |  | 97,2 | 13,61 |  |  |
| 8 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов НР, (201,1 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (112,6 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,286 | 835,38 |  | 835,38 | 139,44 | 238,92 |  | 238,92 | 39,88 |  |  | 8,87 | 2,54 |
| 9 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 НР, (2795,51 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (1565,24 руб.): 50% от ФОТ | 100 м3 уплотненного грунта | 2,86 | 501,3 | 152,24 | 349,06 | 41,59 | 1433,72 | 435,41 | 998,31 | 118,95 | 12,53 | 35,84 | 3,04 | 8,69 |
| 10 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 НР, (16,18 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (9,68 руб.): 45% от ФОТ | 1000 м2 спланированной площади | 0,2 | 153,03 |  | 153,03 | 19,07 | 30,61 |  | 30,61 | 3,81 |  |  | 1,1 | 0,22 |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр66-16-48 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную, диаметром труб до: 100 мм НР, (2213,62 руб.): 108%*0.94 от ФОТ СП, (1482,73 руб.): 68% от ФОТ | 100 м трубопроводов | 0,7 | 593,6 | 551,61 | 19,65 |  | 415,52 | 386,13 | 13,76 |  | 45,4 | 31,78 | 0,2 | 0,14 |
| 11 | ТЕРр66-26-02 | Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм НР, (55,07 руб.): 74%*0.94 от ФОТ СП, (39,59 руб.): 50% от ФОТ | 1 задвижка | 1 | 21,76 | 14,02 | 7,74 |  | 21,76 | 14,02 | 7,74 |  | 1,14 | 1,14 | 0,1 | 0,1 |
| 12 | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной НР, (869,79 руб.): 74%*0.94 от ФОТ СП, (625,21 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,98 | 225,95 | 225,95 |  |  | 221,43 | 221,43 |  |  | 19,1 | 18,72 |  |  |
| Раздел 3. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР24-01-002-04 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм НР, (4075,8 руб.): 130%*0.94 от ФОТ СП, (2968,46 руб.): 89% от ФОТ | 1 км трубопроводов | 0,07 | 90778,33 | 7256,35 | 13976,24 | 1181,37 | 6354,48 | 507,94 | 978,34 | 82,7 | 515 | 36,05 | 79,55 | 5,57 |
| 14 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм НР, (191,17 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (107,04 руб.): 50% от ФОТ | 1 шт | 1 | 802,59 | 37,6 | 9,94 | 0,31 | 802,59 | 37,6 | 9,94 | 0,31 | 2,91 | 2,91 | 0,04 | 0,04 |
| 15 | ТЕРр66-20-01 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб до: 100 мм НР, (47,76 руб.): 108%*0.94 от ФОТ СП, (31,99 руб.): 68% от ФОТ | 10 прокладок | 0,2 | 121,26 | 41,67 | 7,74 |  | 24,25 | 8,33 | 1,55 |  | 3,43 | 0,69 | 0,1 | 0,02 |
| 16 | ТЕР22-06-005-03 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм НР, (315,01 руб.): 130%*0.94 от ФОТ СП, (229,42 руб.): 89% от ФОТ | 1 врезка | 1 | 146,97 | 33,7 | 84,08 | 11,95 | 146,97 | 33,7 | 84,08 | 11,95 | 2,23 | 2,23 | 0,88 | 0,88 |
| Раздел 4. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз ГФ-021 НР, (140,82 руб.): 100%*0.94 от ФОТ СП, (104,87 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 | 0,33 | 304,42 | 80,23 | 9,86 | 0,14 | 100,46 | 26,48 | 3,25 | 0,05 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР26-01-004-01 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем НР, (13912,53 руб.): 100%*0.94 от ФОТ СП, (10360,39 руб.): 70% от ФОТ | 1 м3 изоляции | 4,9 | 1895,82 | 534,89 | 124,12 |  | 9289,52 | 2620,96 | 608,19 |  | 39,1 | 191,59 | 0,73 | 3,58 |
| 19 | СЦМ-104-9210 | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщина 80 мм | м3 | 5,1 | 301,53 |  |  |  | 1537,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Перевозка стройматериалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СЦП1-3-32 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы металлические, диаметром до 426 мм | за т груза | 2,5 | 7,29 |  |  |  | 18,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СЦП1-4-32 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы металлические, диаметром до 426 мм | за т груза | 2,5 | 7,01 |  |  |  | 17,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | СЦП3-2-35-1 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами , а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, расстояние перевозки 35 км: класс груза 1 НР 0%*0.94 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 4 | 29,67 |  | 29,67 |  | 118,68 |  | 118,68 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,5 | 1,78 |  |  |  | 2,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СЦП3-3-35-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 1 НР 0%*0.94 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 1,5 | 27,19 |  | 27,19 |  | 40,79 |  | 40,79 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 24318,15 | 6419,7 | 4462,45 | 421,81 |  | 514,63 |  | 30,89 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 104198,55 | 36252,05 | 14974,28 | 2381,96 |  | 514,63 |  | 30,89 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34173,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 24097,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 17459,79 |  |  |  |  | 39,91 |  | 20,08 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 2123,11 |  |  |  |  | 15,78 |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 34121,56 |  |  |  |  | 39,56 |  | 6,71 |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26456,41 |  |  |  |  | 192,41 |  | 0,1 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,85 |  |  |  |  |  |  | 0,22 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6173,15 |  |  |  |  | 32,47 |  | 0,16 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3526,86 |  |  |  |  | 2,91 |  | 0,04 |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 71805,84 |  |  |  |  | 191,59 |  | 3,58 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 636,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 162469,75 |  |  |  |  | 514,63 |  | 30,89 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52933,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14974,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 38634,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34173,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 24097,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 29244,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 191714,31 |  |  |  |  | 514,63 |  | 30,89 |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к ЗК от 28.07.08 г. № 20/07/08

|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________200_ г. |  |  |  |  |
|  | Бесхозяйные сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт тепломагистрали 2Д 300 мм, ул.Автозаводская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ 292244,41 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 34672 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость 164,5 чел. час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2008г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. Новый Раздел Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР, (1245,66 руб.): 142%*0.94 от ФОТ СП, (886,56 руб.): 95% от ФОТ | 100 м3 конструкций | 0,05 | 11224,76 | 2552,44 | 8672,33 | 752,86 | 561,24 | 127,62 | 433,62 | 37,64 | 215,76 | 10,79 | 54,756 | 2,74 |  |
| 2 | ТЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 НР, (488,54 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (273,54 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,1 | 6245,37 | 167,09 | 6072,61 | 801,74 | 624,54 | 16,71 | 607,26 | 80,17 | 15,08 | 1,51 | 43,62 | 4,36 |  |
| 3 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов НР, (70,3 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (39,36 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,1 | 835,38 |  | 835,38 | 139,44 | 83,54 |  | 83,54 | 13,94 |  |  | 8,87 | 0,89 |  |
| 4 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 100 | 70,55 |  |  |  | 7055 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 НР, (977,44 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (547,28 руб.): 50% от ФОТ | 100 м3 уплотненного грунта | 1 | 501,3 | 152,24 | 349,06 | 41,59 | 501,3 | 152,24 | 349,06 | 41,59 | 12,53 | 12,53 | 3,04 | 3,04 |  |
| 6 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей НР, (1694,2 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (1013,82 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 мокрого грунта | 0,3 | 2551,06 |  | 2551,06 | 1329,85 | 765,32 |  | 765,32 | 398,96 |  |  | 97,21 | 29,16 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9590,94 | 296,57 | 2238,8 | 572,3 |  | 24,83 |  | 40,19 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 37010,97 | 1674,73 | 7459,68 | 3231,78 |  | 24,83 |  | 40,19 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4476,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2760,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 4297,71 |  |  |  |  | 10,79 |  | 2,74 |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 34691,89 |  |  |  |  | 14,04 |  | 8,29 |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5258,07 |  |  |  |  |  |  | 29,16 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 44247,67 |  |  |  |  | 24,83 |  | 40,19 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27876,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7459,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4906,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4476,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2760,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 44247,67 |  |  |  |  | 24,83 |  | 40,19 |  |
| Раздел 2. Новый Раздел Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР07-06- 001-01 | Демонтаж каналов одноячейковых: перекрываемых или опирающихся на плиту НР, (1475,51 руб.): 108%*0.94 от ФОТ СП, (988,33 руб.): 68% от ФОТ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8 МАТ=0.8 ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8 | 100 м3 сборных конструкций | 0,066 | 9990,34 | 3899,67 | 6090,66 | 615,83 | 659,36 | 257,38 | 401,98 | 40.64 | 298.368 | 19.69 | 48.432 | 3,2 |  |
| 8 | ТЕРр66-16-07 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 300 мм НР, (1092,9 руб.): 108%*0.94 от ФОТ СП, (732,05 руб.): 68% от ФОТ | 100 м трубопроводов | 0,22 | 1395,6 | 805,55 | 455,98 | 60,99 | 307,03 | 177,22 | 100,32 | 13,42 | 66,3 | 14,59 | 4,08 | 0,9 |  |
| 9 | ТЕР09-03- 014-01 | Демонтаж м/к НР, (221,52 руб.): 108%*0.94 от ФОТ СП, (148,38 руб.): 68% от ФОТ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7; ЗПМ=0.7; МАТ=0.7; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7 | 1 т конструкций | 0,07 | 865,96 | 551,93 | 314,03 | 48.59 | 60,62 | 38,64 | 21,98 | 3,4 | 44.296 | 3,1 | 2.807 | 0,2 |  |
| 10 | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной НР, (272,49 руб.): 74%*0.94 от ФОТ СП, (195,87 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,307 | 225,95 | 225,95 |  |  | 69,37 | 69,37 |  |  | 19,1 | 5,86 |  |  |  |
| 11 | ТЕРр66-12-01 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м НР, (994,51 руб.): 74%*0.94 от ФОТ СП, (714,86 руб.): 50% от ФОТ | 1 м3 ила, грязи | 6,6 | 38,36 | 38,36 |  |  | 253,18 | 253,18 |  |  | 3,49 | 23,03 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1349,56 | 795,79 | 524,28 | 13,42 |  | 43,48 |  | 0,9 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 6357,25 | 4493,83 | 1746,9 | 75,78 |  | 43,48 |  | 0,9 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4056,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2779,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9194,51 |  |  |  |  | 14,59 |  | 0,9 |  |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3999,15 |  |  |  |  | 28,89 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 13193,66 |  |  |  |  | 43,48 |  | 0,9 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1746,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4569,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4056,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2779,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 13193,66 |  |  |  |  | 43,48 |  | 0,9 |  |
| Раздел 3. Новый Раздел Устройство непроходного канала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР07-06- 001-01 | Устройство непроходных каналов одноячейковых: перекрываемых или опирающихся на плиту НР, (3688,73 руб.): 108%*0.94 от ФОТ СП, (2470,78 руб.): 68% от ФОТ | 100 м3 сборных конструкций | 0,066 | 20079,05 | 4874,59 | 7613,33 | 4874,59 | 1325,22 | 321,72 | 502,48 | 50.81 | 372.96 | 24.62 | 60.54 | 4 |  |
| 13 | ТЕРр66-04-01 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы НР, (171,29 руб.): 108%*0.94 от ФОТ СП, (114,74 руб.): 68% от ФОТ | 1 шт. | 4 | 17,96 | 6,84 | 7,55 | 0,63 | 71,84 | 27,36 | 30,2 | 2,52 | 0,6 | 2,4 | 0,08 | 0,32 |  |
| Н, Уд | 1. 440-9206 | Опорная подушка | м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР08-01- 003-02 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой НР, (232,06 руб.): 108%*0.94 от ФОТ СП, (155,44 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,233 | 2106 | 173,75 | 95,47 |  | 490,7 | 40,48 | 22,24 |  | 14,3 | 3,33 | 0,55 | 0,13 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1887,76 | 389,56 | 554,92 | 324,24 |  | 2,4 |  | 0,32 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 7775,74 | 2199,85 | 1848,99 | 1830,98 |  | 2,4 |  | 0,32 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4092,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2740,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 12-14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1887,76 | 389,56 | 554,92 | 324,24 |  | 2,4 |  | 0,32 |  |
| Всего с учетом " ОЗП=5,647; ЭМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951" |  |  |  |  |  |  |  |  | 7775,74 | 2199,85 | 1848,99 | 1830,98 |  | 2,4 |  | 0,32 |  |
| Накладные расходы 108%*0.94 ФОТ (от 4 030,83) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4092,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 68% ФОТ (от 4 030,83) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2740,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 14608,8 |  |  |  |  | 2,4 |  | 0,32 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3726,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1848,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4030,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4092,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2740,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 14608,8 |  |  |  |  | 2,4 |  | 0,32 |  |
| Раздел 4. Новый Раздел Монтаж трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР24-01-002-09 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 300 мм НР, (2420,94 руб.): 130%*0.94 от ФОТ СП, (1763,21 руб.): 89% от ФОТ | 1 км трубопроводов | 0,022 | 382832,09 | 13244,7 | 30753,76 | 2702,2 | 8422,31 | 291,38 | 676,58 | 59,45 | 901 | 19,82 | 175,94 | 3,87 |  |
| 16 | ТЕРм38-01- 006-01 | Изготовление скользящих опор НР, (1132,26 руб.): 130%*0.94 от ФОТ СП, (824,64 руб.): 89% от ФОТ | 1 т конструкций | 0,07 | 16006,4 | 2154,18 | 4269,19 | 189,92 | 1120,45 | 150,79 | 298,84 | 13,29 | 161 | 11,27 | 11,6 | 0,81 |  |
| 17 | ТЕРм12-11- 006-09 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2.5 МПа к действующей магистрали. Диаметр наружный присоединяемой трубы, мм:325 НР, (14136,91 руб.): 130%*0.94 от ФОТ СП, (10296,12 руб.): 89% от ФОТ | 1 присоединение | 4 | 592,25 | 512,16 | 47,66 |  | 2369 | 2048,64 | 190,64 |  |  | 33 | 132 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11911,76 | 2490,81 | 1166,06 | 72,74 |  | 19,82 |  | 3,87 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 50565,98 | 14065,6 | 3885,31 | 410,76 |  | 19,82 |  | 3,87 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17690,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 12883,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 4 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15-17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11911,76 | 2490,81 | 1166,06 | 72,74 |  | 19,82 |  | 3,87 |  |
| Всего с учетом " ОЗП=5,647; ЭМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951" |  |  |  |  |  |  |  |  | 50565,98 | 14065,6 | 3885,31 | 410,76 |  | 19,82 |  | 3,87 |  |
| Накладные расходы 130%*0.94 ФОТ (от 14 476,36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17690,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 89% ФОТ (от 14 476,36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12883,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 81140,05 |  |  |  |  | 19,82 |  | 3,87 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 32615,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3885,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14476,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17690,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 12883,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 81140,05 |  |  |  |  | 19,82 |  | 3,87 |  |
| Раздел 5. Новый Раздел Изоляционные работы и покраска труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР13-03- 002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз ГФ-021 НР, (95,81 руб.): 100%*0.94 от ФОТ СП, (71,35 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,225 | 304,42 | 80,23 | 9,86 | 0,14 | 68,49 | 18,05 | 2,22 | 0,03 | 5,31 | 1,19 | 0,02 |  |  |
| 19 | ТЕР13-03- 004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР, (88,86 руб.): 100%*0.94 от ФОТ СП, (66,17 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,225 | 543,34 | 74,42 | 25,32 | 0,28 | 122,25 | 16,74 | 5,7 | 0,06 | 5,76 | 1,3 | 0,06 | 0,01 |  |
| 20 | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 НР, (2223,76 руб.): 100%*0.94 от ФОТ СП, (1655,99 руб.): 70% от ФОТ | 1 м3 изоляции | 1,6 | 833,97 | 261,83 | 50,91 |  | 1334,35 | 418,93 | 81,46 |  | 18,85 | 30,16 | 0,64 | 1,02 |  |
| Н, Уд | 1. 104-9220 | Материалы теплоизоляционные | м3 | 1,54 2,464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-104-0011 | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщина 80 мм | м3 | 1,92 | 301,53 |  |  |  | 578,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными НР, (2363,2 руб.): 100%*0.94 от ФОТ СП, (1759,83 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,307 | 6313,55 | 1450,15 | 69,18 |  | 1938,26 | 445,2 | 21,24 |  | 107,18 | 32,9 | 0,7 | 0,21 |  |
| Н, Уд | 1. 104-9254 | Упругие оболочки | м2 | 116 35,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-104-0079 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В | 1000 м2 | 0,03561 | 20663,25 |  |  |  | 735,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4778,11 | 898,92 | 110,62 |  |  | 63,06 |  | 1,23 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 20334,41 | 5076,2 | 368,59 |  |  | 63,06 |  | 1,23 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4771,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3553,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 5 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 18-23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4778,11 | 898,92 | 110,62 |  |  | 63,06 |  | 1,23 |  |
| Всего с учетом " ОЗП=5,647; ЭМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951" |  |  |  |  |  |  |  |  | 20334,41 | 5076,2 | 368,59 |  |  | 63,06 |  | 1,23 |  |
| Накладные расходы 100%*0.94 ФОТ (от 5 076,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4771,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 5 076,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3553,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 28659,38 |  |  |  |  | 63,06 |  | 1,23 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14889,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5076,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4771,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3553,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 28659,38 |  |  |  |  | 63,06 |  | 1,23 |  |
| Раздел 6. Новый Раздел Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР27-04-005-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) двухслойных нижнего слоя НР, (513 руб.): 142%*0.94 от ФОТ СП, (365,11 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м2 основания | 0,075 | 37399,15 | 371,87 | 3759,12 | 535,66 | 2804,94 | 27,89 | 281,93 | 40,17 | 32,03 | 2,4 | 34,5 | 2,59 |  |
| 25 | ТЕР27-04-005-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) двухслойных верхнего слоя НР, (699,49 руб.): 142%*0.94 от ФОТ СП, (497,84 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м2 основания | 0,075 | 42255,55 | 429,11 | 5774,78 | 808,21 | 3169,17 | 32,18 | 433,11 | 60,62 | 36,96 | 2,77 | 52,72 | 3,95 |  |
| 26 | ТЕР27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР, (470,36 руб.): 142%*0.94 от ФОТ СП, (334,76 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,075 | 36082,8 | 523,94 | 2450,57 | 307,94 | 2706,21 | 39,3 | 183,79 | 23,1 | 38,3 | 2,87 | 19,18 | 1,44 |  |
| 27 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР, (470,13 руб.): 142%*0.94 от ФОТ СП, (334,6 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,075 | 43454,23 | 523,94 | 2445,24 | 307,63 | 3259,07 | 39,3 | 183,39 | 23,07 | 38,3 | 2,87 | 19,12 | 1,43 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11939,39 | 138,67 | 1082,22 | 146,96 |  | 10,91 |  | 9,41 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 46737,82 | 783,07 | 3605,96 | 829,88 |  | 10,91 |  | 9,41 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2152,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1532,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 6 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 24-27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11939,39 | 138,67 | 1082,22 | 146,96 |  | 10,91 |  | 9,41 |  |
| Всего с учетом " ОЗП=5,647; ЭМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951" |  |  |  |  |  |  |  |  | 46737,82 | 783,07 | 3605,96 | 829,88 |  | 10,91 |  | 9,41 |  |
| Накладные расходы 142%*0.94 ФОТ (от 1 612,95) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2152,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 612,95) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1532,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 50423,09 |  |  |  |  | 10,91 |  | 9,41 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 42348,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3605,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1612,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2152,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1532,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 50423,09 |  |  |  |  | 10,91 |  | 9,41 |  |
| Раздел 7. Новый Раздел Вывоз грунта и мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | СЦП3-3-10-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1(вывоз грунта) НР 0%*0.94 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 175 | 10,11 |  | 10,11 |  | 1769,25 |  | 1769,25 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 12,8 | 1,78 |  |  |  | 22,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СЦП3-3-35-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 1 НР 0%*0.94 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 12,8 | 27,19 |  | 27,19 |  | 348,03 |  | 348,03 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2140,06 |  | 2117,28 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам ПЗ=4,115 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8806,35 |  | 2117,28 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 7 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 8712,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 8806,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2117,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 8806,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Новый Раздел Перевозка стройматериалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | СЦП3-4-1-24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние, км: св. 9,5 до 10,0 ( песок ) НР 0%*0.94 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 175 | 8,4 |  | 8,4 |  | 1470 |  | 1470 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СЦП1-3-32 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы металлические, диаметром до 426 мм | за т груза | 1 | 7,29 |  |  |  | 7,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | СЦП1-4-32 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы металлические, диаметром до 426 мм | за т груза | 1 | 7,01 |  |  |  | 7,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | СЦП1-3-3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Блоки кирпичные, шлакобетонные и другие | за т груза | 2 | 10,09 |  |  |  | 20,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | СЦП1-4-3 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Блоки кирпичные, шлакобетонные и другие | за т груза | 2 | 9,25 |  |  |  | 18,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | СЦП3-2-15-1 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами , а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 НР 0%*0.94 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 3 | 16,98 |  | 16,98 |  | 50,94 |  | 50,94 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1573,92 |  | 1520,94 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам ПЗ=3,951 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6218,55 |  | 1520,94 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 8 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 6009,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 6218,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1520,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 8 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 6218,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 45171,5 | 5010,32 | 9315,12 | 1129,66 |  | 164,5 |  | 55,92 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 183807,05 | 28293,27 | 22553,65 | 6379,2 |  | 164,5 |  | 55,92 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 37239,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 26250,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 54720,82 |  |  |  |  | 21,7 |  | 12,15 |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 34691,89 |  |  |  |  | 14,04 |  | 8,29 |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5258,07 |  |  |  |  |  |  | 29,16 |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23803,29 |  |  |  |  | 16,99 |  | 1,22 |  |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3999,15 |  |  |  |  | 28,89 |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 81140,05 |  |  |  |  | 19,82 |  | 3,87 |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28659,38 |  |  |  |  | 63,06 |  | 1,23 |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 14721,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 247297,55 |  |  |  |  | 164,5 |  | 55,92 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 121573,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22553,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 34672,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 37239,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 26250,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опорная подушка ОП-3 4 шт* 91,80 руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 367,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 247664,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 44579,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 292244,41 |  |  |  |  | 164,5 |  | 55,92 |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |