Приложение № 1

к ЗК от 28.07.08 г. № 24/07/08

|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________200_ г. |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на снос самовольно установленных металлических гаражей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ 399862,79 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 110300,14 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость 1449,11 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2008 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-06-008-01 | Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой НР, (106091,33 руб.): 110%*0.94 от ФОТ СП, (71821,98 руб.): 70% от ФОТ | 1 гараж | 48 | 521,3 | 374,38 | 146,92 | 4,15 | 25022,4 | 17970,24 | 7052,16 | 199,2 | 27,67 | 1328,16 | 1,77 | 84,96 |
| 2 | ТЕР47-01-001-04 | Очистка участка от мусора НР, (3173,32 руб.): 115%*0.94 от ФОТ СП, (2641,99 руб.): 90% от ФОТ | 100 м2 | 12 | 43,32 | 43,32 |  |  | 519,84 | 519,84 |  |  | 3,91 | 46,92 |  |  |
| 3 | ТЕРр53-01-03 | Разборка: каркаса из бревен (сгоревшие сараи) НР, (3394,56 руб.): 86%*0.94 от ФОТ СП, (2939,38 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 стен | 1,2 | 907,62 | 572,35 | 335,27 | 47,32 | 1089,14 | 686,82 | 402,32 | 56,78 | 54,2 | 65,04 | 3,01 | 3,61 |
| 4 | ТЕР47-01-001-04 | Очистка участка от мусора (сгоревшие сараи) НР, (608,25 руб.): 115%*0.94 от ФОТ СП, (506,4 руб.): 90% от ФОТ | 100 м2 | 2,3 | 43,32 | 43,32 |  |  | 99,64 | 99,64 |  |  | 3,91 | 8,99 |  |  |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 46 | 1,78 |  |  |  | 81,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦП3-3-60-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 68 км: класс груза 1 НР 0%*0.94 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 46 | 36,53 |  | 36,53 |  | 1680,38 |  | 1680,38 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 28493,28 | 19276,54 | 9134,86 | 255,98 |  | 1449,11 |  | 88,57 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 140689,59 | 108854,6 | 31753,09 | 1445,52 |  | 1449,11 |  | 88,57 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 113267,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 77909,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 302889,06 |  |  |  |  | 1328,16 |  | 84,96 |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  |  | 10428,13 |  |  |  |  | 55,91 |  |  |
| Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11552,94 |  |  |  |  | 65,04 |  | 3,61 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 6914,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 331866,77 |  |  |  |  | 1449,11 |  | 88,57 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 31753,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 110300,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 113267,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 77909,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| талоны на вывоз мусора 10 шт * 700 руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 338866,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 60996,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 399862,79 |  |  |  |  | 1449,11 |  | 88,57 |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |