## Приложение №1

к Извещению № 3	от «28» июля 2008 г. МУК «Академический хор «Млада»

Корпусная мебель для оснащения административных, репетиционных кабинетов, концертного зала

Техническое задание

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| # Корпусная Мебель Лот №1 |  |
| Шкаф-купе 3-х дверный в костюмерную профиль сталь стандарт серебро, 1 дверь зеркало, 2 двери ДСП, цвет-дуб дымчатый или дуб беленый высота – 2700 мм ширина – 2500 мм ширина секций – 820 мм, 796 мм, 820 мм | 1 |
| Шкаф-купе 4-х дверный в хор.кабинет профиль сталь стандарт, 2 двери зеркало, 2 двери ДСП, Бук Высота – 2700 мм Ширина – 2900 мм Ширина секций – 710 мм, 698 мм, 698 мм, 730 мм | 1 |
| Шкаф-купе 3-х дверный с радиус-полками профиль сталь стандарт, 1 дверь заеркало, 2 двери ДСП бук высота – 2700 мм ширина без радиусных полок – 2168 мм ширина радиусных полок – 300 мм ширина секций – 710 мм, 680 мм, 730 мм | 1 |
| Шкаф-купе 2-дверный с радиус-полками в кабинет фортепиано профиль стандарт, 1 дверь зеркало, 1 дверь ДСП ДСП бук высота – 2700 мм ширина без радиус-полок – 1970 мм ширина радиус-полок – 300 мм ширина секций – 830 мм, 808 мм | 1 |
| Шкаф-купе 3-х дверный профиль сталь стандарт, 1 дверь зеркало, 2 двери ДСП, дуб дымчатый или беленый, высота – 2700 мм ширина – 2356 мм ширина секций – 790 мм, 744 мм, 790 мм | 1 |
| Ресепшн, ДСП дуб дымчатый, ПВХ дуб шато серый | 1 |
| Рабочее место дирижера, тип – кафедра, с пристроенным сиденьем, с дополнительной передней полкой для установки клавишного электромузыкального инструмента, цвет – бук (согласовывается с администрацией Заказчика). Ширина 1400 мм, высота 1000 мм, глубина полки 400 мм. Детальная конструкция согласовывается с администрацией Заказчика. | 1 |
| Подиум двухступенчатый, секционный в хоровой класс, каркас брус, боковая обшивка березовая фанера 8 мм, основа ДСП, покрытие ковролин. Цвет покрытия согласовывается с администрацией. Высота ступени – 250 мм. Глубина проступи 1000 мм. Максимальная ширина секций в сборе 12000 мм. Максимальная ширина секции 1500 мм. Детальная конструкция согласовывается с администрацией. | 1 |
| Подиум одноступенчатый, секционный в репетиционный класс, каркас брус, боковая обшивка березовая фанера 8 мм, основа ДСП, покрытие ковролин. Цвет покрытия согласовывается с администрацией. Высота ступени – 250 мм, Глубина проступи 1000 мм. Максимальная ширина секций в сборе 5000 мм. Максимальная ширина секции 1250 мм. Детальная конструкция согласовывается с администрацией. | 1 |
| Рабочее место звукорежиссера, тип – стол с пристроенной боковой секцией для установки 19-ти дюймового оборудования с открытой задней стенкой и нишей для персонального компьютера, пристроенной боковой секцией с выдвижными ящиками, с надстроенными над столешницей полками для установки студийных мониторов. Столешница ЛДСП 22 мм, облицовка ПВХ 2 мм. Элементы корпуса ЛДСП 16 мм, облицовка ПВХ 0,4 мм. Цвет и детальная конструкция согласовывается с администрацией. Максимальная ширина столешницы между боковыми секциями 1200 мм. Глубина Столешницы 750 мм. Глубина боковых секций не менее 680 мм. Высота 750 мм. | 1 |

Директор МУК «Академический хор «Млада»                                          Д.С. Парфеевец