Приложение № 1 к извещению

от 29.07.2008 г № 410А

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение функций заказчика-застройщика на объектах департамента образования по доработке имеющейся проектно-сметной документации и проведению капитального ремонта зданий МОУ «СОШ № 49», МОУ «СОШ № 6», МОУ «СОШ № 3» г.Перми

## 1. Общие положения

1.1. Выполнение функций заказчика-застройщика на объектах, предусматривает выполнение заказчиком-застройщиком своими силами, с привлечением генподрядчика или  субподрядчиков и соисполнителей комплекса следующих взаимосвязанных работ:

- Проведение предпроектных и проектных работ включает в себя, в том числе: доработку существующих проектов ОАО «Пермжилкоммунпроект» шифр 17-2007, шифр 165-2006, шифр 170-2006, согласно задания на проектирование, предписаний РПН, ГПН, результатов обследования ОАО «Пермжилкоммунпроект»,  техническое сопровождение проектной стадии, проведение предпроектных и проектных работ,  разработку проектной и рабочей документации на капитальный ремонт здания МОУ «СОШ № 3» г.Перми.

- Согласование выполненной проектно-сметной документации (далее – ПСД) с Заказчиком и устранение возможных замечаний

- Передача подготовленной проектной и рабочей документации уполномоченной организации  для проведения государственной экспертизы, (в т.ч. заключение договора на проведение государственной  экспертизы,  оплата по этому договору, устранение замечаний государственной экспертизы, получение положительного заключения государственной   экспертизы);

-Проведение строительно-монтажных работ, в том числе общестроительных, отделочных, санитарно-технических, специальных, монтажных, а также, пусконаладочных работ согласно вновь разработанной проектно-сметной документации с оформлением необходимой исполнительной документации в рамках утвержденной сметной документации и выделенных бюджетных ассигнований.

Осуществление технического надзора за проектированием и производством работ, согласно «Положению о Заказчике-застройщике» (МДС 12-9.2001), самостоятельно или с привлечением

организации имеющей соответствующую лицензию.

## 2. ВЕДОМОСТЬ основных объемов проектных и строительных работ:

Объект МОУ «СОШ № 49» г.Перми

| Ведомость основных объёмов и затрат по капитальному ремонту МОУ «СОШ №49» г.Перми адрес: г. Пермь, ул. Лебедева, 28 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Основание | Стоимость, руб. |
| 1 | 1. Этапы первого порядка |  |  |
| 1.1 | Устройство гидроизоляции и бетонных полов подвала | Проект "Пержилкоммунпроект" | 115 000,00 |
| 1.2 | Демонтаж и установка оконных блоков из ПВХ профилей | Смета 2-1"Общестроительные работы" | 6 474 000,00 |
| 1.3 | Демонтаж кровельного покрытия и ремонт стропильных конструкций.Устройство кровель из профилированных оцинкованных листов | Смета 2-1"Общестроительные работы" | 3 130 000,00 |
| 1.4 | Теплоснабжение | Проект "Пержилкоммунпроект" | 30 600,00 |
| 1.5 | Прокладка системы отопление | Проект "Пержилкоммунпроект" | 2 000 000,00 |
| 1.6 | Узел управления | Проект "Пержилкоммунпроект" | 116 000,00 |
| 1.7 | Силовое электрооборудование | Проект "Пержилкоммунпроект" | 1 050 000,00 |
| 1.8 | Хозяйственно-бытовой водопровод | Проект "Пержилкоммунпроект" | 505 000,00 |
| .1.9 | Горячие водоснабжение | Проект "Пержилкоммунпроект" | 364 500,00 |
| 1.9 | Хозяйственно-бытовая канализация | Проект "Пержилкоммунпроект" | 296 500,00 |
| 1.10. | Производственная канализация | Проект "Пержилкоммунпроект" | 85 650,00 |
| 1.11 | Электроосвещение , без осветительных приборов и фурнитуры | Проект "Пержилкоммунпроект" | 1 544 000,00 |
|  | Итого работы 1-го этапа |  | 15 711 250,00 |
| 2.1 | 2.Этап второго порядка по проектированию согласно ТЗ | Смета на проектные работы | 1 400 000,00 |
|  | Итого работы 2-го этапа |  | 1 400 000,00 |
|  | 3.Этапы третьего порядка |  |  |
| 3.1 | Разборка покрытий полов 1, 2, 3-го этажей и перекрытий 1, 2-го этажей. | Проектирование | 1 900 000,00 |
| 3.2 | Устройство перекрытий 1, 2-го этажей из металлических балок и покрытий полов 1, 2, 3-го этажей. | Проектирование | 12 000 000,00 |
| 3.3 | Разборка перегородок, очистка стен от старого покрытия. Устройство перегородок из гипсовых пазогребневых плит. Заделка борозд, штроб на 2, 3 этаже | Проектирование | 875 000,00 |
| 3.4 | Демонтаж деревянных дверных блоков. | Допроектирование | 110 000,00 |
| 3.5 | Ремонт отмостки | Проектирование | 240 000,00 |
| 3.6 | Демонтаж и установка оконных блоков из ПВХ профилей | Допроектирование | 310 000,00 |
| 3.7 | Вывоз мусора | Проектирование | 460 000,00 |
|  | Итого работы 3-го этапа |  | 15 895 000,00 |
|  | ВСЕГО |  | 33 006 250,00 |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

|  | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Акт (дополнение к заключению о техническом состоянии строительных конструкций здания – заказ 11.2006) от 23.11.2007, предписания Роспотребнадзора и Горпожнадзора |
| 2. | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 3. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4. | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Предусмотреть проектом: - мероприятия по замене 100 % деревянных балок перекрытия - замену предусмотренной проектом дранки на потолок типа «Байкал» с установкой растровых светильников по коридорам, кабинетам и туалетам - расширение туалетов 1 этаж; - этаж; - этаж; согласно требований Роспотребнадзора; - замену системы пожарного водопровода; - механическую вытяжную вентиляцию в мастерских; согласно предписаниям Роспотребнадзора и Пожнадзора - Установить противопожарные двери согласно предписаниям Пожнадзора. - В коридорах 2 и 3 этажа застелить пол противопожарным линолеумом. - Мероприятия по расширению столовой согласно предписаний Роспотребнадзора - Внутренняя отделка всех помещений. - Установить перегородку в каб. №2 первого этажа (план БТИ) так, чтобы основная площадь была не менее 85 кв. м - планируется под компьютерный класс; рассчитанный на 13 компьютеров кабинет меньшей площади будет использован как лаборантская комната компьютерного класса. - Установить перегородку в каб. №9 (план БТИ) 2 этажа, поделив кабинет на две равные части, с установкой дополнительной двери. Планируемые помещения предназначены под кабинеты иностранного языка в начальной школе на 13-15 посадочных мест в каждом классе. - Ликвидировать перегородки в каб. №17 (план БТИ) 2 этажа. - Ликвидировать перегородки в каб. №8, 9, 10 третьего этажа (план БТИ). Получившееся помещение разделить перегородкой на два кабинета с установкой дополнительной двери с выходом в коридор. Помещения будут использованы под кабинеты иностранного языка в среднем и старшем звене. - Предусмотреть проектом восстановление ступеней лестничных маршей 1,2,3 этажей правого, левого крыла и центрального входа с учетом отделки керамогранитом или другими современными материалами. - Предусмотреть разделение каб. №20 первого этажа (план БТИ) на помещение бытового назначения и на электрощитовую с установкой противопожарных дверей и противопожарным выходом под лестничную клетку центрального входа. - Ликвидировать дверь между каб. №20 и №19 1 этаж (план БТИ) с последующей установкой двери между помещениями №19 и №18 1 этажа (план БТИ). - Разработка системы охранно-пожарной сигнализации |
| 5. | Срок начала и окончания строительства | Согласно утвержденному «Поэтапному сводному графику на ремонтно-строительные работы» |
| 6. | Исходные данные | Акт (дополнение к заключению о техническом состоянии строительных конструкций здания – заказ 11-2006 ) от 23.11.2007, предписания Роспотребнадзора и Госпожнадзора |
| 7. | Особые условия проектирования | Проектно- сметную документацию выдать в 4 экз. Подрядчик производит согласование проекта со всеми заинтересованными инстанциями и устраняет замечания вневедомственной экспертизы. Подрядчик производит согласование предусмотренных проектом материалов с заказчиком. При невозможности выполнения вышеуказанных пунктов по заданию на проектирование в задание на проектирование будет внесена корректировка . |

Объект МОУ «СОШ № 6» г.Перми

Ведомость основных объёмов и затрат по капитальному ремонту МОУ «СОШ№6» г.Перми,

адрес: г. Пермь, ул. Большевистская, 176

| Nп.п | Наименование работ | Основание | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование согласно ТЗ | Смета на проект | 100 000,00 |
|  | Все литеры |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов | Проект "Пержилкоммунпроект" | 14 400 000,00 |
| 2 | Усиление стен | Проект "Пержилкоммунпроект" | 1 000 000,00 |
|  | Литеры А,А1,А3 |  |  |
| 1 | Демонтаж деревянных оконных блоков и монтаж окон ПВХ | Проект "Пержилкоммунпроект" | 6 000 000,00 |
| 2 | Демонтаж старой и устройство новой системы отопления | Проект "Пержилкоммунпроект" | 2 500 000,00 |
|  | Литеры А2 |  |  |
| 1 | Демонтаж деревянных оконных блоков и монтаж окон ПВХ | Проект "Пержилкоммунпроект" | 2 100 000,00 |
| 2 | Общестроительные работы | Проект "Пержилкоммунпроект" | 12 000 000,00 |
| 3 | Демонтаж старой и устройство новой системы отопления | Проект "Пержилкоммунпроект" | 900 000,00 |
|  | Всего |  | 39 000 000,00 |
|  | Справочно : Все стоимости в т.ч НДС |  |  |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТ МОУ «СОШ № 6» г.Перми

| № п/п | Перечень исходных данных и требований | Исходные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Предписания Роспотребнадзора, Горпожнадзора. |
| 2 | Заказчик и его адрес | Департамент образования администрации г. Перми |
|  | Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
|  | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 3 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 4 | Основные требования к конструктивному решению и применяемым материалам | Предусмотреть проектом устройство эвакуационного выхода и капитальный ремонт плит перекрытия столовой, согласно предписаниям РПН и ГПН. |
| 5. | Срок начала и окончания строительства | Согласно утвержденному графику производства работ |
| 6. | Исходные данные | Технический паспорт здания, Рабочий проект ОАО «пермжилкоммунпроект» шифр 170-2006. |
| 7. | Особые условия проектирования | Проектно- сметную документацию выдать в 4 экз. Подрядчик производит согласование проекта со всеми заинтересованными инстанциями и устраняет замечания. Подрядчик производит согласование предусмотренных проектом материалов с заказчиком. При невозможности выполнения вышеуказанных пунктов по заданию на проектирование в задание на проектирование будет внесена корректировка . |

Объект МОУ «СОШ № 3» г.Перми

Ведомость основных объёмов и затрат по капитальному ремонту МОУ «СОШ № 3» г.Перми, адрес:

г. Пермь, ул. Карпинского, 86

| Nп.п | Наименование работ | Основание | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по проектированию согласно ТЗ | Смета на проектные работы | 2 400 000,00 |
|  | Литера А. |  |  |
| 1 | Демонтаж деревянных оконных блоков и монтаж окон ПВХ | Проектирование | 7 200 000,00 |
| 2 | Демонтаж старой и устройство новой системы отопления | Проектирование | 2 100 000,00 |
| 3 | Демонтаж кровельного покрытия и ремонт стропильных конструкций. Устройство кровель по проекту. | Проектирование | 2 300 000,00 |
| 4 | Демонтаж перекрытий здания, согласно проекту. Устройство перекрытий из металлических балок и покрытий полов. | Проектирование | 7 800 000,00 |
| 5 | Общестроительные работы, демонтаж спортзала. | Проектирование | 1 200 000,00 |
|  | Всего |  | 23 000 000,00 |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТ МОУ «СОШ № 3» г.Перми

| № п/п | Перечень исходных данных и требований | Исходные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Обследование ОАО«Пермжилкоммунпроект», ООО «Стэмп» |
| 2 | Заказчик и его адрес | Департамент образования администрации г. Перми |
|  | Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
|  | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 3 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 4 | Основные требования к конструктивному решению и применяемым материалам | Перепланировку помещений школы выполнить по эскизу заказчика 1. Литера А1 При разработке рабочего проекта Использовать материалы «Технического заключения по результатам обследования состояния конструктивных элементов здания МОУ «СОШ № 3» г.Перми, расположенного по адресу г. Пермь ул. Карпинского, д.86 (Индустриальный район)» выполненного ООО «Стройэкспертиза» в 2006 г. В проекте предусмотреть: 1.1. Демонтаж конструкций спортзала; 1.2. Демонтировать аварийный участок ж/б перекрытий в осях 3-4/Б-В над подвалом и выполнить его вновь; 1.3. Заменить все деревянные оконные заполнения на 2-х камерные стеклопакеты из профиля ПВХ; 1.4.. Заменить все дверные заполнения на филенчатые; 1.5. Оштукатурить металлические косоуры и площадочные балки лестниц по плетеной сетке, заменить деревянные перила ограждений 1.6. Заменить все балки перекрытий здания и покрытия пола на новые; 1.7. Частично заменить деревянные стропила; 1.8. Заменить кровлю из стальных оцинкованных листов на металлочерепицу с заменой обрешетки; 1.9.. Заменить утеплитель чердачного перекрытия на более эффективный утеплитель; 1.10. Предусмотреть наружную отделку фасадов -Предусмотреть ремонт кирпичной кладки стен и цоколя в местах разрушений, выполнить замоноличивание трещин стен методом инъецирования для восстановления несущей способности кирпичной кладки; -Предусмотреть гидроизоляцию кирпичной кладки стен подвала. -Отделка наружных стен – вентилируемый фасад с наружным утеплением, с облицовкой фасадными кассетами (металлическими с полимерным покрытием) или плитами ФАСТ в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; -Цоколь - искусственный камень. 1.10. Предусмотреть следующую внутреннюю отделку помещений: -Ремонт штукатурки (100%) стен; или выравнить все листами ГКЛ на металличесом каркасе -Стены классов, кабинетов, коридоров, обеденного зала, лестничных клеток - окраска водоэмульсионными акриловыми эмалями; -Стены санузлов, производственных помещений столовой, санузлы - керамическая плитка на высоту 2,0м; -Потолки – окраска акриловыми водоэмульсионными эмалями. -Полы помещений в сан.узлах и подсобных помещениях, производственных помещений столовой, обеденном зале - керамическая плитка. В классах, кабинетах и коридорах коммерческий линолеум на утепленной основе. 1.11 Инженерные сети: выполнить полную замену внутренних систем электроснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и вентиляции, пожарная сигнализация (оповещение людей о пожаре) 2. Литера В. При разработке рабочего проекта Использовать материалы «Заключения о техническом состояния конструкций здания начальной школы (литер В) МОУ «СОШ № 3» г.Перми с углубленным изучением «обществознания», по ул. Карпинского д.86, в городе Перми», выполненного ОАО «Пректный институт «Пермжилкоммунпроект» в 2007 г. В проекте предусмотреть: 2.1. Выполнить проверочные расчеты по несущей способности грунтов основания; 2.2. Выполнить ремонт кирпичной кладки, имеющей разрушения; 2.3. Выполнить замоноличивание трещин стен методом инъецирования для восстановления несущей способности кирпичной кладки; 2.4. Выполнить мероприятия по усилению кипричной кладки в местах сколов в опираниях оконных перемычек и ж/б прогона по оси 2 у оси В; 2.5. Выполнить ремонт ж/б перекрытия под сан.узлами с зачисткой арматуры от поверхностной коррозии и восстановить защитный слой с местах разрушения; 2.6. Подшивные и подвесные потолки демонтировать. 2.7. Штукатурку потолков отбить и выполнить вновь (или выполнить подшивку листами ГКЛ и окрасить, с учетом требований ГПН) 2.8.. Заменить все деревянные оконные заполнения на 2-х камерные стеклопакеты из профиля ПВХ; 2.9.. Заменить все дверные заполнения на филенчатые; 2.10. Выполнить ремонт швов между плитами и затирку ж/б перекрытий над лестничными клетками; 2.11. Заменить деревянные балки перекрытий (100%) ; 2.12. Привести в соответствие с нормами опирание балок чердачного перекрытия в осях Б-В у оси 1 на несущие кирпичные стены; 2.13. Выполнить бруски щитового наката в соответствии с нагрузками; 2.14. Заменить утеплитель чердачного перекрытия на более эффективный утеплитель; 2.15. Выполнить ремонт стропильных ног, мауэрлатов, имеющих поражение грибками с образованием гнили; 2.16. Устранить опирание стоек под стропильные ноги с ж/б балок чердачного перекрытия по оси 3; 2.17.Выполнить вновь заполнение слуховых окон; 2.18. Оштукатурить металлические косоуры и площадочные балки лестниц по плетеной сетке, заменить деревянные перила ограждений 2.19. Заменить кровлю из а/ц листов на металлочерепицу с заменой обрешетки; 2.20..Наружная отделка фасадов -Предусмотреть ремонт кирпичной кладки стен и цоколя в местах разрушений, выполнить замоноличивание трещин стен методом инъецирования для восстановления несущей способности кирпичной кладки; -Предусмотреть гидроизоляцию кирпичной кладки стен; -Отделка наружных стен – вентилируемый фасад с наружным утеплением, с облицовкой фасадными кассетами (металлическими с полимерным покрытием) или плитами ФАСТ в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; -Цоколь - искусственный камень. 2.21. Предусмотреть следующую внутреннюю отделку помещений: -Ремонт штукатурки (100%) стен; или выравнить все листами ГКЛ на металличесом каркасе -Стены классов, кабинетов, коридоров, лестничных клеток - окраска водоэмульсионными акриловыми эмалями; -Стены санузлов, санузлы - керамическая плитка на высоту 2,0м; -Потолки – окраска акриловыми водоэмульсионными эмалями. -Полы помещений в сан.узлах и подсобных помещениях- керамическая плитка. В классах, кабинетах и коридорах коммерческий линолеум на утепленной основе. 2.22. Инженерные сети: выполнить полную замену внутренних систем электроснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и вентиляции, пожарная сигнализация (оповещение людей о пожаре) |
| 5 | Срок начала и окончания работ | Согласно графику |
| 6 | Исходные данные | 1. «Техническое заключение по результатам обследования состояния конструктивных элементов здания МОУ «СОШ № 3» г.Перми, расположенного по адресу г. Пермь, ул. Карпинского, д.86 (Индустриальный район)» выполненное ООО «Стройэкспертиза» в 2006 г. 2. «Заключение о техническом состояния конструкций здания начальной школы (литер В) МОУ «СОШ № 3» г.Перми с углубленным изучением «обществознания», по ул. Карпинского, д.86, в городе Перми», выполненное ОАО «Пректный институт «Пермжилкоммунпроект» в 2007 г. 3. Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: «Капитальный ремонт МОУ «СОШ № 3» г.Перми по ул. Карпинского, д.86 в Индустриальном районе г. Перми», выполненный ООО «Проектный институт «СТЭМП» в 2007 г. 4. Технический паспорт БТИ. |
| 7 | Особые условия проектирования | 1. Предусмотреть проектом возможность поэтапного выполнения работ по капитальному ремонту. 2. Организацию вскрытий и производства работ, а также заделку вскрытых участков производит заказчик |
| 8 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Не требуется |
| 9 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Не требуется |
| 10 | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 11 | Требования о необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе строительства и проектирования | Не требуется |
| 12 | Выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту | Согласно нормативной документации |
| 13 | Согласование проекта | Согласование проекта вневедомственной экспертизой и другими уполномоченными организациями. |

Приложения:

- Карточка строительных конструкций и материалов, применяемых в проекте.

- Геодезическая съемка М 1:500.

- Технические условия на подключение к городским инженерным сетям.

- Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: «Капитальный ремонт МОУ «СОШ № 3» г.Перми  по ул. Карпинского, д.86 в Индустриальном районе г. Перми», выполненный ООО «Проектный институт «СТЭМП» в 2007 г.

- Техническое заключение по результатам обследования состояния конструктивных элементов здания МОУ «СОШ № 3» г.Перми, расположенного по адресу

г.Пермь, ул. Карпинского, д.86 (Индустриальный район)», выполненное  ООО «Стройэкспертиза» в 2006 г.

- «Заключение о техническом состояния конструкций здания  начальной школы (литер В) МОУ «СОШ № 3» г.Перми с углубленным изучением «обществознания», по ул. Карпинского д.86, в городе Перми», выполненное ОАО «Пректный институт «Пермжилкоммунпроект» в 2007 г.

- Технические паспорта БТИ на здания литера А и В.