УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий муниципальным

дошкольным образовательным учреждением

«Детский сад № 28» г. Перми

___________________/М.И.Левина/

__ _______________2008 года

Извещение № 415  А от _29.07._ 2008 г. о проведении открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта

на  выполнение  капитального ремонта  кровли

муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 28» г. Перми в 2008 году.

Форма торгов - открытый аукцион;

Заказчик – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28» г. Перми (МДОУ «Детский сад № 28») , извещает о проведении открытого аукциона   на право заключения муниципального контракта на  выполнение  капитального ремонта кровли муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28» г. Перми в 2008 году.

Адрес Заказчика- 614067, г. Пермь, ул. Заречная,131; e-mail: patokina@list.ru; тел. (342) 213-52-00; 230-54-20;

Предмет муниципального контракта: Выполнение капитального ремонта кровли муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28» г. Перми в 2008 году

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Заречная,131

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 331715,79 руб.

«Шаг аукциона» – 66 585,79 руб. (5 % начальной (максимальной) цены контракта).

Срок  выполнения работ – не более 45 календарных дней.

Срок предоставления гарантийных обязательств – не менее 3 лет.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ – 100 %.

Состав и объем работ

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
|  | по капитальному ремонту кровли МДОУ № 28 ул. Заречная,131, г. Пермь |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 6,921 |  |
| 2 | Ремонт деревянных балок с заменой: концов | 100 концов | 0,02 |  |
| 3 | Снятие оконных переплетов: остекленных (слуховых окон-3шт) | 100 м2 оконных переплетов | 0,011 |  |
| 4 | Разборка деревянных : лестниц с маршами и площадками | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,025 |  |
| 5 | Разборка покрытий полов: асфальтовых (демонтаж покрытия кровли-гудрон-5см) | 100 м2 покрытий | 5,108 |  |
| 6 | Демонтаж шлако-бетонной засыпки толщ.23см | 1 м3 утеплителя | 117,484 |  |
| 7 | Демонтаж песчаной засыпки толщ. 8см | 1 м3 утеплителя | 40,864 |  |
| 8 | Демонтаж люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0128 |  |
| Раздел 2. Устройство кровли |  |  |  |  |
| 9 | Кладка дымовых кирпичных труб (вентшахт) | 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 9,6 |  |
| 10 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 5,108 |  |
| 11 | Утепление покрытий плитами из пеноплекса в 2слоя насухо толщиной 180 мм | 100 м2 утепляемого покрытия | 5,108 |  |
| 13 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм (обрешетка) | 100 м2 покрытия | 0,137 |  |
| 14 | Устройство мелких покрытий (карнизные свесы ) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,8736 |  |
| 15 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: (вентиляционных камер) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,332 |  |
| 16 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю (переплет слухового окна) | 100 створок или глухих переплетов | 0,011 |  |
| 17 | Устройство лестниц внутриквартирных без подшивки | 1 м2 горизонтальной проекции | 2,5 |  |
| 18 | Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом (переплеты слуховых окон) | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,011 |  |
| 19 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных (переплеты слуховых окон) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 |  |
| 21 | Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами | 100 м2 кровли | 6,921 |  |
| 24 | Устройство желобов настенных (разжелобков) | 100 м желобов | 0,16 |  |
| 25 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 7 |  |
| 27 | Установка люков герметических на чердак (1,28м2) | 1 шт. | 1 |  |
| 28 | Установка дверных приборов: замков накладных в люках | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| 29 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: чугунных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0686 |  |
| 30 | Смена частей водосточных труб: Прямые звенья с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,406 |  |
| 31 | Смена частей водосточных труб: Воронки с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,06 |  |
| 32 | Защита ендов дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов в местах установки воронок | 100 м ендовы | 0,12 |  |
| 33 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали (30%) | 100 м2 | 2,0763 |  |
| 34 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев 30% (692,1*0,3*2шт*0,5м=208м) | 100 м | 2,08 |  |
| 39 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,6 |  |
| Раздел 3. Перевозка мусора |  |  |  |  |
| 41 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 60 |  |

Источник финансирования:  денежные средства, выделяемые из бюджета города Перми.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления с 30 июля 2008 г. Документация предоставляется по адресу: ул. Заречная,131, контактный телефон (342) 213-52-00; 230-54-20. Контактное лицо – Левина Марина Ивановна.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

Документация об аукционе опубликована одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru.

Заказчиком установлено требование внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе – с 29 июля 2008 г. по  20   август 2008 г., 10.00 часов.   Заречная,131

Дата начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе – _20_ августа 2008 г., 10.00 часов.

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, в                                       __10.20___  «__03___» сентября 2008 года.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.