Извещение № 419А от 29.07.2008 г. о проведении открытого аукциона

на   право заключения Муниципального контракта

на проведение реконструкции патологоанатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4 (МУЗ ГКБ №4) (614000, г. Пермь, ул. Ким, 2, e-mail: hosp4perm@mail.ru, тел. 265-98-29) извещает о проведении открытого аукциона   на   право заключения Муниципального контракта на проведение реконструкции патологоанатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4, в том числе:

Лот №1 «Реконструкция патологоанатомического корпуса:  общестроительные работы 2-го этажа»

В состав работ по предмету лота входят следующие основные работы:

- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов – 295 м2,

- Разборка: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен -295 м2,

- Разборка утеплителя кровли – 21 м3,

- Укладка балок и косоуров – 4 сборных конструкции,

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 – 10м2,

- Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких – 16 м,

- Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков – 250 м2,

- Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи – 101,5 м2,

- Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке – 18 коробок,

- Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах – 19 коробок

- Устройство в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей : поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м двухстворчатых (ОК1) – 40,73 м2 проемов,

- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 – 40,11 м2 проемов,

- Разборка покрытий полов: из керамических плиток – 84 м2,

- Разборка цементной стяжки - 84 м2,

- Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм – 212,5 м2 и т.д.

- Установка стропил – 10,14 м3,

- Устройство обрешетки сплошной из досок – 192,1 м2,

- Устройство пароизоляции оклеечной в один слой – 121,32 м2,

- Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо – 24,3 м3,

- Устройство ветрозащиты – 121,32 м2,

- Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли – 665 м2,

- Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивки без ее устройства – 192,1 м2 и т.д.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Грачева, 12, литер С.

Начальная (максимальная) цена контракта 2 073 210,38 руб.

Заказчиком установлено требование внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены соответствующего лота.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

С «29» июля 2008 г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком на основании заявления участника размещения заказа поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, в печатном виде или на электронные носители участника размещения заказа.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ким, 2, каб. 209 с 9:00ч. до 17:00ч. в рабочие дни (в пятницу до 16:00ч.).

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru).

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены лота.

Срок подписания муниципального контракта - не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на «19» августа 2008 г. и начнется в 10 час. 00 мин. по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ким, 2.

Проведение аукциона назначено на  13 ч. 00 мин.  04.09.2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17б (Управление муниципального заказа, 2 этаж, зал заседаний).