Приложение № 2 к извещению запроса                           котировок № 38 от 29.07.08

Техническое  задание

| № п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. | Требуемые параметры и условия. | Предлагаемые параметры и условия. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Прибор портативный для электро -радиохирургии «Сургитрон» или эквивалент. | Указать. |  |
| II. | Модель | Указать. |  |
| III. | Производитель, страна происхождения | Указать. |  |
| IV. | Сертификат соответствия | Наличие. | № от __до |
| V. | Инструкция по эксплуатации на русском языке. | Наличие. |  |
| VI. | Демонстрационные видеоматериалы | Наличие. |  |
| VII. | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | Наличие. | № от __до |
| VIII. | Гарантия не менее, месяцев | 12 |  |
| Технические требования. |  |  |  |
| 1. | Рабочая частота | 3,8 МНz |  |
| 2. | Мощность | 90 Вт |  |
| 3. | Входное напряжение | 220 В |  |
| 4. | Функция «Разрез» | Наличие. |  |
| 5. | Функция «Разрез и коагуляция» | Наличие. |  |
| 6. | Функция «Коагуляция» | Наличие. |  |
| 7. | Функция «Фульгурация» | Наличие. |  |
| 8. | Функция «Биполярная коагуляция» | Наличие. |  |
| 9. | Совместимость электродов, наконечников, шнуров, биполярных пинцетов, антенной пластины. | Наличие. |  |
| 10. | Совместимость биполярного преобразователя с прибором. | Наличие. |  |
| 11. | Автоклавируемые электроды, наконечники, шнуры, биполярные пинцеты, антенная пластина. | Наличие. |  |
| 12. | Нейтральный электрод. | Наличие. |  |
| 13. | Наконечник для электродов и держатель для наконечников | Наличие. |  |
| 14. | Комплект базовых электродов для гинекологии в количестве 7 штук. | Один. |  |
| 15. | Длина всех электродов. | 10 см. |  |
| 16. | Электрод петлевой треугольный с тонкой дугой диаметр 6,35 мм. | Наличие. |  |
| 17. | Электрод петлевой ромбовидный с тонкой дугой, диаметр 4,76 мм. | Наличие. |  |
| 18. | Электрод петлевой круглый с тонкой дугой диаметр 6,35 мм. | Наличие. |  |
| 19. | Электрод игольчатый, диаметр 0,79 мм, длина иглы 9,53 мм. | Наличие. |  |
| 20. | Электрод игольчатый с широкой иглой | Наличие. |  |
| 21. | Электрод игольчатый с регулируемой длинной иглы, с запасной иглой | Наличие. |  |
| 22. | Электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм. | Наличие. |  |
| Технические параметры дополнительного комплекта поставки. |  |  |  |
| 1. | Стабилизатор напряжения с выходным напряжением 220 В ± 15,4 и номинальной мощностью не менее 400 ВА, с автоматическим отключением нагрузки потребителя при появлении на выходе стабилизатора возможно опасного для подключенной нагрузки пониженного или повышенного напряжения, со звуковой сигнализацией, с индикацией основных режимов работы и причин отключения стабилизатора. 1 шт. | Наличие. |  |
| 2. | Колпачки защитные для рукояток прибора (3 большие и 3 малые) 1 упаковка. | Наличие. |  |
| 3. | Комплект электродов Bayonette LLETZ для лечения эрозии (5 шт. в упаковке) | Наличие. |  |
| 3.1 | 1 электрод шариковый изогнутый, диаметр 5 мм. | Наличие. |  |
| 3.2 | 1 электрод эндоцервикальный квадратный изогнутый, диаметр 8 мм | Наличие. |  |
| 3.3 | 1 электрод петлевой изогнутый с округлой дугой, диаметр 15 мм. | Наличие. |  |
| 3.4 | 1 электрод петлевой изогнутый с округлой дугой, диаметр 20 мм. | Наличие. |  |
| 3.5 | 1 электрод петлевой изогнутый с округлой дугой, диаметр 25 мм. | Наличие. |  |

Должность                                                                                                 Ф.И.О Руководителя.

М.П.