Приложение № 2

к извещению о запросе котировок

№28 от 29 июля 2008 г.

Техническое задание.

| Облучатель бактерицидный – рециркулятор типа «Дезар-7» или аналог |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество |  | 10 |  |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Работа от электрической сети |  | 220 В, 50-60 Гц |
| 1.2 | Гарантийный срок обслуживания не менее |  | 12 месяцев |
| 2 Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1 | Категория помещений |  | I-III |
| 2.2 | Количество ламп в рециркуляторе, не менее |  | 2 |
| 2.3 | Облученность на расстоянии 5 см, Вт/м2, не менее |  | 50 |
| 2.4 | Степень обеззараживания, не менее |  | 99% |
| 2.5 | Производительность, не менее |  | 30 м3 |
| 2.6 | Время работы лампы, не менее |  | 8000 часов |
| 2.7 | Габаритные размеры |  | 1400х300х130мм |
| 2.8 | Оснащен передвижными опорами |  | наличие |
| 2.9 | Таймер наработки |  | наличие |

| Облучатель бактерицидный настенный типа «ОБН 150» или аналог |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество |  | 100 |  |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Работа от электрической сети |  | 220 В, 50-60 Гц |
| 1.2 | Гарантийный срок обслуживания не менее |  | 12 месяцев |
| 2 Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1 | Предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм |  |  |
| 2.2 | Облученность на расстоянии 1 м, Вт/м2, не менее |  | 0,75 |
| 2.3 | Источник излучения |  | лампа бактерицидная |
| 2.4 | Номинальная мощность лампы, Вт |  | 30 |
| 2.5 | Средняя продолжительность горения, ч, не менее |  | 8000 |
| 2.6 | Класс электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 |  | 1 |
| 2.7 | Габаритные размеры, мм: |  | 942х162х52 |
| 2.8 | Масса, кг, не более |  | 2,8 |