Приложение № 1

к ЗК от 31.07.08 г. № 25/07/08

|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________200_ г. |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на | Глазовская,7 - детская площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ 107991,02 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 4617,74 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость 67,07 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2008 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр51-04-02 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м НР, (2939,3 руб.): 75%*0.94 от ФОТ СП, (1876,15 руб.): 45% от ФОТ | 100 ям | 0,11 | 6209,33 | 6209,33 |  |  | 683,03 | 683,03 |  |  | 554,9 | 61,04 |  |  |
| 2 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР, (230,5 руб.): 105%*0.94 от ФОТ СП, (151,8 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0168 | 42570,18 | 1994,4 | 1652,8 | 282,96 | 715,18 | 33,51 | 27,77 | 4,75 | 180 | 3,02 | 18 | 0,3 |
| 3 | ТЕР10-01-059-01 | Установка оборудования 1 118,22 = 9 884,27 - 8 304,34 x 0,035 - 8 033,19 x 0,012 - 2,19 x 400 - 75,03 x 100 НР, (238,46 руб.): 118%*0.94 от ФОТ СП, (135,44 руб.): 63% от ФОТ | 100 шт. изделий | 0,04 | 1118,22 | 856,71 | 261,51 | 23,67 | 44,73 | 34,27 | 10,46 | 0,95 | 75,15 | 3,01 | 4,2 | 0,17 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1442,94 | 750,81 | 38,23 | 5,7 |  | 67,07 |  | 0,47 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 7590,23 | 4582,95 | 146,47 | 34,79 |  | 67,07 |  | 0,47 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3408,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2163,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8984,67 |  |  |  |  | 61,04 |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 3555,68 |  |  |  |  | 3,02 |  | 0,3 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,53 |  |  |  |  | 3,01 |  | 0,17 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 13161,88 |  |  |  |  | 67,07 |  | 0,47 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2860,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4617,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3408,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2163,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| качалка-балансир большая |  |  |  |  |  |  |  |  | 8457,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| горка Н=1.5м |  |  |  |  |  |  |  |  | 28262,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| качели на мет. стойках двухместные |  |  |  |  |  |  |  |  | 20805,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| качалка на пружине "Джип" |  |  |  |  |  |  |  |  | 20830,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 91517,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 16473,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 107991,02 |  |  |  |  | 67,07 |  | 0,47 |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к ЗК от 31.07.08 г. № 25/07/08

|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________200_ г. |  |  |  |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на | Ласьвинская,74а- детская площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ 159977,57 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 4725,18 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость 68,57 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2008 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр51-04-02 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м НР, (2939,3 руб.): 75%*0.94 от ФОТ СП, (1876,15 руб.): 45% от ФОТ | 100 ям | 0,11 | 6209,33 | 6209,33 |  |  | 683,03 | 683,03 |  |  | 554,9 | 61,04 |  |  |
| 2 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР, (230,5 руб.): 105%*0.94 от ФОТ СП, (151,8 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0168 | 42570,18 | 1994,4 | 1652,8 | 282,96 | 715,18 | 33,51 | 27,77 | 4,75 | 180 | 3,02 | 18 | 0,3 |
| 3 | ТЕР10-01-059-01 | Установка оборудования 1 118,22 = 9 884,27 - 8 304,34 x 0,035 - 8 033,19 x 0,012 - 2,19 x 400 - 75,03 x 100 НР, (357,63 руб.): 118%*0.94 от ФОТ СП, (203,12 руб.): 63% от ФОТ | 100 шт. изделий | 0,06 | 1118,22 | 856,71 | 261,51 | 23,67 | 67,09 | 51,4 | 15,69 | 1,42 | 75,15 | 4,51 | 4,2 | 0,25 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1465,3 | 767,94 | 43,46 | 6,17 |  | 68,57 |  | 0,55 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 7714,01 | 4687,52 | 165,68 | 37,66 |  | 68,57 |  | 0,55 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3527,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2231,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8984,67 |  |  |  |  | 61,04 |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 3555,68 |  |  |  |  | 3,02 |  | 0,3 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 932,16 |  |  |  |  | 4,51 |  | 0,25 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 13472,51 |  |  |  |  | 68,57 |  | 0,55 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2860,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4725,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3527,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2231,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| качалка-балансир малая |  |  |  |  |  |  |  |  | 7898,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| песочница |  |  |  |  |  |  |  |  | 4110,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| качели на мет. стойках двухместные |  |  |  |  |  |  |  |  | 20805,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| детский игровой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  | 76864,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| скамейки 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 6237,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| урн 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 6186,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 135574,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 24403,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 159977,57 |  |  |  |  | 68,57 |  | 0,55 |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |