Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ____от « ___ »  2008 г.

техническое задание

Электроснабжение. Кабельная линия 0,4 кВ.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74» г. Перми

по адресу ИВ. Франко, 49.

Максимальная цена муниципального контракта   499 990 рублей.

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул.Ив. Франко, 49

Сроки выполнения работ: 40 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в дефектной ведомости, или «эквивалент».

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Электроснабжение. Кабельная линия 0,4 кВ.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74» г. Перми

по адресу ИВ. Франко, 49.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Раздел 01. Устройство постели при одном кабеле в траншее. | 100 м. кабеля | 1,85 |  |
| 2 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1. | 100 м. кабеля | 1,85 |  |
| 3 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединениями при помощи асбестоцементных муфт диаметром : 100 м. | 1 км трубопровода | 0,058 |  |
| 4 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 100 мм. | 1 км трубопровода | 0,081 |  |
| 5 | Затягивание проволоки в проложенные трубы и металлические рукава. Сечение, мм2 , до: 6. | 100 м | 1,12 |  |
| 6 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 6 | 100 м кабеля | 2,58 (370-58- 54 )/100 |  |
| 7 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6 | 100 м кабеля | 1,12 (58 +54)/10 0 |  |
| 8 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6 ( в сущ. кабельном канале) | 100 м кабеля | 0,3 |  |
| 9 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного квбеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2 , до: 185 | шт | 4 |  |
| 10 | Ввод здание в стальной трубе | шт | 4 |  |
| 11 | Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой | проход кабеля | 50 |  |
| 12 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля | 100 м кабеля | 1,85 |  |
| 13 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: каждого последующего | 100 м кабеля | 1,85 |  |
| 14 | Кирпич керамический полнотелый ординарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 | 1000 шт | 1,5 |  |
| 15 | Заземление. Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 | 1 электрод заземления | 3 |  |
| 16 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10 шт. | 3 |  |
| 17 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,05 |  |
| 18 | Раздел 2. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (песок) | 100 м3 грунта | 0,5 |  |
| 19 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песок) | 100 м3 | 0,5 |  |
| 20 | Песок природный для строительных работ средний | М3 | 50 |  |
| 21 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,166 |  |
| 22 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,0175 |  |
| 23 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,02 |  |
| 24 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 матераилов основания | 0,025 |  |
| 25 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, Кл. 1 фракция 10-20 | М3 | 2,5 |  |
| 26 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | 100 кв.м. покрытия | 0,25 |  |
| 27 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойный верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 кв.м. покрытия | 0,25 |  |
| 28 | Раздел 3. Материалы. Кабель ААБл 4х150 | м | 412 400*1,03 |  |
| 29 | Муфта концевая GUST 01/4х150/750-L12 | шт | 4 |  |
| 30 | Проволока, диаметром 6 мм | м | 40 |  |

Директор                                                          Полыгалова Т.Н.