Приложение № 2

Техническое задание

на устройство наружных эвакуационных выходов в здании  муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 168» г. Перми

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство 2-х лестниц |  |  |
| 01 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=-3ПМ=0,7; 3ПМ=0,6; МАТ=0,5; Т3=0,6; ТЗМ=0,6 | 1т конструкций | 1,9 |
| 02 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260*260 мм | 100 шт. | 0,1 |
| 03 | Заделка гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 заделки | 0,16 |
| 04 | Бетон тяжелый, класс В 15 ( М 200) | м3 | 0,064 |
| 05 | Каркасы плоские из арматурной стали А-1 диаметром 6 мм | т | 0,006 |
| 06 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 1 т конструкций | 1,9 |
| 07 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 1,9 |
| 08 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1,7 |
| 09 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | 1 м3 основания | 0,45 |
| 10 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,012 |
| 11 | Каркасы плоские из арматурной стали А-Ш диаметром 8 мм | т | 0,014 |
| 12 | Гидроизоляция стен, фундаментов; боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100м2 изолируемой поверхности | 0,07 |
| 13 | Устройство подстилающих слоев бетолнных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,3 |
| 14 | Устройство покрытий на бетоне из плиток керамических 9 944,76= 10 481,54- 412,91 * 1,3 | 100 м2 покрытия | 0,18 |

|  | Устройство 2-х козырьков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130*130 мм | 100 шт. | 0,06 |
| 16 | Заделка гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 заделки | 0,013 |
| 17 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | 1 т конструкций | 0,08 |
| 18 | Конструкции стальные | т | 0,08 |
| 19 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,08 |
| 20 | Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства | 100 м2 кровли | 0,05 |
| 21 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,12 |
|  | Установка 2-х дверей эвакуационных выходов 2-ого этажа |  |  |
| 22 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 23 | Дверная коробка металлическая | 1 т конструкций | 0,14 |
| 24 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 3,8 |
| 25 | Блоки дверные металлические окрашенные | м2 | 3,8 |
| 26 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | комплект | 2 |
|  | Устройство 1-го крыльца 1-го этажа |  |  |
| 27 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | 1 м3 | 2,6 |
| 28 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | 1 м3 основания | 1,64 |
| 29 | Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»: прямоугольных | 100 м3 железобетона в деле | 0,026 |
| 30 | Каркасы плоские из арматурной стали А-Ш диаметром 8 мм | т | 0,085 |
| 31 | Устройство металлических ограждений | 100 м ограждений | 0,021 |

| 32 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,055 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Окраска металлических конструкций |  |  |
| 33 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ- 021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 |
| 34 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей : эмалью ПФ- 115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; МАТ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 |

Заведующий МДОУ «Детский сад № 168» г. Перми                    Т.Ю.Новикова

Извещение №                                                          от

О проведении запроса котировок на замену окон в здании муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 168» г. Перми.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 168» г. Перми

614101, г. Перми ул. Кировоградская, 15А

тел./факс 252 90 39, электронная почта marinads 168 @ rambler. ru

ответственный исполнитель                       заведующий МДОУ

Новикова Т.Ю.

предусматривает осуществить за счет бюджетного финансирования выполнение следующих работ способом запроса котировок и требования к качеству работ:

- замена окон согласно технического задания;

- технические средства должны иметь сертификаты соответствия и отвечать требованиям документации заводов - изготовителей;

- при проведении работ обеспечить сохранность имущества заказчика;

- работники организации должны иметь документы подтверждающие квалификацию.

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п.: наличие лицензий на выполнение работ необходимо.

Место выполнения работ: г. Пермь ул. Кировоградская, 15А

Сроки выполнения работ: _________   со дня подписания муниципального контракта

Максимальная цена контракта   215000 руб.