Приложение 2

к извещению о проведении запроса котировки цен

№114 от 31.07.08

Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации

по капитальному ремонту неврологического корпуса МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А. Тверье» ул. Бр. Игнатовых, 2

Характеристики здания и видов работ:

- здание неврологического корпуса

-	строительный объем 5383 м3

-	высота 7,95 м

-	здание 2-х этажное, кирпичное с подвалом, построено в 1957 году.

-	площадь здания 1068,7 м кв.

-	фундамент ленточный бутобетонный

-	перекрытия деревянные по балкам

-	крыша шифер по деревянным балкам

-	полы дощатые

- виды работ

-	Земляные работы- согласно экспертного заключения по результатам обследования.

-	Фундамент- устройство  фундаментов ленточных с гидроизоляцией-  согласно экспертного заключения по результатам обследования.

-	Стены- ремонт поверхности кирпичной кладки стены. Замена деревянных перегородок на перегородки с металлическим каркасом со звукоизоляцией с двухсторонней обшивкой, а также перегородки с остеклением согласно технологического части проекта, обшивка стен ГКЛ

-	Потолок- подвесной типа «Байкал»

-	Окна- замена оконных блоков 100% на стеклопакеты с установкой распашных решеток на 1-ом этаже

-	Двери- замена 100%

-	Отделочные работы- выравнивание стен ГКЛ, обои под покраску

-	Подвал- обработка антисептическими средствами, выравнивание стен, выравнивание пола под плитку, устройство половой плитки

-	Полы 1 этаж- замена дощатых полов на Ж/Б перекрытие со стальными балками и монолитных участков.

-	Перекрытия над первым этажом- замена деревянных перекрытий на Ж/Б

-	Чердачное перекрытие замена деревянных перекрытий на Ж/Б, дополнительное утепление

-	Фасад- ремонт откосов, штукатурки, окраска больших металлических поверхностей, смена отливов, карнизов.

-	Крыльца-устройство цементных стяжек и железнение их с мраморной крошкой

-	Козырек входа- монтаж козырька, укладка металлической черепицей, монтаж водоотвода.

-	Балконные плиты- восстановление балконных плит, армирование, железнение, ограждение перилами

-	Канал- устройство бетонной подготовки, стены канала из керамического кирпича, битумная обмазочная гидроизоляция

-	Приямок- устройство бетонной подготовки, стены канала из керамического кирпича, битумная обмазочная гидроизоляция

-	Отмостка- устройство отмостки по периметру здания.

-	Кровля- Демонтаж старой кровли, смена карнизных свесов, усиление ферм или частичная замена их, покрытие кровли металлической черепицей, ограждение перилами

-	Слуховое окно- слуховое окно 4 шт.

-	Холодный водопровод- замена 100% согласно технологического части проекта и подцепление к питающей линии

-	Горячий водопровод- замена 100% согласно технологического части проекта

-	Канализация- замена 100% согласно технологического части проекта

-	Сантехническое оборудование- замена 100% согласно технологического части проекта

-	Отопление- замена 100% согласно технологического части проекта

-	Вентиляция- устройство, прочистка вытяжных вентиляционных шахт, устройство вентиляционных каналов.

-	Пожарный шкаф- 4 шт. расположение согласно технологического части проекта

-	Пожарная сигнализация- монтажные работы

-	Электромонтажные работы- согласно технологического части проекта

-	Силовое эл. оборудование- монтажные работы, монтаж заземления сопротивлением 2 ОМА, монтаж заземления сопротивлением 4 ОМА

-	 Узел ввода теплосети

Главный врач						М.М.Падруль