Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

№  5 от 31.07.2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту  дорог противопожарного назначения на территории

ООПТ «Черняевский лесопарк»

- Полное наименование Заказчика – муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз»,  город Пермь.

- Полное наименование Исполнителя –

- Ответственный исполнитель –

- Содержание выполняемых работ:

  - Уборка кустарника в полосе шириной 4 м, длиной 3 км.

  - Отсыпка просек привозным грунтом путем надвигания на заболоченные участки высотой до 1 м, шириной 4 м, длиной 3 км.

  - Отсыпка верхнего слоя дороги грунтом с преобладанием песка слоем 10 см, шириной 4 м, длиной 3 км.

  - Укладка в полотно дороги водопропускных труб диаметром не менее 200 мм. длиной не менее семи метров  на глубину грунта выше трубы один метр, в кв.5 выд.39,21,27; кв.4 выд.1; кв.11, выд. 1 и 6; (всего шесть штук).

  - Планировка поперечного профиля дороги «горбом» для ската воды к краям дороги длиной 3 км.

Требования к выполняемым  работам: работы должны выполняться в соответствии с ГОСТами, СНИПами; применяться сертифицированные материалы и конструкции, сроки гарантии качества должны составлять не менее 3-х лет.

- Срок выполнения всего объема работ – до 15.09.2008.

- Максимальная стоимость контракта – 157 676 (Сто пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей.

Исполнитель:							Заказчик:

____________						______________А.В.Смирнова