Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

№ 64 от «  31 » июля 2008 г.

Техническое задание на выполнение работ  по ремонту спортивных площадок для организации спортивно-массовой работы в Дзержинском районе.

Предмет закупки: выполнение работ  по ремонту спортивных площадок для организации спортивно-массовой работы

Источник финансирования: средства муниципального  бюджета

Срок выполнения работ:  30 дней с момента заключения муниципального контракта

Места выполнения работ: спортивные площадки в Дзержинском районе по адресам: ул.Плеханова, 12;  пр.Парковый,27 (гимназия № 10).

Характеристика и требования к работам:

1. Ремонт спортивной площадки по адресу пр.Парковый, 27 (МОУ «Гимназия № 10») для организации спортивно-массовой работы.

Требования к выполняемым работам:

1.1. Выполнить ремонт спортивной площадки в соответствии с требованиями, изложенными в  таблице № 1.

1.2. Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 3 лет

Таблица № 1.

| № п.п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Баскетбольная площадка |  |  |
| 1 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,364 |
| 2 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,73 |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 | 1 т | 131 |
| 4 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700), до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,364 |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,364 |
| 6 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м | 100 ям | 0,02 |
| 7 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и желе- зобетона в деле | 0,0018 |
| 8 | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 1 т конструкций | 0,13 |
|  | Волейбольная площадка |  |  |
| 11 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,162 |
| 12 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,16 |
| 13 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 | 1 т | 29 |
| 14 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м | 100 ям | 0,02 |
| 15 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и желе- зобетона в деле | 0,0018 |
| 16 | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 1 т конструкций | 0,086 |
| 19 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,162 |
| 20 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 16,2 |

2. Ремонт спортивной площадки по адресу ул. Плеханова, 12 для организации спортивно-массовой работы.

Требования к выполняемым работам:

2.1. Выполнить ремонт спортивной площадки в соответствии с  требованиями, изложенными в  таблице № 2.

2.2. Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 3 лет

Таблица № 2

| № п.п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Баскетбольная площадка (включая баскетбольные стойки со щитами и кольцами стандартных размеров) |  |  |
| 1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700), до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,486 |
| 2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,486 |
| 3 | Монтаж стоек из швеллера 12 мм толщина стенки 40 мм | 1 т конструкций | 1,747 |
| 4 | Монтаж уголка 25х25 мм толщина стенки 4 мм | 1 т конструкций | 0,445 |
| 5 | Монтаж ограждения из сетки | 100 м2 | 1,63 |
| 6 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м для ворот | 100 ям | 0,02 |
| 7 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,02 |
| 8 | Монтаж каркасов ворот без механизмов открывания | 1 т конструкций | 0,08 |
| 9 | Облицовка ворот из сетки | 100 м2 | 0,12 |
| 10 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,8 |
| 11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,8 |
| 12 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м | 100 ям | 0,2 |
| 13 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0018 |
| 14 | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 1 т конструкций | 0,13 |
|  | Ворота для мини-футбола |  |  |
| 15 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м | 100 ям | 0,04 |
| 16 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0036 |
| 17 | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 1 т конструкций | 0,13 |
| 18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,162 |