ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ С ПОМОЩЬЮ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН НА

ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Заказчик: МОУ «Лицей № 10» г. Перми

Адрес: 614070 г. Пермь, ул. Техническая – 22.

Телефон/факс: (342) 248 – 36 – 91

Проект Международный бакалавриат

Максимальная цена: 500 000, 00 рублей

| Наименование продукции | Краткая техническая характеристика | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
| Терапевтический стетоскоп | Классический стетоскоп со встроенной пружиной и двойной головкой. Обеспечивает прекрасную акустику. Головка из нержавеющей стали. | 2 |
| Спирометр | Инструмент для измерения ёмкости легких. Диапазон измерений: 1000-7000 кв. см. В комплекте с мундштуками. Модель: Спирометр Spirotest или аналог | 2 |
| Жгут- турникет | Пневматический турникет, предназначен для блокады поступления крови к конечностям. В картонной коробке. С манжетой для руки и манжетой для бедра. Модель: Жгут- турникет Komprimeter или аналог | 4 |
| Ларингоскоп | Комплект с контейнером со штепсельным соединением и аккумуляторами. Рабочее напряжение 230 В. Высококачественные ларингоскопы из нержавеющей стали с галогенной лампой. | 3 |
| Отоскоп | Современный, усовершенствованный, высокоточный и высококачественный отоскоп с волоконной оптикой и галогенной лампой 2,5/3,5 В. Штыковое соединение. В дополнение к инструменту идут зарядные устройства и контейнеры для батарей различных типов. | 2 |
| Динамометр ручной | Предоставляет точные показания о силе захвата без ощущения движения рукоятки. Рукоятка регулируется по пяти положениям для адаптации к руке любого размера. Индикатор показывает максимальное значение до сброса на ноль. Поставляется с дисковым или цифровым датчиком и регистрирует до 136 кг. | 2 |
| Цифровой термометр | Цифровой термометр для измерения повышенной температуры, включая элемент аккумуляторной батареи. Водонепроницаем и не бьется. Обладает в высшей степени точной шкалой с двумя десятичными позициями. | 10 |
| Тонометр анероид | Модель с двумя трубками, металл (глянцевое покрытие), диаметр 49 мм. Высококачественный, точный сфигмоманометр, снабженный двумя шлангами. Прибор в черном металлическом футляре. | 3 |
| Шкаф медицинский двустворчатый | Шкафы медицинские предназначены для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов, медицинского инвентаря в медицинских пунктах, больничных отделениях, поликлиниках, аптеках и других учреждениях системы здравоохранения. Шкаф медицинский двухстворчатый имеет жесткую конструкцию, изготовлен из листовой стали, покрытой экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость. Покрытие устойчиво к колебанию температуры, не воспламеняется, устойчиво к влиянию влаги и безопасно для обслуживающего персонала. Двери шкафа закрываются замком повышенной секретности, на внутренней стороне дверей имеются съемные пластмассовые лотки. Полки шкафа металлические. Ножки снабжены винтовыми упорами. Шкаф снабжен внутренней, запирающейся дополнительным замком повышенной секретности, стальной секцией для хранения медикаментов группы А и Б, а также выдвигающейся полкой для работы с лекарственными препаратами. Габаритные размеры 1000х530х1840 мм Количество лотков максимум 12 шт. Масса, не более 100 кг | 3 |
| Столик медицинский | Столики предназначены для размещения медикаментов, инструмента, материалов в операционных и перевязочных отделениях или для их доставки в палаты в пределах больничного корпуса. Столики имеют жесткий каркас, выполненный из нержавеющей или конструкционной стали, окрашенной экологически чистыми полимерными красками. Столики оснащены пластмассовыми колесными опорами Æ75 мм Полки столиков из нержавеющей стали, окрашенные экологически чистыми полимерными красками. Полки с отбортовкой; Ящик пластмассовый выдвижной под верхней полкой; Лоток пластмассовый поворотный для отходов. Габаритные размеры 640х440х800 мм Размер полок в плане 376х545 мм Масса, не более 15 кг | 2 |
| Стул медицинский | Стул представляет собой устойчивое пятилучевое основание, на котором закреплена направляющая труба. В верхней части трубы установлен винтовой механизм вертикального подъема, закрытый защитным кожухом, обеспечивающим удобство дезинфекции. Наружные детали выполнены из нержавеющей стали. Литое пенополиуретановое сиденье. Диапазон регулировки высоты сиденья 440 – 590 мм Диаметр сиденья 330 мм Масса, не более 7 кг | 2 |
| Аудиометр автоматический | Простая, безошибочная диагностическая аудиометрия для всех целей Воздушная проводимость с 8 частотами от 250 Гц до 8 кГц Костная проводимость с автоматической маскировкой (ST 20 ВС) Диагностические функции (ST 20 SISI) Тонкий (размер страницы письма) и легкий (1,9 кг) инструмент Простая, безошибочная запись с маркировкой аудиограммы Дополнительный громкоговоритель для педиатрических тестов Дополнительный жидкокристаллический экран для показаний уровня и частоты или результатов теста SISI Дополнительный последовательный порт для подключения компьютера (имеется программный драйвер «Ной») Дополнительная кнопка реакции пациента с мигающим дисплеем 8 частот для тестирования от 250 Гц до 8 кГц можно менять двумя кнопками. Крепкие и звуконепроницаемые наушники имеют уровень восприятия до 100 дБ. Этот уровень меняется в делениях по 5 дБ до – 10 дБ. Фактическая величина частоты / уровня показывается красной отметкой на аудиограмме, которая легко маркируется. Автоматическая функция маскировки. Костная проводимость. Производимость легкого костного проводника достигает 70 дБ уровня восприятия. Шум маскировки в наушниках контролируется автоматически. Жидкокристаллический экран показывает уровень и частоту или информацию и результаты SISI-теста. Функция кнопки реакции пациента указывает на ответ пациента включением красного индикатора. Последовательный порт системы автоматически производит прямую трансляцию всех результатов теста на компьютер. Имеется программный драйвер для аудиометрии «NOAH» («НОЙ») и программы установки. Дополнительный педиатрический тест Легкий дополнительный громкоговоритель позволяет производить диагностику педиатрических рефлексов и тесты направленности с уровнем восприятия до 90 дБ на расстоянии 10 см. | 2 |
| Жесткие шины | Неразрывный нейлон в зонах наиболее частого трения Тончайшие березовые слои для придания большей жесткости структуре Набивка из вспученного негниющего полиуретана Нейлон, пропитанный мягким винилом, в зонах соприкосновения с кожей пациента Негниющий вспученный полиуретан распределен между двумя поверхностями для наибольшего комфорта пациента Центральная часть жесткая, выполнена из березы Крепления окрашены в определенный цвет для ускорения процесса фиксирования пациента Обшивка внутренней части, контактирующей с кожей, выполнена из мягкого винила Толщина (20 мм) | 5 |
| Шкаф медицинский металлический | Шкаф гардеробный. Материалом для изготовления панелей и других элементов мебели является тонколистовая нержавеющая сталь с матовой поверхностью, не создающая бликов. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, колебанию температур, влаги, не воспламеняется и безопасно для обслуживающего персонала. Шкаф имеет одностворчатую конструкцию. Используются специальные петли, позволяющие открывать дверь на угол 180°. Дверь шкафа закрывается ригельным замком. Полки шкафа металлические. Комплектуется двумя полками и перекладиной. Опоры снабжены винтовыми упорами | 2 |
| Диван медицинский | Диван медицинский 3-местный 1800х660х750, с 2 подлокотниками. М/к разборный с сечением 25х25мм. Цвет м/к: белый. | 2 |
| Ингалятор паровой «Ромашка» | паровой ингалятор применяется при заболеваниях верхних дыхательных путей идеален для косметичесчкой чистки кожи шнур автоматически убирается в корпус ингалятора поворачивающаяся маска клапан для спуска пара производство – Россия гарантия 1 год Вес прибора не более 1,2 кг Время нагрева воды до парообразования 8 мин. Ёмкость ванночки 0,075 л Потребляемая мощность 120 Вт Напряжение питания 220 В | 3 |
| Аппарат Ротта | Количество одновременно предъявляемых таблиц 2 Габаритные размеры, мм 590х660х130 Количество таблиц, входящих в комплект 4 Питание от сети переменного тока, В/Гц 220В±10% 50Гц±1% Возможность установки на горизонтальную поверхность нет Масса аппарата, кг, не более 7,5 В комплект входят таблицы для определения остроты зрения | 1 |
| Ростомер | Ростомер медицинский изготовлен из пиломатериалов хвойных пород. Ростомер проградуирован в миллиметрах и позволяет измерять рост как стоя, так и сидя до 2300 мм. Стульчик деревянный. Габаритные размеры: Высота – 2300 мм Ширина – 380 мм Длина – 500 мм…. | 1 |
| Бикс большой КФ – 9 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром на 9 литров | 2 |
| Бикс большой КФ – 3 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром на 3 литра | 2 |
| Плантограф | Предназначен для снятия оттиска стопы Плантограф изготовлен из металлического каркаса и пластика. Габаритные размеры: 440х375мм. В комплект поставки входит: плантограф, ванночка с валиками, штемпельная краска, паспорт | 2 |
| Весы медицинские напольные механические | Весы медицинские предназначены для взвешивания людей и используются в различных медицинских учреждениях, школах, детских садах и т.п. заведениях. Взвешивание производится при помощи передвижения гирь по коромыслу весов. Функциональные особенности весов: Рабочий диапазон температур: от -20°С до +45°C. Основные характеристики весов: НПВ, кг 150 Цена деления, 50 г Размер платформы, 355 х 285 мм Высота стойки, 1300 мм Масса, 30 кг | 1 |
| Кушетка медицинская смотровая с подголовником | Габаритные размеры: Ширина – 600 мм Длина – 1950 мм Высота – 450 мм Угол наклона подголовника регулируется при помощи механизма. Основание каркаса изготовлено из профильной трубы (25х25мм), ножки кушетки изготовлены из трубы диам.40мм. Покрытие каркаса полимерно-порошковое. Верхняя часть кушетки изготовлена из ДСП, поролона и обтянута винилискожей. | 1 |
| Облучатель рециркулятор передвижной | Ультрафиолетовые бактерицидные рециркуляторы рекомендованы к применению в учреждениях службы быта и сферы обслуживания (парикмахерских, прачечных, косметических и массажных салонах), детских учреждениях (яслях, школах, детских садах), а также медицинских учреждениях, таких как стоматологические и многопрофильные поликлиники. Производительность 70 м3 Габаритные размеры, мм: 820х300х180 Модель: ДЕЗАР- 4 или аналог | 2 |
| Стерилизатор ГП – 20 | Задаваемые температурные режимы от 60 °С до 200 °С Время охлаждения до температуры +60°, °С не более 40 мин Устанавливаемое время выдержки от 1 до 999 мин Предельные отклонения температуры в загруженной стерилизационной камере от номинального значения не более ±3 °С Допускаемые предельные отклонения времени выдержки на всех режимах не более 5 мин Время непрерывной работы стерилизатора в сутки не более 16 ч Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере 05~235 °С Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной более 6 °С Напряжение, В/Гц 220/50 (1Ф) Мощность (не более), кВт 1.5 Ширина 325 Глубина 275 Высота 210 Габаритные размеры (не более), мм 640440560 Масса (не более), кг 45 Габаритные размеры с упаковкой, мм 700500600 Общий вес (с упаковкой), кг 47 | 2 |
| Ширма медицинская 3-секционная | Размер секции 1650 х 800 мм Ширина (по опорам) 400 мм Каркас изготовлен из стальной тонкостенной трубы с нанесением полимерного покрытия Секции соединяются между собой обжимными муфтами Устойчивость ширмы обеспечивается за счет трех опор каждой секции на мебельных колесах d=50мм Масса одной секции ширмы с полотном не более 4 кг Средний срок службы ширмы 8 лет Габаритные размеры (с упаковкой) - 1900х440х70 мм Масса (с упаковкой) - 5 кг | 1 |
| Облучатель передвижной бактерицидный | Предназначен для быстрого обеззараживания воздуха в помещениях, где затруднено или малоэффективно применение настенного или потолочного типов облучателей. Облучатель оснащен балластами, стартерами и бактерицидными лампами. Ламподержатели защищают цоколя ламп в соответствии с требованиями Минздрава РФ. Облучатель комплектуется розетками-таймерами, обеспечивающими необходимый режим включения-выключения, и датчиками движения, отключающими облучатель при случайном появлении человека в помещении, где проводится дезинфекция. Технические характеристики: Источник излучения: 30W – 6 шт. Производительность (99% обеззараживания ): 600 – 900 м3/час. Габаритные размеры, мм: 580 x 580 x 1100 | 3 |
| Фармацевтический холодильник с морозильной камерой | Камера; Холодильная камера; Морозильная камера. Внешние размеры (шхгхв), мм; 540 х 557 х 1790. Полезный объем, л; 176; 39. Внешняя отделка; Гальванизированная сталь с полиэфирным покрытием. Внутренняя отделка; стирол; Окрашенный листовой алюминий. Изоляция; Вспененный на месте жесткий полиуретан без хлорфторуглеродов. Дверь; Смотровое окно, двойное стекло; Без смотрового окна. Компрессор; 60 Вт; 60 Вт. Хладагент; R-134a (HFC). Температурный диапазон; от +2ºC до +14 ºC, при температуре окружающей среды 35 ºC; от -20ºC до -30 ºC, при температуре окружающей среды 30 ºC. Контроль температуры; Микропроцессорное управление. Метод охлаждения; Принудительная циркуляция; Прямое охлаждение. Полки, шт; 3; 1. Максимальная нагрузка на 1 полку, кг; 20; 10. Технологическое отверстие; диам. 30 мм (слева); диам. 30 мм (слева). Ролики; 4 роликовых ножки, 2 ножки регулируются по высоте. Система сигнализации и безопасности; Сигнализация повышения/понижения температуры, сигнализация открытой двери, резервное питание памяти во время отключения питания. Самодиагностика, клемма удаленной сигнализации, дверной замок.. Вес, кг; 80. | 2 |
| Кварц тубусный на 4 пациента | Предназначен для лечения верхних дыхательных путей и полостей уха одновременно 4-м пациентам. Источник излучения – лампа высокого давления ДРТ-230. Напряжение питающей сети, В 220. Потребляемая мощность, В –А, не более 1000. Частота тока, Гц 50. Длительность пускового режима лампы, мин. 15. Габариты с установленными тубусами, мм 1000х1000. Масса, кг, не более 11. | 2 |
| Полихроматические таблицы для исследования цветоощущения Е.Б. Рабкина | Комплект таблиц | 2 |
| Волновой ионизатор воздуха | Функции: волновой ионизатор воздуха (аэроионизатор) озонатор воздуха воздухоочиститель устранение загрязнений с помощью фотокатализа Очищаемая территория – от 4 до 180 кв.м Очищаемая территория, кв.м от 4 до 180 кв.м. Потребляемая мощность, Вт 90 Ионизатор да Максимальный выход озона, г/ч 0,360 Фотокаталитическая камера да Размер, мм, в/ш/г 300,225,300 Вес, кг 5 | 2 |
| Аппарат для ДМВ-терапии | мощность излучения на нагрузке 50 Ом с дискретным регулированием : -в положении «5Вт» от 0,5до 5 Вт -в положении «15Вт» от 1 до15 Вт -мощность потребления не более 200 ВА -питание от сети 50 Гц 220 В -частота излучения 915 МГц -габаритные размеры 230x 230x 85 мм -масса комплекта 3,0 кг Комплектность: вагинальный(ректальный) излучатель 1 шт. гибкий излучатель 50x 100 мм 1 шт. гибкий излучатель 60x 160 мм 1 шт. цилиндрический излучатель 50 мм 1 шт. цилиндрический излучатель 80 мм 1 шт. | 2 |
| Сумка – холодильник медицинская | Термоконтейнер предназначен для транспортировки медицинских иммунобилогических и других, требующих пониженной температуры препаратов. Время удерживания температуры в диапазоне от 0 град.С до +8 град. Не менее 8 часов при температуре окружающей среды не более +43 град.С. В сумке имеются специальные карманы для размещения охлаждающих элементов. После их загрузки – не более чем, через 20 мин. Внутри пустого термоконтейнера устанавливается температура – не ниже 0 град.С. Хладоэлементы хранятся в морозильнике бытового холодильника, чтобы они всегда были готовы к использованию. Стенки сумок изготавливаются из термоизолирующего, токсикологически безопасного материала. В комплект входит термоиндикатор. | 2 |
| Камеры УФ - бактерицидные | предназначены для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Принцип работы камер основан на бактерицидном действии ультрафиолетового излучения бактерицидной лампы. Камеры обеспечивают постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения. Тип лампы TUV-15 Напряжение сети, В/Гц 220/50 Мощность (не более), В.А 40 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 480х320х450 Масса камеры, кг 12 Габаритные размеры (с упаковкой) (ДхШхВ), мм 530х380х500 Масса камеры (с упаковкой), кг 13 | 2 |
| Лоток медицинский почкообразный | Лотки прямоугольные и почкообразные, выполненные из нержавеющей стали, предназначены для хранения и стерилизации инструментов в условиях поликлиник и стационаров. Материал Нержавеющая сталь (полированная) Габаритные размеры, мм 260х160х32 Габаритные размеры с упаковкой, мм 300х170х35 Масса, кг 0,31 Общий вес (с упаковкой), кг 0,4 | 4 |
| Стол однотумбовый для медработников | Длина 1300 мм Ширина 600 мм Высота 750 мм Ширина тумбы 450 мм Каркас выполнен из стали Столешница изготовлена из ламината и пластика Имеет одну подвесную тумбу с тремя выдвижными ящиками, верхний ящик с замком. Поставляется в собранном виде Масса - 80 кг Габаритные размеры (с упаковкой): 1300х620х250 мм Масса общая (с упаковкой) - 82 кг | 2 |
| Офтальмоскоп налобный бинокулярный | Составные части: Офтальмоскоп налобный бинокулярный 1 Источник питания автономный (аккумуляторы НКГЦ-1.2-1 - 5 шт.) 2 Зарядное устройство 2 Блок питания сетевой 1 Линза асферическая офтальмоско¬пическая 20 дптр Теххарактеристики: Пределы установки межзрачкового расстояния, мм 54 - 72 Рефракция офтальмоскопических линз, дптр 15; 20; 29 Рефракция линз окуляров, дптр 2 Диаметр световых полей на расстоянии 264 мм от защитного стекла, мм 11; 26; 45 Светофильтры синий; сине-зеленый Питание прибора: 5 аккумуляторов НКГЦ-1.2-1, установленных в автономном блоке питания автономное от сети переменного тока: - напряжение, В - частота, Гц 220±22 50 Источник света при работе с автономным и сетевым блоком питания лампа МНГ6-10 Потребляемая мощность, ВА, не более 65 Габаритные размеры, мм 330x225x190 Масса офтальмоскопа с оголовьем, кг 0.56 Габаритные размеры с упаковкой, мм 440x250x180 Общий вес (с упаковкой), кг 3 | 1 |
| Шкаф картотечный | Предназначен для хранения документов формата А4 в подвесных файлах (каждый документ отдельно), либо в папках типа "Корона" Габаритные размеры: Глубина: 600 мм Ширина: 485 мм Высота:1350 мм Вес масса: 50 кг Ящик: Глубина: 570 мм Ширина: 388 мм высота: 250 мм  Четыре выдвижных запираемых ящика.  Центральный замок закрывает все ящики.  Покрашен порошковой краской | 1 |
| Шкаф сушильный | Предназначается для сушки стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и другого инструмента в больницах, микробиологических лабораториях, аптеках и прочих медицинских учреждениях Объем рабочей камеры, л 80 Размеры рабочей камеры (ШхДхВ), мм 560х390х370 Диапазон задаваемых рабочих температур, °С +50...+200 Внутренние температурные колебания, °С - при 50°С ± 3 - при 200°С ± 8 Время нагрева до максимальной температуры, мин, не более 45 Время непрерывной работы, ч, не менее 16 Средний срок службы, лет, не менее 10 Напряжение питания, В 220 ± 10% Частота, Гц 50 ± 1 Установленная мощность, кВт 1,6 Габаритные размеры, мм - ширина - длина - высота 680 603 599 Масса, кг, не более 55 Габаритные размеры (с упаковкой), мм 850х730х730 Масса (с упаковкой), кг 60 | 2 |