Приложение № 1

к ЗК  № 26/08/08 от 04.08.2008 г.

|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________200_ г. |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на обновление основания пляжа по ул. Астраханской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ 499749,07руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 30043,03 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость 177,95 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2008 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-118-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе: 103 (140) кВт (л.с.) НР, (889,9 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (452,64 руб.): 45%*0.85 от ФОТ | 1 га | 0,43 | 6864,72 |  | 6864,72 | 450,86 | 2951,83 |  | 2951,83 | 193,87 |  |  | 24,53 | 10,55 |  |
| 2 | ТЕР27-04-005-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) двухслойных верхнего слоя НР, (15121,9 руб.): 142%*0.94 от ФОТ СП, (9148,14 руб.): 95%*0.85 от ФОТ | 1000 м2 основания | 1,5 | 42255,55 | 429,11 | 5774,78 | 808,21 | 63383,33 | 643,67 | 8662,17 | 1212,32 | 36,96 | 55,44 | 52,72 | 79,08 |  |
| 3 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 НР, (2377,23 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (1131,38 руб.): 50%*0.85 от ФОТ | 100 м3 уплотненного грунта | 2,25 | 501,3 | 152,24 | 349,06 | 41,59 | 1127,93 | 342,54 | 785,39 | 93,58 | 12,53 | 28,19 | 3,04 | 6,84 |  |
| 4 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка НР, (19846,62 руб.): 142%*0.94 от ФОТ СП, (12006,4 руб.): 95%*0.85 от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 6 | 2361,5 | 179,21 | 2154,79 | 226,77 | 14169 | 1075,26 | 12928,74 | 1360,62 | 15,72 | 94,32 | 13,88 | 83,28 |  |
| 5 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | -600 | 70,55 |  |  |  | -42330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦП3-3-5-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза 2 НР 0%*0.94 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 960 | 7,25 |  | 7,25 |  | 6960 |  | 6960 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 46262,09 | 2061,47 | 32288,13 | 2860,39 |  | 177,95 |  | 179,75 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 189741,93 | 12583,21 | 125041,6 | 17459,82 |  | 177,95 |  | 179,75 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38235,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 22738,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11994 |  |  |  |  |  |  | 10,55 |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 199726,49 |  |  |  |  | 149,76 |  | 162,36 |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 8545,67 |  |  |  |  | 28,19 |  | 6,84 |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 30450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 250716,16 |  |  |  |  | 177,95 |  | 179,75 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52117,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 125041,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30043,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38235,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 22738,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| песок 960 т * 180 руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 172800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 423516,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 76232,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 499749,07 |  |  |  |  | 177,95 |  | 179,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |