| 1 | 1 | Наименование | Указать | Щелевая лампа с офтальмологическим столиком с электроприводом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Щелевая лампа с офтальмологическим столиком с электроприводом | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для любых офтальмологических кабинетов | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Габариты 465х316 | Наличие |  |
|  | 11 | Микроскоп Галилея, барабан 3 позиции | Наличие |  |
|  | 12 | Окуляр 12,5х коэффициент ув. 10х,16х,25х | Наличие |  |
|  | 13 | Диапазон межзрачковых расстояний 48,5мм-80мм | наличие |  |
|  | 14 | Ширина щели 0-14мм, длина щели 0-14мм | Наличие |  |
|  | 15 | Апертура щели 0.3, 5.5, 9, 14 мм вращение щели 0-180 град Фильтры бескрасный, синий кобальтовый, тепловой. | наличие |  |
|  | 16 | Перемещение: вперед-назад 90мм, влево-вправо 100 мм.,вверх-вниз 30 мм. Гал. Освещение 6В 20 ВТ,напр 220 В | наличие |  |
|  | 17 | Масса не более, кг | 25 |  |
|  | 18 | Столик офтальмологический с электроприводом: |  |  |
|  | 19 | - Электропривод, подъем - опускание с помощью педалей управления - Габаритные размеры в собранном состоянии: 500 мм х 500 мм х 680 мм. - Минимальная высота стола 680 мм. - Максимальная высота стола 880 мм. - Размер столешницы480 мм х 500 мм. - Вес ..... 28 кг. - Напряжение питания . 220В 60Гц - Потребляемая мощность ....75 Вт. - Грузоподъемность: 36 кг |  |  |
|  | 20 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 21 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 22 | Количество, компл. | 1 |  |
|  | 23 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 24 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 25 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |