| 1 | 1 | Наименование | Указать | Щелевая лампа с офтальмологическим столиком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Щелевая лампа с офтальмологическим столиком | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для любых офтальмологических кабинетов | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Габариты 500*400*460 | Наличие |  |
|  | 11 | Увеличение микроскопа,крат 5,6;9;14;22;35; | Наличие |  |
|  | 12 | Поле зрения микроскопа согласно увеличениям,мм 32;19,6;12,5;8;5 | Наличие |  |
|  | 13 | Пределы измерения величины изображения щели,мм -по ширине(изменяется плавно) 0,04-12 -по длине(изменяется дискретно) 1;3;8;12 | наличие |  |
|  | 14 | Поворот щели, град +-90 | Наличие |  |
|  | 15 | Пределы угла поворота осветителя с микроскопом в горизонтальной плокости,град +-60 | наличие |  |
|  | 16 | Пределы изменения базы между окулярами бинокулярного микроскопа,мм от 56 до 72 | наличие |  |
|  | 17 | Диоптрийная наводка окуляров,дптр +-6 | наличие |  |
|  | 18 | Источник излучения КГМН 12-30 | наличие |  |
|  | 19 | Напряжение сети,В 220 | наличие |  |
|  | 20 | Офтальмологический столик | наличие |  |
|  | 21 | Масса не более, кг | 20 |  |
|  | 22 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 23 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 24 | Количество, компл. | 1 | 1 |
|  | 25 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 26 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 27 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |