|  |  | Наименование | Указать | Авторефрактометр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Авторефрактометр | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен:для измерения рефракции и параметров роговицы | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Габариты 300*500*430 | Наличие |  |
|  |  | Рефрактометрия |  |  |
|  | 11 | Режимы измерений: Совмещенная рефрактометрия и кератометрия, Рефрактометрия,кератометрия,измерение базовой кривой контактных линз,ретро-иллюминационное обследование,измерение диаметра зрачка,роговицы или радужки в режиме стоп-кадра | SНаличие |  |
|  | 12 | Вертексное расстояние (мм) 0.0,12.0,13.5,15.0 | Наличие |  |
|  | 13 | Сфера (SPH) -25:00-+22.00D(когда VD 12 мм) (шаг 0,12 или 0.25 D) | наличие |  |
|  | 14 | Цилиндр(Cyl) 0.00+-10.00D(шаг 0,12 или 0,25D) | Наличие |  |
|  | 15 | Оси:(АХ) 1-180 град.(шаг 1 град.) | наличие |  |
|  | 16 | Форма цилиндра: -,+,+- | наличие |  |
|  | 17 | Межзрачковое расстояние 10-85 мм | Наличие |  |
|  | 18 | Минимальный диаметр зрачка необходимый для измерения:2,0мм | Наличие |  |
|  | 19 | Кератометрия |  |  |
|  | 20 | Радиус кривизны 5,0-10,2 мм (шаг 0,01 мм) | Наличие |  |
|  | 21 | Роговичная рефракция: 33,00-67,50D с шагом 0,05;0,12;0,25D | Наличие |  |
|  | 22 | Роговичный астигматизм: 0,00-15,00 D(с шагом 0,05;0,12;0,25D) | Наличие |  |
|  | 23 | Оси: 1-180град.(шаг 1 град.) | Наличие |  |
|  | 24 | Другое: |  |  |
|  | 25 | Изм.диаметра роговицы: 2,0-14,0 мм | Наличие |  |
|  | 26 | Память и усреднение: 10 измерений для каждого глаза | Наличие |  |
|  | 27 | Принтер/Дисплей Встроенный термопринтер 57 мм/5,5 Дюйма ЧБ ЭЛТ | наличие |  |
|  | 28 | Питание: 100-240в,50/60 герц, функция сохранения энергии | наличие |  |
|  | 29 | Автоматический индикатор наведения и фокусировки | Наличие |  |
|  | 30 | Foggy-метод фиксации глаза на мишени | Наличие |  |
|  | 31 | Режим ретро-иллюминационного обследования в отраженном свете | Наличие |  |
|  | 32 | Возможности запоминать 4 изображения(по два изображения на каждый глаз)и выводить все 4 изображения на экран одновременно для сравнения | Наличие |  |
|  | 33 | Три различные фиксационные мишени, в том числе и детская | Наличие |  |
|  | 34 | Масса не более, кг | 21 |  |
|  | 35 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 36 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 37 | Количество, компл. | 1 |  |
|  | 38 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 39 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 40 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |