Приложение №2

К Извещению о проведении

запроса котировок

№ 9 от «05» августа 2008 г.

Техническое задание

на внутренние сети водопровода и канализации

в МОУ "ООШ" №73

(работы капитального характера)

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. В1,Т3 |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм (100 м трубопроводов) | 1,8 |
| 2 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм (100 м трубопровода) | 0,7 |
| 3 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм (100 м трубопровода) | 1,1 |
| 4 | СЦМ-300-1459 | Трубы металл-полимерные многослойные для горячего водоснабжения диаметром 20мм (м) | -180 |
| 5 | СЦМ-103-9001-500 | Трубы металлопластиковые, диам.16 мм (10 м) | 7 |
| 6 | СЦМ-103-9001-501 | Трубы металлопластиковые, диам.20 мм (10 м) | 11 |
| 7 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром до 25 мм (1 шт) | 14 |
| 8 | СЦМ-103-0005 | Гильза из стальных труб (м) | 20 |
| 9 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) | 1,8 |
| 10 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей:врезок (10 фасонных частей) | 1,4 |
| Раздел 2. К1 |  |  |  |
| 11 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) | 0,9 |
| 12 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) | 0,45 |
| 13 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (100 м трубопровода) | 0,9 |
| 14 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (100 м трубопровода) | 0,45 |
| 15 | СЦМ-300-0917 | Ревизии диаметром 50 мм (шт) | 4 |
| 16 | СЦМ-103-0005 | Гильза из стальных труб (м) | 19 |
| 17 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды (10 комплектов) | 1,8 |
| 18 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) | 1,35 |
| 19 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов,врезок (10 фасонных частей) | 3,7 |
| 20 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников (10 фасонных частей) | 0,4 |
| 21 | ТЕР22-03-002-03 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: крестовин (10 фасонных частей) |  |
| Раздел 3. Вывоз мусора |  |  |  |
| 22 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) | 0,02 |
| 23 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за т груза) | 2 |
| 24 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за т груза) | 2 |
| 25 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 (1 т) | 2 |
| Раздел 4. Разные работы |  |  |  |
| 26 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,18 |
| 27 | ТЕР13-04-002-13 | Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: резиной ИРП-1390-6 в 3 слоя на клею 2572-1 (1 м2 обкладываемой поверхности) | 15,4589 |

Максимальная контрактная стоимость: 435000 рублей 11 копеек