Приложение №1

к муниципальному контракту № ____

от «___» ___________ 2008г.

Техническое задание

Комплект высотного снаряжения (индивидуальный) фирмы PETZL  (или  аналог)

Количество комплектов - 24

Комплект состоит из 9-ти наименований:

1. Система страховочная NAVAHO® BOD CROLL FAST	Petzl

Встроен грудной зажим CROLL для подъема по веревке.  Грудную и спинную точки крепления можно использовать для присоединения к системе удержания при срыве, они помогают обеспечить правильное положение после срыва.  Поясная и две боковых точки крепления для различных видов позиционирования без применения рук. Может применяться в сочетании с сиденьем PODIUM для длительного висения.  Ножные обхваты снабжены пряжками FAST. Пряжки FAST открываются и закрываются просто и быстро: обвязку можно использовать без дополнительной регулировки всех пряжек.

2. Зажим ручной ASCENSION

Ручной зажим типа "жумар". Материал – сплав алюминия 7075-Т6. Эргономичная ручка с изолирующим покрытием, что обеспечивает комфорт и термоизоляцию при низких температурах. Зажим можно установить на веревку одной рукой. Для веревок диаметром не менее 8 – 13 мм. Надежная блокировка даже на грязной или обледенелой веревке. Вес около 210гр.

3. Автоматическое спусковое устройство STOP

Автоматическое спусковое устройство для одинарной верёвки. Для длинных спусков по верёвке с контролем за скоростью спуска. Может быть установлено на верёвку без отщёлкивания от обвязки благодаря пружинной клипсе. Автоматическая тормозная система срабатывает при отпускании рукоятки. Контроль за скоростью спуска осуществляется натяжением свободного конца верёвки

Возможен подъём по верёвке без изменения положения устройства, при использовании петли под ногу и жумара. Заменяемые кулачок и бобина.

Для одинарных верёвок диаметром от: 9 дo 12 мм.  Вес около  326 гр.

Сертификаты CE.

4. Регулируемая педаль FOOTTAPE

Для использования с зажимами ASCENSION или BASIC.

Педаль усилена для повышения износостойкости и проста в применении.

Снабжена пряжкой Мini DoubleBack для быстрой и простой регулировки.

Вес: 76 около гр.

5. Симметричный карабин с ручной муфтой. OK SCREW-LOCK -2 шт.

Для полиспастов и блочных систем. Ручная система блокировки LOCK (металлическая муфта).

Симметричная овальная форма:

- упрощается работа с блоками,

- идеален для использования в точке страховки (быстро проворачивается).

Просто обслуживается одной рукой. Красный визуальный индикатор показывает, что муфта не завинчена. Система Keylock (конструкция защелки без крючка).

Нагрузка: 24 кН по продольной оси, 7 кН с открытой защелкой, 10 кН по поперечной оси

Раскрытие: 19 мм. Вес около 75 гр.

6. Компактный карабин грушевидной формы с ручной муфтой ATTACHE SCREW-

LOCK- 2шт.

Предназначен для страховки и пристегивания снаряжения. Ручная система блокировки LOCK (металлическая муфта). Грушевидная форма, удобная для страховки узлом УИАА на одинарной веревке. Очень прост в обращении. Легкий и компактный, просто обслуживается одной рукой.

Система Keylock (конструкция защелки без крючка). Нагрузка: 23 кН по продольной оси, 6 кН с открытой защелкой, 7 кН по поперечной оси. Раскрытие: 20 мм. Вес около 80 гр.

7.  Карабин с выступом для торможения при спуске FREINO

Карабин для присоединения к спусковому или страховочному устройству.

Тормозной выступ позволяет обеспечить лучший контроль при спуске на тонкой веревке, при подъеме тяжелых грузов и т.п. Простая и надежная заправка веревки на тормозной выступ выполняется одной рукой и без необходимости раскрывать карабин.

Карабин с автоблокировкой, открывающийся про одинарном повороте муфты TWIST LOCK.

Система Keylock (конструкция защелки без крючка).

Для применения на одинарной веревке устройствами GRIGRI, HUIT, HUIT ANTIBRULURE, SIMPLE и STOP.

Нагрузка: 25 кН по продольной оси, 9 кН с открытой защелкой, 10 кН по поперечной оси

Раскрытие: 15 мм для защелки карабина и 12 мм для защелки тормозного выступа Вес около 85 гр.

8.  Самостраховка с двумя "усами" SPELEGYCA

Применяется в спелеологии и каньонинге для сохранения страховки в местах перестёжки.

Материал стропы устойчив к истиранию Ассиметричная форма удобна при работе на вертикальных и наклонных верёвках. К страховочной беседке присоединяется с помощью карабина maillon rapide.

Каждый из усов снабжён STRING'ом, для поддержания соединительного карабина в правильном положении и защиты стропы от истирания.

Длина: 32 см у короткого уса, 58 см у длинного уса Разрывная нагрузка: 22 кН Вес около 90 гр.

9.  Петля страховочная для зажима ANNEAU 80см.

Петля из полиамида. Сверх прочная, очень лёгкая и компактная, устойчивая к истиранию

Предназначена для организации точек страховки и как страховочная петля для зажима.

Ширина не менее 8 мм. Разрывная нагрузка: 22 кН.

.