Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 17 от 6 августа 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Ремонт цоколя, отмостки, гидроизоляция фундамента

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,342 | ТЕР27-03-008-04 |
| 2 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,14 | ТЕРр53-02-01 |
| 3 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | 1 м3 | 1,5 | ТЕР46-04-003-06 |
| 4 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1,14 | ТЕР46-02-009-02 |
| 5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,035 | ТЕР01-01-013-08 |
| 6 | Доработка грунта вручную группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,123 | ТЕР01-02-057-02 |
| 7 | Гидроизоляция стен с жидким стеклом | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,45 | ТЕР08-01-003-01 |
| 8 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,45 | ТЕР08-01-003-02 |
| 9 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | -49,5 | СЦМ-101-1742 |
| 10 | Гидроизол | м2 | 49,5 | СЦМ-101-1564 |
| 11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,35 | ТЕР01-02-061-01 |
| 13 | Планировка вручную группа грунтов: 1 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0,114 | ТЕР01-01-111-01 |
| 14 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,035 | ТЕР01-02-005-01 |
| 15 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 м3 кладки | 2,5 | ТЕРр53-16-01 |
| 16 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,14 | ТЕР15-02-001-01 |
| 17 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,14 | ТЕР15-04-012-01 |
| отмостка |  |  |  |  |
| 18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,18 | ТЕР27-04-001-4 |
| 19 | Щебень | м3 | 0,18 | СЦМ-409-9037 |
| 20 | Устройство отмостки из бетона (толщ10см) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,12 | ТЕР6-01-001-1 |
| Благоустройство трерритории |  |  |  |  |
| 26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,042 | ТЕР27-04-001-4 |
| 27 | Щебень | м3 | 4,2 | СЦМ-409-9037 |
| 29 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,28 | ТЕР27-07-001-01 |
| 30 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 0,28 | ТЕР27-07-001-02 |
| 31 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,056 | ТЕР27-06-026-01 |
| Раздел 2. |  |  |  |  |
| 33 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 2 (земля) | 1 т | 59,5 | СЦП3-3-30-2 |
| 35 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 2(для обратной засыпки) | 1 т | 59,5 | СЦП3-3-30-2 |
| 36 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 64,85 | СЦП3-3-25-1 |
| 37 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (асфальт и бетон и пр) | за т груза | 64,85 | СЦП1-3-26 |
| 38 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (130*0,1*0,65=8,45тн) | за т груза | 64,85 | СЦП1-4-26 |

Ответственный исполнитель Заказчика __________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

|  |  | Титул здравоохранения на 2008 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Локальный сметный расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на ремонт цоколя, отмостки,гидроизоляция фундамента МУЗ "Центр восстановительной медицины и реабилитации" по ул.Ким,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ ______219581,26 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ___________________35269,65 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сметная трудоемкость ____________________439,83чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,342 | 9353,97 | 2127,03 | 7226,94 | 627,38 | 3199,06 | 727,44 | 2471,62 | 214,56 | 179,8 | 61,49 | 45,63 | 15,61 |
| 2 | ТЕРр53-02-01 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,14 | 4290,62 | 2315,27 | 1975,35 | 213,25 | 600,69 | 324,14 | 276,55 | 29,86 | 212,41 | 29,74 | 15,35 | 2,15 |
| 3 | ТЕР46-04-003-06 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | 1 м3 | 1,5 | 829,21 | 117,49 | 711,72 | 61,7 | 1243,82 | 176,24 | 1067,58 | 92,55 | 9,67 | 14,51 | 4,51 | 6,77 |
| 4 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1,14 | 252,85 | 252,85 |  |  | 288,25 | 288,25 |  |  | 22,82 | 26,01 |  |  |
| 5 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,035 | 5634,49 | 126,42 | 5502,4 | 608,19 | 197,21 | 4,42 | 192,58 | 21,29 | 11,41 | 0,4 | 33,09 | 1,16 |
| 6 | ТЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную группа грунтов 2КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 100 м3 грунта | 0,123 | 2047,58 | 2047,58 |  |  | 251,85 | 251,85 |  |  | 184,8 | 22,73 |  |  |
| 7 | ТЕР08-01-003-01 | Гидроизоляция стен с жидким стеклом | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,45 | 1619,56 | 464,13 | 30,97 |  | 728,8 | 208,86 | 13,94 |  | 38,2 | 17,19 | 0,4 | 0,18 |
| 8 | ТЕР08-01-003-02 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,45 | 2106 | 173,75 | 95,47 |  | 947,7 | 78,19 | 42,96 |  | 14,3 | 6,44 | 0,55 | 0,25 |
| 9 | СЦМ-101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | -49,5 | 4,88 |  |  |  | -241,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-101-1564 | Гидроизол | м2 | 49,5 | 8,36 |  |  |  | 413,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,35 | 941,64 | 941,64 |  |  | 329,57 | 329,57 |  |  | 88,5 | 30,98 |  |  |
| 13 | ТЕР01-01-111-01 | Планировка вручную группа грунтов: 1 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0,114 | 1050,97 | 1050,97 |  |  | 119,81 | 119,81 |  |  | 86,5 | 9,86 |  |  |
| 14 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,035 | 501,3 | 152,24 | 349,06 | 41,59 | 17,55 | 5,33 | 12,22 | 1,46 | 12,53 | 0,44 | 3,04 | 0,11 |
| 15 | ТЕРр53-16-01 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 м3 кладки | 2,5 | 971,82 | 403,45 | 31,62 | 6,29 | 2429,55 | 1008,63 | 79,05 | 15,73 | 35,39 | 88,48 | 0,43 | 1,08 |
| 16 | ТЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,14 | 1943,74 | 969,64 | 102,11 | 43,7 | 2215,86 | 1105,39 | 116,41 | 49,82 | 70,88 | 80,8 | 2,78 | 3,17 |
| 17 | ТЕР15-04-012-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,14 | 1995,68 | 185,92 | 10,02 |  | 2275,08 | 211,95 | 11,42 |  | 14,39 | 16,4 | 0,12 | 0,14 |
| отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,18 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 | 356,06 | 665,24 | 50,12 | 608,19 | 64,09 | 24,19 | 4,35 | 20,6 | 3,71 |
| 19 | СЦМ-409-9037 | Щебень | м3 | 0,18 | 129,01 |  |  |  | 23,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР6-01-001-1 | Устройство отмостки из бетона (толщ10см) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,12 | 41696,9 | 1806,37 | 959,03 | 163,17 | 5003,63 | 216,76 | 115,08 | 19,58 | 163,03 | 19,56 | 10,51 | 1,26 |
| Благоустройство трерритории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,042 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 | 356,06 | 155,22 | 11,69 | 141,91 | 14,95 | 24,19 | 1,02 | 20,6 | 0,87 |
| 27 | СЦМ-409-9037 | Щебень | м3 | 4,2 | 129,01 |  |  |  | 541,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,28 | 3084,82 | 199,89 | 76,89 | 16,35 | 863,75 | 55,97 | 21,53 | 4,58 | 15,12 | 4,23 | 0,07 | 0,02 |
| 30 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=8; ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8; ТЗ=8; ТЗМ=8 | 100 м2 покрытия | 0,28 | 3955,12 | 245,36 | 92,48 | 20,56 | 1107,43 | 68,7 | 25,89 | 5,76 | 18,56 | 5,2 |  |  |
| 31 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,056 | 1988,03 |  | 48,44 | 10,38 | 111,33 |  | 2,71 | 0,58 |  |  | 0,66 | 0,04 |
| Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | СЦП3-3-30-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 2 (земля) | 1 т | 59,5 | 31,67 |  | 31,67 |  | 1884,37 |  | 1884,37 |  |  |  |  |  |
| 35 | СЦП3-3-30-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 2(для обратной засыпки) | 1 т | 59,5 | 31,67 |  | 31,67 |  | 1884,37 |  | 1884,37 |  |  |  |  |  |
| 36 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 64,85 | 22,04 |  | 22,04 |  | 1429,29 |  | 1429,29 |  |  |  |  |  |
| 37 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (асфальт и бетон и пр) | за т груза | 64,85 | 1,78 |  |  |  | 115,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (130*0,1*0,65=8,45тн) | за т груза | 64,85 | 2,52 |  |  |  | 163,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 28965,6 | 5243,31 | 10397,67 | 534,81 |  | 439,83 |  | 36,52 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 133306,42 | 32005,16 | 24476,87 | 3264,49 |  | 439,83 |  | 36,52 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс инфляции на 2 квартал 2008г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1, 28-32, 2, 15, 3-5, 13-14, 6, 11-12, 7-10, 16-19, 26-27, 20-21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 84870,51 | 26761,85 | 14079,2 | 2729,67 |  |  |  |  |
| мусор ПЗ=4,555 (Поз. 33, 35-36, 34, 37-38) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19470,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 31495,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89,3% ФОТ (от 35269,65) (Поз. 1, 28-32, 2, 15, 3-5, 13-14, 6, 11-12, 7-10, 16-19, 26-27, 20-21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31495,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 17634,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 35269,65) (Поз. 1, 28-32, 2, 15, 3-5, 13-14, 6, 11-12, 7-10, 16-19, 26-27, 20-21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17634,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 182437,07 |  |  |  |  | 439,83 |  | 36,52 |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3648,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 186085,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 33495,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 219581,26 |  |  |  |  | 439,83 |  | 36,52 |
|  |  |  |  |  |  | Составил Ф.Н.Зиннатова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |