Смета

На разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли здания санатория по адресу

ул.Кировоградская 171

Наименование проектной организации:

| № п\п | Характеристика здания или вида работ | № частей,глав,таблиц и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные работы для строительства | a | b | площадь | Р.П. | Объем работ | Объем работ по сметам | Кап.ремонт | Итог тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здание санатория | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства М 3003г.Таблица 44 К1=0,85-рабочий проект К2=0,05объем работ Т.44. (п.8) 5%(крыша) К3=1,11-объем работ сметы (11%) К4-кап.ремонт | 957,170 | 0,340 | 983,5 | 0,85 | 0,05 | 1,11 | 0,5 | 30,465 |
|  | Общей площадью 983,5кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стадия РП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,465 |
|  | Уральский коэффициент |  | 1,075 |  |  |  |  |  |  | 32,750 |
|  | Коэффициент инфляции |  | 2,69 |  |  |  |  |  |  | 88,096 |
|  | НДС |  | 18% |  |  |  |  |  |  | 15,857 |
|  | Сумма с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,954 |

Смету составил                                      Истомина В.А.

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт овощного цеха.

| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка пола из керамической плитки. | м² | 15 |
| 2 | Устройство мозаичного пола. | м² | 15 |
| 3 | Разборка стен из керамической плитки. | м² | 40 |
| 4 | Устройство стен из керамической плитки. | м² | 40 |
| 5 | Демонтаж оконных блоков и рам деревянных. | м² | 4 |
| 6 | Установка оконных досок, блоков и рам из металлопластика. | м² | 4 |
| 7 | Демонтаж дверного блока и полотна. | м² | 2 |
| 8 | Установка дверного блока и полотна улучшенных, влагостойких. | м² | 2 |
| 9 | Зачистка потолка от старой побелки. | м² | 15 |
| 10 | Побелка потолка известковым раствором. | м² | 15 |
| 11 | Демонтаж старой проводки. | м | 60 |
| 12 | Демонтаж выключателей одноклавишных утопленных. | шт. | 4 |
| 13 | Демонтаж выключателей двухклавишных утопленных. | шт. | 2 |
| 14 | Устройство электропроводки кабелем трёхжильным с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВТ. | м | 60 |
| 15 | Устройство выключателей одноклавишных утопленного вида. | шт. | 4 |
| 16 | Устройство выключателей двухклавишных утопленного вида. | шт. | 2 |
| 17 | Демонтаж розеток не утопленного вида. | шт. | 2 |
| 18 | Устройство розеток двойных утопленного вида. | шт. | 2 |
| 19 | Демонтаж электропускателей АС-3, ПМЕ-0-22-М8-Т3. | шт. | 2 |
| 20 | Установка электропускателей АС-3, ПМЕ-0-22-М8-Т3. | шт. | 3 |
| 21 | Демонтаж выключателей АП50 Б-3МТ УЗ. | шт. | 2 |
| 22 | Установка выключателей АП50 Б-3МТ УЗ. | шт. | 3 |
| 23 | Демонтаж осветительных приборов с люминесцентными лампами. | шт. | 2 |
| 24 | Установка осветительных приборов пылевлагозащитных с люминесцентными лампами. | шт. | 2 |
| 25. | Вывоз мусора | м³ |  |

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам                                  Г.Д.Лукичев

Утверждаю

Главный врач

_________М.Г.Пчельников

_____   _________2007г

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт холодильной камеры.

| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Морозильная камера №1 |  |  |
| 1. | Разборка стен из керамической плитки | м² | 30 |
| 2. | Штукатурка стены влагостойким раствором | м² | 14 |
| 3. | Устройство стен керамической плиткой | м² | 30 |
| 4. | Зачистка потолка от старой побелки | м² | 6 |
| 5. | Побелка потолка известковым раствором | м² | 6 |
| 6. | Демонтаж старой электропроводки | м | 50 |
| 7. | Устройство электропроводки кабелем трехжильным с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ | м | 50 |
| 8. | Демонтаж осветительных приборов | шт | 2 |
| 9. | Установка осветительных приборов пылевлагозащитных | шт | 2 |
| 10. | Демонтаж выключателей одноклавишных утопленных | шт | 3 |
| 11. | Установка выключателей одноклавишных утопленных | шт | 3 |
|  | Морозильная камера №2 |  |  |
| 12. | Разборка стен из керамической плитки | м² | 30,5 |
| 13. | Устройство стен из керамической плитки | м² | 30,5 |
| 14. | Зачистка потолка от старой побелки | м² | 8 |
| 15. | Побелка потолка известковым раствором | м² | 8 |
| 16. | Покраска деревянных дверей масляной краской | м² | 5,4 |
|  | Тамбур. |  |  |
| 17. | Покраска стен масляной краской на высоту до 1,5м. | м² | 5 |
| 18. | Зачистка стен от старой краски | м² | 5 |
| 19. | Зачистка стен и потолка от старой побелки | м² | 7,5 |
| 20. | Побелка стен и потолка известковым раствором | м² | 7,5 |
| 21. | Вывоз мусора | м³ | 0,5 |

.

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам                               Г.Д.Лукичев

Утверждаю

Главный врач

_________М.Г.Пчельников

_____   _________2007г

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на замену пола из керамической плитки на мозаичный пол

в коридоре продовольственного склада.

| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка пола из керамической плитки | м² | 66 |
| 2 | Устройство мозаичного пола | м² | 66 |
| 3 | Вывоз мусора | м³ | 0,3 |

.

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам                               Г.Д.Лукичев

Утверждаю

Главный врач

_________М.Г.Пчельников

_____   _________2007г

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж подвесного потолка типа «Байкал» | м² | 33,5 |
| 2. | Демонтаж старого подвесного потолка по деревянным брускам |  |  |
| 3. | Монтаж подвесного потолка типа «Байкал» | м² | 100,7 |
| 4. | Установка ламп дневного света | шт. | 20 |
| 5. | Замена проводки на 3-х жильную медную | м | 80 |
| 6. | Установка выключателей | шт. | 5 |

И.о.заместителя главного врача

по хозяйственным вопросам                                                     В.Г.Панфилова

Утверждаю

Главный врач

_________М.Г.Пчельников

_____   _________2008г

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт 9-й группы.

| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ I общестроительные работы Игровая комната |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из линолеума | м² | 50 |
| 2 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых , пропитанных специальным составом | м² | 50 |
| 3 | Устройство полов из линолеума на специальном клее | м² | 50 |
| 4 | Перетирка штукатурки стен внутри помещения известковым раствором | м² | 30 |
| 5 | Окраска стен масляной краской, улучшенной | м² | 70 |
| 6 | Демонтаж оконных блоков и рам деревянных | м² | 18 |
| 7 | Уменьшение площади остекления на высоту до 60см., кладка кирпичная | м² | до 8 |
| 8 | Установка оконных блоков из металлопластика | м² | 14 |
| 9 | Перетирка штукатурки потолка известковым раствором | м² | 50 |
| 10 | Побелка потолка и стен известковым раствором | м² | 65 |
| 11 | Демонтаж дверных блоков и полотен деревянных | м² | 5 |
| 12 | Установка дверных блоков и полотен деревянных | м² | 5 |
| 13 | Установка дверных замков типа скоба и накладных | Шт. | 4 |
| 14 | Покраска дверных блоков и полотен масляной краской | м² | 9 |
|  | РАЗДЕЛ II общестроительные работы Спальные комнаты | м² |  |
| 15 | Разборка покрытий полов из линолеума | м² | 52 |
| 16 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых , пропитанных специальным составом | м² | 52 |
| 17 | Устройство полов из линолеума на специальном клее | м² | 52 |
| 18 | Перетирка штукатурки стен внутри помещения известковым раствором | м² | 40 |
| 19 | Покраска стен масляной краской улучшенной на 2раза | м² | 90 |
| 20 | Очистка, перетирка потолка от старой штукатурки, побелки | м² | 52 |
| 21 | Побелка потолка известковым раствором На2раза | м² | 52 |
| 22 | Демонтаж перегородки между спальнями | м² | 17 |
| 23 | Устройство перегородки из ГКЛ влагостойкого | м² | 34 |
| 24 | Демонтаж оконных блоков и рам, подоконных досок деревянных | м² | 8 |
| 25 | Установка оконных блоков и рам, подоконных досок из металлопластика | м² | 8 |
| 26 | Демонтаж дверных блоков и полотен деревянных (2шт) | м² | 4 |
| 27 | Установка дверных блоков и полотен деревянных типа канадка | м² | 4 |
| 28 | Покраска дверных блоков и полотен | м² | 8 |
| 29 | Демонтаж дверных блоков и полотен | м² | 3,5 |
| 30 | Установка дверей запасного выхода из металлопластика | м² | 3,5 |
| 31 | Установка дверных замков типа скоба и накладных | Шт. | 2+2 |
| 32 | Закрыть отопительные приборы специальными панелями | м² | 30 |
| 33 | Покраска отопительных приборов | м² | 30 |
|  | РАЗДЕЛ III Общестроительные работы Раздевалка |  |  |
| 34 | Разборка покрытий полов из линолеума | м² | 16 |
| 35 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых , пропитанных специальным составом | м² | 16 |
| 36 | Устройство полов из линолеума | м² | 16 |
| 37 | Перетирка штукатурки стен внутри помещения известковым раствором | м² | 20 |
| 38 | Побелка потолка известковым раствором | м² | 20 |
| 39 | Перетирка, очистка стен старой штукатурки | м² | 18 |
| 40 | Покраска стен масляной краской улучшенной на 2раза | м² | 36 |
| 41 | Демонтаж оконных блоков и рам, подоконных досок деревянных | м² | 4 |
| 42 | Установка оконных блоков и рам, подоконных досок из металлопластика | м² | 4 |
| 43 | Демонтаж дверных блоков и полотен деревянных | м² | 2 |
| 44 | Установка дверных блоков и полотен деревянных типа канадка | м² | 2 |
| 45 | Покраска дверных блоков и полотен масляной краской | м² | 4 |
| 46 | Установка дверных замков типа скоба и накладных | Шт. | 1+1 |
| 47 | Устройство специальных плит на приборы отопления металлические | м² | 3 |
| 48 | Покраска отопительных приборов масляной краской | м² | 3 |
|  | РАЗДЕЛ IV Общестроительные работы сестринская | м² |  |
| 49 | Разборка покрытий полов из линолеума | м² | 16 |
| 50 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых , пропитанных специальным составом | м² | 16 |
| 51 | Устройство полов из линолеума | м² | 16 |
| 52 | Перетирка потолка старой штукатурки ,побелки известковым раствором | м² | 20 |
| 53 | Побелка потолка известковым раствором | м² | 20 |
| 54 | Перетирка стен штукатурки известковым раствором | м² | 18 |
| 55 | Покраска стен масляной краской улучшенной на 2раза | м² | 40 |
| 56 | Демонтаж оконных блоков, рам , подоконных досок деревянных | м² | 7 |
| 57 | Установка оконных блоков и рам, подоконных досок из металлопластика | м² | 7 |
| 58 | Демонтаж дверных блоков и полотен деревянных | м² | 2 |
| 59 | Установка дверных блоков и полотен деревянных типа канадка |  | 2 |
| 60 | Покраска дверных блоков и полотен масляной краской | м² | 4 |
| 61 | Покраска приборов отопления масляной краской | м² | 3 |
| 62 | Приборы отопления закрыть специальными панелями(металлическими) | м² | 4 |
| 63 | Установка дверных замков типа скоба и накладной | Шт. | 1+1 |
|  | РАЗДЕЛ V Общестроительные работы Умывальная комната |  |  |
| 64 | Разборка полов из керамической плитки | м² | 8 |
| 65 | Устройство гидроизоляции | м² | 8 |
| 66 | Устройство полов из керамической плитки | м² | 8 |
| 67 | Разборка стен из керамической плитки | м² | 16 |
| 68 | Устройство стен из керамической плитки на клею на высоту 1,5м | м² | 16 |
| 69 | Затирка стен от старой штукатурки, побелки известковым раствором | м² | 16 |
| 70 | Побелка стен известковым раствором | м² | 16 |
| 71 | Зачистка потолка от старой побелки | м² | 10 |
| 72 | Побелка потолка известковым раствором |  | 10 |
| 73 | Демонтаж оконных блоков и рам деревянных | м² | 2,5 |
| 74 | Установка оконных блоков и рам из металлопластика | м² | 2,5 |
| 75 | Демонтаж дверных блоков и полотен деревянных | м² | 2 |
| 76 | Установка дверных блоков и полотен деревянных типа канадка | м² | 2 |
| 77 | Покраска дверных блоков и полотен масляной краской | м² | 4 |
| 78 | Приборы отопления закрыть специальными панелями(металлическими) | м² | 1,5 |
| 79 | Покраска приборов отопления масляной краской | м² | 1,5 |
| 80 | Установка дверных замков типа скоба | шт | 1 |
|  | РАЗДЕЛ VI Общестроительные работы Туалетная комната |  |  |
| 81 | Разборка полов из керамической плитки | м² | 8 |
| 82 | Устройство гидроизоляции | м² | 8 |
| 83 | Устройство полов из керамической плитки | м² | 8 |
| 84 | Разборка перегородок кирпичных | м² | 2,3 |
| 85 | Устройство перегородок из кирпича размером 1,8*1,5 =2шт | м² | 3 |
| 86 | Установка между перегородками дверных блоков и полотен типа канадка 3шт.0,9*1,6 | м² | 3,6 |
| 87 | Выравнивание стен от старой штукатурки, побелки | м² | 22 |
| 88 | Облицовка стен, перегородок из керамической плитки на высоту 1,5м | м² | 30 |
| 89 | Очистка потолка от старой побелки | м² | 12 |
| 90 | Побелка потолка известковым раствором | м² | 12 |
| 91 | Демонтаж дверных блоков и полотен деревянных | м² | 2 |
| 92 | Установка дверных блоков и полотен деревянных типа канадка | м² | 2 |
| 93 | Покраска дверных блоков и полотен деревянных | м² | 4 |
| 94 | Установка дверных замков типа скоба | шт | 4 |
|  | РАЗДЕЛ VII Общестроительные работы Коридор |  |  |
| 95 | Разборка покрытий полов из линолеума | м² | 5.5 |
| 96 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | м² | 5.5 |
| 97 | Устройство полов из линолеума | м² | 5.5 |
| 98 | Затирка стен старой штукатурки | м² | 9 |
| 99 | Покраска стен и потолка поливинилацентными водоэмульсионными составами улучшенная | м² | 14 |

Утверждаю

Главный врач

_________М.Г.Пчельников

_____   _________2008г

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт 6-й группы.

| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ I общестроительные работы Игровая комната |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из линолеума | м² | 50 |
| 2 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых , пропитанных специальным составом | м² | 50 |
| 3 | Устройство полов из линолеума на специальном клее | м² | 50 |
| 4 | Перетирка штукатурки стен внутри помещения известковым раствором | м² | 42 |
| 5 | Устройство плинтусов | м² | 30 |
| 6 | Окраска стен масляной краской на 2раза, улучшенной | м² | 50 |
| 6 | Демонтаж оконных блоков и рам деревянных | м² | 18 |
| 7. | Очистка потолка старой штукатурки известковым раствором | м² | 40 |
| 8 | Побелка потолка известковым раствором | м² | 60 |
| 9 | Демонтаж оконных блоков, рам ,подоконных досок деревянных | м² | 17 |
| 10 | Уменьшение площади остекления на высоту до 60см., кладка кирпичная | м² | 4 |
| 11 | Установка оконных блоков,рам,подоконных досок из металлопластика | м² | 14 |
| 12 | Покраска приборов отопления масляной краской на 2раза | м² | 18 |
| 13 | Закрыть приборы отопления специальными панелями (металлическими) | м² | 20 |
|  | РАЗДЕЛ II общестроительные работы Спальная комната | м² |  |
| 15 | Разборка покрытий полов из линолеума | м² | 48 |
| 16 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых , пропитанных специальным составом | м² | 48 |
| 17 | Устройство полов из линолеума на специальном клее | м² | 48 |
| 18 | Перетирка штукатурки стен внутри помещения известковым раствором | м² | 36 |
| 19 | Покраска стен масляной краской улучшенной на 2раза | м² | 40 |
| 20 | Очистка, перетирка потолка от старой штукатурки, побелки и затирка известковым раствором | м² | 50 |
| 21 | Побелка потолка известковым раствором | м² | 68 |
| 22 | Демонтаж оконных блоков и рам, подоконных досок деревянных | м² | 17 |
| 23 | Уменьшение площади остекления на высоту до 60см., кладка кирпичная | м² | 4 |
| 24 | Установка оконных блоков,рам,подоконных досок из металлопластика | м² | 14 |
| 25 | Демонтаж оконных блоков и полотен деревянных | м² | 2 |
| 26 | Установка дверных блоков и полотен деревянных типа канадка | м² | 2 |
| 27 | Установка дверных замков типа скоба | Шт. | 1 |
| 28 | Покраска дверных блоков и полотен масляной краской | м² | 4 |
| 29 | Покраска отопительных приборов масляной краской на 2раза | м² | 16 |
| 30 | Закрыть отопительные приборы специальными панелями (металлические) | м² | 18 |
|  | РАЗДЕЛ III Общестроительные работы Раздевалка |  |  |
| 31 | Разборка покрытий полов из линолеума | м² | 20 |
| 32 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых , пропитанных специальным составом | м² | 20 |
| 33 | Устройство полов из линолеума | м² | 20 |
| 34 | Очистка потолка от старой побелки, штукатурки и затирка известковым раствором | м² | 25 |
| 35 | Очистка стен от старой побелки, штукатурки и затирка известковым раствором | м² | 25 |
| 36 | Побелка потолка известковым раствором | м² | 24 |
| 37 | Покраска стен масляной краской улучшенной на 2раза | м² | 25 |
| 38 | Демонтаж оконных блоков и рам, подоконных досок деревянных | м² | 9 |
| 39 | Установка оконных блоков и рам, подоконных досок из металлопластика | м² | 9 |
| 40 | Демонтаж дверных блоков и полотен деревянных(2шт.) | м² | 4 |
| 41 | Установка дверных блоков и полотен деревянных типа канадка | м² | 4 |
| 42 | Покраска дверных блоков и полотен масляной краской | м² | 8 |
| 43 | Установка дверных замков | Шт. | 2 |
| 44 | Покраска отопительных приборов масляной краской | м² | 8 |
| 44 | Закрыть отопительные приборы специальными панелями (металлические) | м² | 10 |
|  | РАЗДЕЛ IV Общестроительные работы Умывальная комната |  |  |
| 45 | Разборка полов из керамической плитки | м² | 10 |
| 46 | Устройство гидроизоляции | м² | 10 |
| 47 | Устройство полов из керамической плитки | м² | 10 |
| 48 | Разборка стен из керамической плитки | м² | 10 |
| 49 | Устройство стен из керамической плитки на клею на высоту 1,5м | м² | 10 |
| 50 | Затирка стен от старой штукатурки, побелки известковым раствором | м² | 11 |
| 51 | Побелка стен известковым раствором | м² | 11 |
| 52 | Зачистка потолка от старой побелки, штукатурки, затирка известковым раствором | м² | 10 |
| 53 | Побелка потолка известковым раствором | м² | 10 |
| 54 | Демонтаж оконных блоков и рам деревянных | м² | 3 |
| 55 | Установка оконных блоков и рам из металлопластика | м² | 3 |
| 56 | Демонтаж дверных блоков и полотен деревянных | м² | 2 |
| 57 | Установка дверных блоков и полотен деревянных типа канадка | м² | 2 |
| 58 | Покраска дверных блоков и полотен масляной краской | м² | 4 |
| 59 | Приборы отопления закрыть специальными панелями(металлическими) | м² | 1,5 |
| 60 | Покраска приборов отопления масляной краской | м² | 3 |
| 61 | Установка дверных замков типа скоба | шт | 1 |
|  | РАЗДЕЛ V Общестроительные работы Туалетная комната |  |  |
| 62 | Разборка полов из керамической плитки | м² | 8 |
| 63 | Устройство гидроизоляции | м² | 8 |
| 64 | Устройство полов из керамической плитки | м² | 8 |
| 65 | Разборка перегородок кирпичных | м² | 6 |
| 66 | Устройство перегородок из кирпича | м² | 6 |
| 67 | Разборка стен из керамической плитки | м² | 8 |
| 68 | Облицовка стен, перегородок из керамической плитки | м² | 14 |
| 69 | Демонтаж дверных блоков и полотен деревянных | м² | 2 |
| 70 | Установка дверных блоков и полотен деревянных типа канадка | м² | 2 |
| 71 | Покраска дверных блоков и полотен деревянных | м² | 4 |
| 72 | Установка дверных замков типа скоба | шт | 1 |

Утверждаю

Главный врач

_________М.Г.Пчельников

_____   _________2008г

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт сетей водопровода и канализации 6группы.

| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб ø 100мм | м | 45 |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб высокой прочности | м | 50 |
| 3 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб ø 50мм | м | 50 |
| 4 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ø 50мм | м | 55 |
| 5 | Разборка унитазов | Шт. | 3 |
| 6 | Установка унитазов | Шт. | 3 |
| 7 | Снятие смывных бачков унитазов | Шт. | 3 |
| 8 | Установка смывных бачков унитазов | Шт. | 3 |
| 9 | Снятие кранов смывных бачков унитазов ø 15мм. | Шт. | 3 |
| 10 | Установка кранов для смывных бачков унитазов ø 15мм. | Шт. | 3 |
| 11 | Установка гибких шлангов для смывных бачков унитазов ø 15мм. | Шт. | 3 |
| 12 | Разборка смесителей умывальников и ванны для мытья ног | Шт. | 7 |
| 13 | Установка смесителей умывальников и ванны для мытья ног | Шт. | 7 |
| 14 | Разборка умывальников (раковин) одиночных) | Шт. | 6 |
| 15 | Установка умывальников (раковин) ,сифонов) | Шт. | 7 |
| 16 | Демонтаж ножной ванны | Шт. | 1 |
| 17 | Установка ванны для мытья ног | Шт. | 1 |
| 18 | Разборка Трубопровода из стальных труб ø 15мм. Из туалета и умывальника | м | 30 |
| 19 | Установка трубопровода из полипропиленовых труб ø 15мм для туалета и умывальника | м | 30 |
| 20 | Разборка трубопровода стояков ГВС и ХВС ø 25мм стальных | м | 60 |
| 21 | Установка трубопровода стояков ГВС и ХВС ø 25мм полипропиленовых армированных | м | 60 |
| 22 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | шт | 12 |
| 23 | Установка кранов водоразборных или туалетных шаровых с присоединениями ø15мм, ø25мм. | Шт шт | 10 6 |
| 24 | Крепления для трубопроводов, кронштейны, планки, хомуты | кгæ | 50 |
| 25 | Части фасонные из полиэтилена ø 100мм трубопровода | шт | 10 |
| 26 | Части фасонные трубопровода из полиэтилена ø 50мм | шт | 14 |
| 27 | Переход трубопровода полиэтиленовые ø 100мм на ø 50мм. | шт | 8 |
| 28 | Части фасонные из полиэтилена отводы ø 100мм | шт | 8 |
| 29 | Части фасонные из полиэтилена отводов ø 50мм | шт | 8 |
| 30 | Тройники №МТ 15мм*15мм | шт | 14 |
| 31 | Угольники №МТ 15мм*15мм | шт | 14 |
| 32 | Муфты (внутренняя резьба)№МТ 20мм*1\2 | шт | 14 |
| 33 | Муфты (внутренняя резьба) №МТ 15мм*1.2 | шт | 16 |

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам                            Г.Д.Лукичев

Утверждаю

Главный врач

_________М.Г.Пчельников

_____   _________2008г

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт внутреннего освещения  6 группы.

| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ I |  |  |
| 1 | Демонтаж старого алюминиевого кабеля | м | 286 |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов, светильники с лампами накаливания | шт | 26 |
| 3 | Демонтаж осветительных приборов ,выключатели. розетки | шт | 16 |
| 4 | Пробивка бетонных потолков, кирпичных борозд,площадью до 50 м² | м | 130 |
| 5 | Монтаж проводов групповых осветительных сетей, провод в защитной оболочке или кабель трехжильный медный под штукатурку в стенах или бороздах | м | 400 |
| 6 | Установка выключателей двухклавишных утопленного типа при скрытй проводке | шт | 6 |
| 7 | Установка выключателей одноклавишных утопленного типа при скрытой проводке | шт | 8 |
| 8 | Установка светильников для ламп накаливания пылевлагозащитных | шт | 4 |
| 9 | Установка дежурного освещения ,светильники накаливания в раздевалке, игровой, спальне,умывальне | шт | 4 |
| 10 | Установка светильников с люминисцентными лампами отдельно устанавливаемого на штырях с количеством ламп в светильнике до 4-х | шт | 22 |
| 11 | Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке Одноклавишных-8шт Двухклавишных-6шт. | шт | 14 |
|  | РАЗДЕЛ II Материалы |  |  |
| 1 | Кабель силовой напряжением 660В с медными жилами поливинилхлоридной изоляцией | м | 300 |
| 2 | Кабель силовой напряжением 660В с медными поливинилхлоридной изоляцией с оболочкой марки ВВГ | м | 200 |
| 3 | Коробка установочная КХВ-1м | шт | 15 |
| 4 | Коробка распределительная | шт | 15 |
| 5 | Розетка штепсельная 2-х клавишная | шт | 6 |
| 6 | Розетка штепсельная 1-клавишная | шт | 8 |
| 7 | Выключатели 1-клавишные | шт | 8 |
| 8 | Выключатели 2-х клавишные | шт | 6 |
| 9 | Светильники с 4-мя лампами люминисцентными ЛВО-037 | шт | 22 |
| 10 | Лампы люминисцентные ртутные | шт | 90 |
| 11 | Стартеры 20С | Шт | 90 |
| 12 | Светильник накаливания 03*100 | шт | 6 |
| 13 | Светильник накаливания Н55 | шт | 6 |

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам                         Г.Д.Лукичев