Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ _2___от « _08» августа 2008 г.

техническое задание

на текущий ремонт помещений

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74» г. Перми

по адресу ИВ. Франко, 49.

Максимальная цена муниципального контракта   499 990 рублей.

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул.Ив. Франко, 49

Сроки выполнения работ: 30 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в дефектной ведомости, или «эквивалент».

Работы выполнять под контролем администрации учреждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Требования к результатам работ. Выполнить текущий ремонт помещений в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74» г. Перми в полном объеме соответственно Техническому заданию. Объем работ по ремонту полностью должен быть учтен участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Раздел 1. Кабинет №36. Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,854 |  |
| 2 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5мм | 100 кв.м поверхности | 0,854 |  |
| 3 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных стенок Обоснование коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8; МАТ*0) | 100 кв.м. деталей | 0,09 |  |
| 4 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен. | 100 кв.м. поверхности | 1,3 |  |
| 5 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 кв.м. | 1,3 |  |
| 6 | От перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 кв.м. расчищенной поверхности | 0,1 |  |

| 7 | Раздел 2. Процедурный кабинет, медицинский кабинет. Снятие обоев простых и улучшенных | 100 кв.м. очищаемой поверхности | 1,58 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм. | 100 кв.м отремонтированной поверхности. | 0,8 |  |
| 9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен. | 100 кв.м. поверхности | 1,58 |  |
| 10 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 1,58 |  |
| 11 | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,349 |  |
| 12 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 кв.м. покрытия | 0,184 |  |
| 13 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 кв.м. покрытия | 0,184 |  |
| 14 | Проолифка полов | 100 кв.м. покрытия поверхности | 0,368 |  |
| 15 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 кв.м. покрытия | 0,168 |  |
| 16 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,12 |  |
| 17 | Раздел 3. Ремонт санузлов. Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,03 |  |
| 18 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединением | 10 комплектов | 0,3 |  |
| 19 | Демонтаж санитарных приборов моек | 100 приборов | 0,02 |  |
| 20 | Установка моек на одно отделение | 10 комплектов | 0,2 |  |
| 21 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонным и частями | 0,28 |  |
| 22 | Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,28 |  |
| 23 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,72 |  |
| 24 | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0,16 |  |
| 25 | Установка дверных блоков туалетных кабинок | 10 штук блоков | 0,3 |  |
| 26 | Дверки в кабинках туалетных комнат | М2 | 6 |  |
| 27 | Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных | комплекты | 3 |  |
| 28 | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | 100 м 2 перегородки барьеров | 0,2 |  |
| 29 | Раздел 4. Новый раздел Разборка деревянных ограждений радиаторов | 100 кв.м. забора | 0,1 |  |
| 30 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,02 |  |
| 31 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 кв.м. обшивки стен за вычетом проемов | 0,11 |  |
| 32 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности или покрытия | 0,11 |  |
| 33 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 100 штук | 2,21 |  |
| 34 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 штук | 2,21 |  |
| 35 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 221 |  |