Приложение № 1

к извещению №446А от 08 августа 2008г.

Описание состава и объемы выполняемых работ.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0,01 |
| 2 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100м2 покрытий | 5,54 |
| 3 | Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100м2 кровли | 5,54 |
| 4 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100м2 кровли | 5,54 |
| 5 | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной | 1м3 кладки | 0,5 |
| 6 | Кладка вентиляционных труб кирпичных (примечание) | 1м3 кладки (без вычета пустот) | 1,2 |
| 7 | Восстановление кладки участков вент. каналов на чердачном перекрытии (прим.) | 100м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,05 |
| 8 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм (вент. шахты, каналы) | 100м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 9 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100мм (часть стояка на чердаке) | 100м трубопровода | 0,06 |
| 10 | Установка частей канализационного стояка патрубка (прим.) | 1шт. | 2 |
| 11 | Установка частей канализационного стояка (прим.) флюгарки | 1шт. | 2 |
| 12 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш, смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100м | 0,761 |
| 13 | Установка стропил | 1м3 древесины конструкции | 6 |
| 14 | Устройство обрешетки сплошной из досок (свесы, конек) | 100м2 | 1,815 |
| 15 | Устройство мелких покрытий (карнизы, конек) из листовой оцинкованной стали | 100м2 покрытия | 0,9 |
| 16 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусок под кровлю из асбестоцементных листов | 100м2 | 3,686 |
| 17 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетки с ее устройством | 100м2 кровли | 5,54 |
| 18 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длинной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 44мм и более второго сорта | м3 | -5,76 |
| 19 | Ограждение кровель перилами | 100м ограждения | 0,761 |
| 20 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 |
| 21 | Простая окраска масляными составами по дереву, заполнение проемов оконных Обоснования коэффициентов: Новый коэффициент (П3*2,5) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 22 | Приборы оконные | Компл. | 2 |
| 23 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100м2 изолируемой поверхности | 2,9 |
| 24 | Изоляция покрытии и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1м3 изоляции | 43,9 |
| 25 | Материал теплоизоляционный (Isover) или эквивалент | м3 | 43,9 |
| 26 | Укладка ходовых досок | 100м ходов | 0,5 |
| 27 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов Обоснования коэффициентов: Новый коэффициент (МАТ*0) | 10м3 древесины в конструкции | 0,3 |
| 28 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам Обоснования коэффициентов: Новый коэффициент (МАТ*0) | 1000м2 обработанной поверхности | 2,216 |
| 29 | Состав «Пирилакс» или эквивалент | кг. | 664 |
| 30 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный | за т груза | 27 |
| 31 | Перевозка навалочных грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1т | 27 |