# Приложение № 1

# к извещению №1   от 8 августа 2008 года

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
для проведения запроса котировок на производство работ

### по текущему ремонту (устранение предписаний ГПН) в МОУ

### «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» г. Перми

Заказчик: 	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми.

Адрес:	614000, г. Пермь, улица Сибирская, дом 33

Источник финансирования:    бюджет г. Перми

Срок выполнения работ не должен превышать 30 календарных дней.

ТРЕБОВАНИЯ к производству работ:

- работы производятся в соответствии с техническим заданием (опись работ), локальным сметным расчетом № 1,  требованиями СНиП 121-01-97 * п. 6.25 (Пожарная безопасность зданий и сооружений), ППБ-01-03 п. 15, ППБ 101-89 , ГОСТ, РОСТ, СанПиН, с предоставлением сертификатов на используемые материалы;

- для выполнения работ необходимо наличие лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия народов РФ (памятников истории и культуры) в соответствии с перечнем основных видов выполняемых работ и государственным стандартом;

- предусматриваемые к использованию материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении;

- поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты.

ВЕДОМОСТЬ объёмов работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1526 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,141 |  |
| 3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,141 |  |
| Раздел 2. Люки и двери огнестойкие |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Коэффициенты к позиции: Новый коэффициент ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 тонна | 0,1 |  |
| 5 | Демонтаж металлических люков Коэффициенты к позиции: Новый коэффициент ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1м2 проёма | 3,25 |  |
| 6 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 тонна | 0,1 |  |
| 7 | Установка металлических люков | 1м2 проёма | 3,25 |  |
| 8 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0,01728 |  |
| 9 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1м2 проёма | 1,728 |  |
| 10 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0102 |  |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0102 |  |
| 12 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 13 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | 1м2 проёма | 2,76 |  |
| #### Раздел 3. Отопление |  |  |  |  |
| 14 | Демонтаж радиаторов: чугунных Коэф-ты к позиции: ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,085 |  |
| 15 | Установка конвекторов | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,085 |  |
| 16 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1шт | 24 |  |