ИЗВЕЩЕНИЕ  № 58 от  11.08.08г.  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

На выполнение работ: «Замена подземного кабеля на участке бесхозяйной электрической сети от ТП до жилого дома по ул. Хрустальной, 10»

Муниципальный заказчик: Администрация Мотовилихинского района г. Перми

Почтовый адрес: г. Пермь, 614014, ул. Уральская,36

Тел./факс: 260 24 16, факс 266 08 88

Ответственный исполнитель: Скрыпник Светлана Геннадьевна

Заказчик предусматривает осуществить за счет средств бюджета г. Перми выполнение работ способом запроса котировок: работы по замене подземного кабеля на участке бесхозяйной электрической сети от ТП до жилого дома по ул. Хрустальной, 10

Техническое задание

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; | 100 м3 конструкций | 0.02 |
| 2 | Разработка грунта вручню в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами | 100 м3 грунта | 0.27 |
| 3 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий | 100 м кабеля | 1 |
| 4 | Отключение зажимов жил проводов или кабелей.сечение | 100 шт. | 0,12 |
| 5 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 1 |
| 6 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом. | 100 м кабеля | 1 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | 100 м3 грунта | 0.18 |
| 8 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов | 1000 м2 основания | 0.003 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/куб.м. | 1000 м2 покрытия | 0.003 |
| 10 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0.003 |
| 11 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0.01 |
| 12 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение. | 100 жил | 0.08 |
|  | Всего с НДС: 195 000.00 |  |  |
| Гарантия сроком 12 месяцев |  |  |  |

Сроки выполнения работ: начало производства работ: с момента заключения муниципального контракта,

окончание производства работ: в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 195 000,00 (Сто девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

Место выполнения работ: г. Пермь, Мотовилихинский район, от ТП до жилого дома по ул. Хрустальная, 10

Выполнение работ осуществляется юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на данный вид работ.

Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ, согласовав их с Заказчиком и представив их реквизиты.

К котировочной заявке необходимо представить локальный сметный расчет (локальная смета), составленный в территориальных единичных расценках (ТЭР) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008 года.

Срок и условия оплаты выполнения работ: безналичным перечислением денежных средств, предусмотрена предоплата 30% от стоимости муниципального контракта,  в течение 30 дней после подписания актов  сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат    (ф. КС-3), согласно счета или счета-фактуры.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению № 1 к извещению  по факсу 266-08-88, 260-24-16 или курьером по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 36, каб. 304 до 18 часов 00 минут 18.08.2008г.

Цена работ должна быть указана с учетом следующих расходов: все выплаченные и подлежащие выплате налоги и сборы, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  от 5 до 20 дней, с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Глава администрации района                  ___________________                                       С.В.Мальцев

(должность)	                                                  (подпись)	                                                    (ФИО)

М.п.