Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН

№ ЗК60-08/08-Об-во гл.вх. ЖК №2

Уважаемые господа!                                                                                  12 августа 2008г.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» (614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, тел./факс 8(342)260-49-51,

(e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Предусматривает осуществить:

Закупку работ на обустройство входной группы главного входа в здании женской консультации №2 МУЗ «ГКБ №6» по адресу: Грачева,12. Лит.«Е»,  за счет средств муниципального бюджета, предусмотренных по субвенциям по программе «Качественное здравоохранение» на сумму (максимальная цена контракта) 499 884,26 (Четыреста  девяносто девять  тысяч  восемьсот восемьдесят четыре  рубля 26 коп.) способом запроса котировок.

Дополнительная информация:

Женская  консультация №2 размещена в отдельно стоящем здании по ул. Грачева,12, Лит. «Е».  Здание построено в 1910 году.

Проектом предусмотрено:

- Сооружение пандуса, лестницы и тамбура главного входа после демонтажа существующего крыльца из металлоконструкций. Проектируемый вход организован через наружный тамбур в витражном исполнении. Устройство основания входной группы запроектировано устройством монолитной плиты из бетона кл. В15 толщиной 300  мм, и 150 мм, на отметке – 1,2 и -0,00 с закладными деталями.

- К входной группе также относится устройство  наружной противопожарной лестницы с площадкой и ограждением из металлоконструкций. Площадка и ступени облицованы плиткой, основание  спроектировано с устройством  буронабивной сваи с полостью труба ДУ-325х4 L= 1400.

- Средняя  площадка запроектирована на опоре из трубы ДУ-159х7 L=3950 и швеллера №18, площадка второго этажа запроектирована на опорах из швеллера № 18 L=4780, покрытие  площадок и ступеней выполнять из листовой стали толщиной 3мм. с ромбическим рифлением. Поручни  ограждений выполнять трубой ДУ-50мм,стойки ДУ-40мм, перемычки ДУ-20мм.

- Устройство заполнения дверного проема входа в здание запроектированы металлическими утепленными дверями ДН 27-17.

- Устройство тамбура крыльца из металлопластика (двухкамерный стеклопакет) с сопротивлением теплопередачи R-0.6 с применением тонировки остекления. Дверь входа в тамбур из металлопластика (двухкамерный стеклопакет) ДН 21-15.

-   Огрунтовка металлических конструкций ГФ-021.

- Отделка перекрытия тамбура главного входа металлическим сайдингом на металлическом каркасе.

Локальная смета (приложение №1) составлена на основании Сборников ТЕР в ценах 2-го квартала 2008 года на строительные  работы по Пермской области.

Участник размещения заказа имеет право посетить объект, ознакомиться с проектом, предварительно согласовав время посещения с Заказчиком по телефону:        260-41-36.

-Требования к качеству:

Участник на участие в котировке должен иметь соответствующую лицензию. При

производстве работ должен применяться только сертифицированный материал.

Организация работ на объекте должна быть согласована с Заказчиком. Работы должны производиться в строгом соответствии с проектом, разработанным ООО «ПЕРМОБЛПРОЕКТ» и согласованным с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» администрации г. Перми.

Участник должен представить обоснование снижения цены (сметный расчет). Представить Заказчику график производства  работ. Результат  выполненных  работ  Подрядчик  обязан сдать Заказчику и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» с оформлением актов  освидетельствования скрытых работ, счетов-фактур на применяемые материалы и др. соответствующей документации.

Существенные условия контракта:

-Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – в течение 3 (трёх) дней  со дня подписания муниципального контракта;

Окончание выполнения работ - 30 сентября 2008 года с учетом согласования исполнительной документации и актов с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»

Гарантийный срок не менее36 месяцев.

-Стоимость работ остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать все налоги, оплату транспортных расходов, страхование и прочие платежи, связанные с выполнением данной работы.

-Оплата работ:

Аванс в размере 30% цены муниципального контракта в течение 15 дней с момента подписания контракта;

Окончательный  расчёт за выполненные работы будет произведён безналичным

перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20

рабочих дней после предоставления актов приёмки выполненных работ, счёта-

фактуры на  выполненные работы, оформленных в установленном порядке.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме приложения №2 до 16 часов 00 мин. 21 августа 2008 года.

Котировочные заявки принимаются от лиц имеющих лицензию на выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, Плановый отдел, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем –на 6 календарный день, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проект Муниципального контракта – Приложение № 3.

- И.о. главного  врача МУЗ «ГКБ №6»                                                                        Ю.В. Шеина