ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На капитальный ремонт по устройству дверных проемов ( эвакуационных выходов)  в здании лицея по предписаниям ГПН , в рамках проекта «Новая школа»

МОУ «Лицей №5» по ул. Пархоменко, 2  Орджоникидзевского р-на г. Перми

| № п/п | Раздел | Информация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование объекта | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей № 5 Орджоникидзевского р-на г. Перми |  |  |
| 2 | Объем работы, материалы | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 кв. м | 0,2302 |
|  |  | Демонтаж деревянных коробок в каменных стенах; с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,07 |
|  |  | Снятие дверных полотен | 100м2 дверных полотен | 0,1485 |
|  |  | Кладка перегородок из керам.кирпича армированных:толщина ½ кирпича при высоте этажа до 4м | 100м2 перегородок ( за вычетом проемов) | 0,1928 |
|  |  | Кирпич керам. полнотелый одинарный, размером 250*120*65 мм | 1000шт. | -0,971712 |
|  |  | Кирпич К-О 125/25 | Тыс.шт. | 0,971712 |
|  |  | Укладка перемычек | 100шт. сборных конструкций | 0,04 |
|  |  | Перемычка ж/б 2ПБ 13-1-п | Шт. | 4 |
|  |  | Оштукатуривание поверхностей, улучшенное | 100м2 | 0,3856 |
|  |  | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м 2 | 0,527 |
|  |  | Улучшенная окраска масляными составами | 100м2 | 0,1123 |
|  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой до 10% | 100м2 | 0,1435 |
|  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву | 100 м2 | 0,15 |
|  |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону | 100м2 | 0,202 |
|  |  | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100м2 | 0,202 |
|  |  | Смена простильных дощатых полов: полная смена досок | 100м2 | 0,202 |
|  |  | Устройство покрытий из линолеума | 100м2 | 0,202 |
|  |  | Ремонт ступеней:деревянных | 100ступеней | 0,03 |
|  |  | Крыльцо |  |  |
|  |  | Разборка кирпичных участков крылечка | 1м3 | 2,35 |
|  |  | Разборка бетонных оснований крыльцо | 1м3 | 0,63 |
|  |  | Разборка полов | 10м2 | 0,47 |
|  |  | Кладка из керам. Кирпича наружных стен | 1м3 | 0,42 |
|  |  | Кирпич керам. Полнотелый размер 250*120*65 | 1000шт. | -0,16548 |
|  |  | Кирпич К-О 125/25 | Тыс.шт. | 0,16548 |
|  |  | Монтаж рам | 1т конструкций | 0,135 |
|  |  | Металлоконструкция рам | 1т | 0,135 |
|  |  | Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм | 100м2 | 0,0472 |
|  |  | Устройство покрытий бетонных на каждые 5мм | 100м2 | 0,0472 |
|  |  | Бетон В 15 | М3 | 0,39 |
|  |  | Установка закладных деталей | 1т | 0,02479 |
|  |  | Сетки арматурные из стали А-3 | т | 0,2479 |
|  |  | Железнение цементных покрытий | 100м2 | 0,0472 |
|  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115 | 100м2 | 0,06 |
|  |  | Кладка перегородок из керам. кирпича | 100м2 | 0,32 |
|  |  | Оштукатуривание поверхностей; улучшенное стен | 100м2 | 0,64 |
|  |  | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная стен | 100м2 | 0,64 |
|  |  | Установка оконных блоков из ПВХ | 100м2 | 0,04719 |
|  |  | Штукатурка откосов | 100м2 | 0,0548 |
|  |  | Окраскам водоэмульсионными составами : улучшенная стен | 100м2 | 0,0548 |
|  |  | Демонтаж санитарных приборов | 100 приборов | 0,06 |
|  |  | Пробивка проемов из кирпича | 1м3 | 2 |
|  |  | Кладка отдельных участков стен | 1м3 | 0,61 |
|  |  | Установка метал. Дверей с площадью проема до 2,5м2 | 1м2 | 3,83 |
|  |  | Дверь противопожарная | Шт. | 2 |
|  |  | Люк противопожарный | Шт. | 1 |
|  |  | Установка дверных блоков и дверей | Шт. | 2 |
|  |  | Улучшенная масляная окраска дверных блоков и дверей | 100м2 | 0,126 |
|  |  | Приямки |  |  |
|  |  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1м3 | 1,89 |
|  |  | Устройство стяжек цементных | 100м2 | 0,072225 |
|  |  | Устройство гидроизоляции оклеечной | 100м2 | 0,0724 |
|  |  | Устройство покрытий бетонных | 100м2 | 0,0724 |
|  |  | Кладка из керам. Кирпича наружных стен | 1м3 | 4,1 |
|  |  | Улучшенная штукатурка стен | 100м2 | 0,185 |
|  |  | Устройство каменной наброски или призмы | 100м3 | 0,0063 |
|  |  | Прокладка трубопроводов вдоснабжения диаметром 65 мм | 100м | 0,024 |
|  |  | Установка металлических решеток приямков | 1т | 0,06 |

Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии; в случае обнаружения дефектов после приемки работ - исправление дефектов проводится за счет исполнителя.