Приложение №1

к извещению № 9 от 13августа 2008 г

Техническое задание на общестроительные ремонтные работы, эвакуационные выходы из подвала МОУ «СОШ №27» г. Перми

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2-Х ВХОДОВ

| Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | 1 м3 | 3,6 |
| --- | --- | --- |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,06 |
| Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 1,75 |
| Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 0,1 |
| Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,1 |

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 2-Х ТАМБУРОВ

| Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,15 |
| --- | --- | --- |
| Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,26 |
| Усиление конструктивных элементов стен кирпичными стальными обоймами | 1 т | 0,38 |
| Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| Окраска металлических огрунтованных поверхностей : эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 4 |
| Блоки дверные металлические окрашенные | м2 | 4 |
| Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | комплекта | 2 |

УСТРОЙСТВО 2-Х КРЫЛЕЦ

| Устройство основания под фундаменты: гравийного | 1 м3 | 1,8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дека»: прямоугольных | 100 м3 железобетона в деле |  | 0,036 |
| Каркасы плоские из арматурной стали А – III диаметром 8 мм | т |  | 0,101 |
| Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича наружных стен простых кирпича при высоте этажа до 4м | 1 м3 кладки |  | 1,31 |

УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ТАМБУРОВ И КРЫЛЕЦЕВ 2-Х ВХОДОВ

| Устройство покрытий на цементном растворе из керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,208 |
| --- | --- | --- |

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 2-Х ТАМБУРОВ

| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно – известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,36 |
| --- | --- | --- |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно – известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,095 |
| Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3 |
| Окраска известковыми составами: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,095 |
| Окраска клеевыми составами: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,36 |
| Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |

Более подробная информация находится у заказчика в рабочем проекте устройству обособленных эвакуационных выходов из подвала в здании.