| Приложение №1 Технические характеристики предлагаемого оборудования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лапароскопы с принадлежностями (импортного производства) |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Параметры и условия |  | Требование |  | Предлагаемые параметры и условия |
| 1 |  | Наименование, модель |  | Указать |  |  |
| 2 |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
| 3 |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |
| 4 |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |
| 5 |  | Год выпуска, не ранее 2008г. |  | Указать |  |  |
| 6 |  | Гарантийное обслуживание не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию |  | 12 мес. |  |  |
| 7 |  | Спецификация и технические данные |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Лапароскоп, переднебокового видения 30°, диаметр 10мм, автоклавируемый, |  | Наличие, 1шт. |  |  |
| 7.2 |  | Лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце |  | Наличие |  |  |
| 7.3 |  | встроенным стекловолоконным световодом |  | Наличие |  |  |
| 7.4 |  | Общая длина в пределах, см |  | 39,9 – 40,0 |  |  |
| 7.5 |  | Комплект с адаптеров для подключения световодов Storz, Wolf, ACMI |  | наличие |  |  |
| 7.6 |  | рабочая длина в пределах, см |  | 32,4 – 32,5 |  |  |
| 7.7 |  | изображение во весь экран |  | Наличие |  |  |
| 8 |  | Лапароскоп переднебокового видения 30°, диаметр 5мм, автоклавируемый |  | Наличие, 1 шт. |  |  |
| 8.1 |  | рабочая длина в пределах, см |  | 30,0 – 30,2 |  |  |
| 8.2 |  | Комплект с адаптеров для подключения световодов Storz, Wolf, ACMI |  | Наличие |  |  |
| 8.3 |  | Лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце |  | Наличие |  |  |
| 8.4 |  | встроенный стекловолоконный световод |  | Наличие |  |  |
| 8.5 |  | Изображение во весь экран |  | Наличие |  |  |
| 8.6 |  | общая длина в пределах, см |  | 36 – 36,2 |  |  |
| 9 |  | Световод оптоволоконный автоклавируемый |  | Наличие, 1 шт. |  |  |
| 10 |  | Прозрачный кожух |  | Наличие |  |  |
| 10.1 |  | Длина, в пределах, см |  | 300 – 305 |  |  |
| 10.2 |  | Диаметр, в пределах, мм |  | 6,5 – 6.6 |  |  |
| 11 |  | Совместимость с имеющимися в стационаре источниками света |  | Наличие |  |  |
| 12 | Лампа сменная для источника света, 300Вт, ксенон, совместимая с имеющимся в стационаре источником света X8000 |  | Наличие, 1 шт. |  |  |  |
| 13 | Все приборы и инструменты должны быть полностью функционально совместимы друг с другом |  | Наличие |  |  |  |