Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 19 от 14 августа 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

- на капитальный ремонт помещения отдыха водных процедур МУЗ  « Центр восстановительной медицины и реабилитации» по ул. Ким, 99

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,28 | ТЕРр63-05-01 |
| 2 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 | ТЕР26-01-039-01 |
| 3 | Материал теплоизоляционный (Isover) | м3 | 0,51 | ОЦМ-104-9132-3 |
| 4 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,1 | ТЕР26-01-055-02 |
| 5 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 4,32 | ТЕР46-02-007-01 |
| 6 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 26 | ТЕР10-05-009-02 |
| 7 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0468 | ТЕР46-04-012-01 |
| 8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более | 100 м2 проемов | 0,0468 | ТЕР10-01-034-06 |
| 9 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 4,68 | СЦМ-203-9095-202 |
| 10 | Установка подоконных досок в стенах толщиной более 0,51м | 100м | 0,0346 | тер10-01-034-03 |
| 11 | Стоимость металлопластиковых подоконных досок шириной 600мм | м | 3,46 | сцм-101-1497-109 |
| 12 | Разборка облицовки из Пластиковой панели по металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемомКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:Новый коэффициент ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 м2 стены за вычетом проемов | 30 | ТЕР10-05-009-02 |
| 13 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на двухуровневом металлическом каркасе (П 112) | 1 м2 потолка | 24 | ТЕР10-05-011-01 |
| 14 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0168 | ТЕР46-04-012-03 |
| 15 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0168 | ТЕР10-01-047-02 |
| 16 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 | 1,68 | СЦМ-203-9057-101 |
| 17 | Установка доводчика КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 шт. приборов | 0,01 | ТЕРр56-12-07прим |
| 18 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 1 | СЦМ-101-0961 |
| 19 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,2 | ТЕРр57-03-01 |
| 20 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,4568 | ТЕР11-01-040-01 |
| 21 | Разборка покрытий полов: из коврового материала | 100 м2 покрытий | 0,24 | ТЕРр57-02-01 |
| 22 | Устройство покрытий из паркета штучного без жилок | 100 м2 покрытия | 0,24 | ТЕР11-01-034-03 |
| 23 | Подложка под ламинат | м2 | 24 | Текущие цены |
| 24 | Покрытие стенн жидкими обоями | 100 м2 | 0,565 | ТЕР15-02-005-01 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 25 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,07 | ТЕРр67-04-01 |
| 26 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,08 | ТЕРр67-04-05 |
| 27 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,72 | ТЕРр67-03-01 |
| 28 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый (бра) | 100 шт. | 0,08 | ТЕРм08-03-593-06 |
| 29 | Светильник точечный | шт | 8 | СЦМ-546-0601-114прим |
| 30 | Лампы накаливания | шт | 8 | СЦМ-500-9006 |
| 31 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 | ТЕРм08-03-591-02 |
| 32 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 3 | СЦМ-545-1201 |
| 33 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 | ТЕРм08-03-591-08 |
| 34 | Розетка открытойустановки с з/к РС-16-236П | шт | 4 | текущие цены |
| 35 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,72 | ТЕРм08-02-412-02 |
| 36 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х2.5 мм2 | 1000 м | 0,072 | СЦМ-501-0586-68 |
| Раздел 2. |  |  |  |  |
| 37 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (130*0,1*0,65=8,45тн) | за т груза | 0,2 | СЦП1-4-26 |
| 38 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 0,2 | СЦП3-3-25-1 |
| 39 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 0,2 | СЦП1-3-26 |

Ответственный исполнитель Заказчика __________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

|  |  |  |  |  | Титул здравоохранения 2008г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на капитальный ремонт помещения отдыха водных процедур МУЗ "Центр восстановительной медицины и реабилитации" по ул.Ким,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________ |  |  |  |  |  | 204130,99 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - строительных работ _______________________________________________________ |  |  |  |  |  | - 152229,68 |  | - руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - монтажных работ _______________________________________________________ |  |  |  |  |  | - 11952,66 |  | - руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________ |  |  |  |  |  | 29775,06 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сметная трудоемкость _______________________________________________________ |  |  |  |  |  | - 368 |  | - чел.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,28 | 115,23 | 115,23 |  |  | 32,26 | 32,26 |  |  | 10,4 | 2,91 |  |  |  |
| 2 | ТЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 | 194,26 | 139,87 | 54,39 |  | 97,13 | 69,94 | 27,19 |  | 10,58 | 5,29 | 0,6 | 0,3 |  |
| 3 | ОЦМ-104-9132-3 | Материал теплоизоляционный (Isover) | м3 | 0,51 | 369,05 |  |  |  | 188,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,1 | 778,02 | 178,93 | 19,36 |  | 77,8 | 17,89 | 1,94 |  | 14,36 | 1,44 | 0,25 | 0,03 |  |
| 5 | ТЕР46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 4,32 | 699,62 | 169,85 | 3,39 |  | 3022,36 | 733,75 | 14,64 |  | 14,63 | 63,2 |  |  |  |
| 6 | ТЕР10-05-009-02 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 26 | 125,83 | 19,9 | 0,65 | 0,06 | 3271,58 | 517,4 | 16,9 | 1,56 | 1,54 | 40,04 | 0,005 | 0,13 |  |
| 7 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0468 | 2484,57 | 2170,1 | 314,47 | 105,88 | 116,28 | 101,56 | 14,72 | 4,96 | 188,54 | 8,82 | 7,74 | 0,36 |  |
| 8 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более | 100 м2 проемов | 0,0468 | 15002,05 | 1815,67 | 395,7 | 9,03 | 702,1 | 84,97 | 18,52 | 0,42 | 145,72 | 6,82 | 4,23 | 0,2 |  |
| 9 | СЦМ-203-9095-202 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 4,68 | 802,92 |  |  |  | 3757,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | тер10-01-034-03 | Установка подоконных досок в стенах толщиной более 0,51м | 100м | 0,0346 | 7631,7 | 259,77 | 26,07 | 0,96 | 264,06 | 8,99 | 0,9 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 11 | сцм-101-1497-109 | Стоимость металлопластиковых подоконных досок шириной 600мм | м | 3,46 | 87 |  |  |  | 301,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР10-05-009-02 | Разборка облицовки из Пластиковой панели по металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 м2 стены за вычетом проемов | 30 | 12,33 | 11,94 | 0,39 | 0,04 | 369,9 | 358,2 | 11,7 | 1,08 | 0,924 | 27,72 | 0,003 | 0,09 |  |
| 13 | ТЕР10-05-011-01 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на двухуровневом металлическом каркасе (П 112) | 1 м2 потолка | 24 | 135,74 | 29,72 | 0,69 | 0,07 | 3257,76 | 713,28 | 16,56 | 1,68 | 2,3 | 55,2 | 0,005 | 0,12 |  |
| 14 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0168 | 1510,47 | 1196 | 314,47 | 105,88 | 25,38 | 20,1 | 5,28 | 1,78 | 103,91 | 1,75 | 7,74 | 0,13 |  |
| 15 | ТЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0168 | 13907,1 | 1556,38 | 371,45 | 7,11 | 233,64 | 26,15 | 6,24 | 0,12 | 124,91 | 2,1 | 4,09 | 0,07 |  |
| 16 | СЦМ-203-9057-101 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 | 1,68 | 1640,36 |  |  |  | 2755,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр56-12-07прим | Установка доводчика КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 шт. приборов | 0,01 | 695,47 | 695,47 |  |  | 6,95 | 6,95 |  |  | 57,24 | 0,57 |  |  |  |
| 18 | СЦМ-101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 1 | 387,18 |  |  |  | 387,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,2 | 41,77 | 41,77 |  |  | 8,35 | 8,35 |  |  | 3,77 | 0,75 |  |  |  |
| 20 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,4568 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 313,82 | 57,04 | 1,06 |  | 8,99 | 4,11 | 0,03 | 0,01 |  |
| 21 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из коврового материала | 100 м2 покрытий | 0,24 | 131,48 | 126,2 | 5,28 | 1,78 | 31,56 | 30,29 | 1,27 | 0,43 | 11,39 | 2,73 | 0,13 | 0,03 |  |
| 22 | ТЕР11-01-034-03 | Устройство покрытий из паркета штучного без жилок | 100 м2 покрытия | 0,24 | 11668,05 | 1529,74 | 175,3 | 5,75 | 2800,33 | 367,14 | 42,07 | 1,38 | 114,33 | 27,44 | 1,02 | 0,24 |  |
| 23 | Текущие цены | Подложка под ламинат | м2 | 24 | 2,51 |  |  |  | 60,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР15-02-005-01 | Покрытие стенн жидкими обоями | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,565 | 3895,69 | 2337,25 | 137,55 | 43,7 | 2201,06 | 1320,55 | 77,72 | 24,69 | 165,88 | 93,72 | 2,78 | 1,57 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,07 | 64,71 | 64,71 |  |  | 4,53 | 4,53 |  |  | 5,84 | 0,41 |  |  |  |
| 26 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,08 | 207,2 | 203,95 | 3,25 | 1,09 | 16,58 | 16,32 | 0,26 | 0,09 | 17,89 | 1,43 | 0,08 | 0,01 |  |
| 27 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,72 | 107,22 | 106,81 | 0,41 | 0,14 | 77,2 | 76,9 | 0,3 | 0,1 | 9,64 | 6,94 | 0,01 | 0,01 |  |
| 28 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый (бра) | 100 шт. | 0,08 | 5856,75 | 1244,15 | 1866,77 | 804,31 | 468,54 | 99,53 | 149,34 | 64,34 | 88,3 | 7,06 | 45,1 | 3,61 |  |
| 29 | СЦМ-546-0601-114прим | Светильник точечный | шт | 8 | 69,16 |  |  |  | 553,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-500-9006 | Лампы накаливания | шт | 8 | 1,7 |  |  |  | 13,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 | 541,18 | 453,7 | 9,26 | 0,74 | 16,24 | 13,61 | 0,28 | 0,02 | 32,2 | 0,97 | 0,08 |  |  |
| 32 | СЦМ-545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 3 | 8,5 |  |  |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 | 1410,81 | 608,69 | 20,01 | 0,74 | 56,43 | 24,35 | 0,8 | 0,03 | 43,2 | 1,73 | 0,08 |  |  |
| 34 | текущие цены | Розетка открытойустановки с з/к РС-16-236П | шт | 4 | 10,12 |  |  |  | 40,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,72 | 353,18 | 90,18 | 4,63 | 0,37 | 254,29 | 64,93 | 3,33 | 0,27 | 6,74 | 4,85 | 0,04 | 0,03 |  |
| 36 | СЦМ-501-0586-68 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х2.5 мм2 | 1000 м | 0,072 | 5152,13 |  |  |  | 370,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (130*0,1*0,65=8,45тн) | за т груза | 0,2 | 2,52 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 0,2 | 22,04 |  |  |  | 4,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 0,2 | 1,78 |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 26185,34 | 4774,98 | 411,02 | 102,98 |  | 368 |  | 6,94 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 122705,64 | 29146,48 | 1686,09 | 628,58 |  | 368 |  | 6,94 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс инфляции 3 квартала 2008г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1-5, 7, 14, 6, 8-13, 15-19, 21, 20, 22-36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 96501,57 | 24371,5 | 1275,07 | 525,61 |  |  |  |  |  |
| на мусор ПЗ=4,555 (Поз. 37-39) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26589,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89,3% ФОТ (от 29775,06) (Поз. 1-5, 7, 14, 6, 8-13, 15-19, 21, 20, 22-36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26589,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 14887,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 29775,06) (Поз. 1-5, 7, 14, 6, 8-13, 15-19, 21, 20, 22-36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14887,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 152229,68 |  |  |  |  | 344,61 |  | 3,28 |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11952,66 |  |  |  |  | 23,39 |  | 3,66 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 164182,34 |  |  |  |  | 368 |  | 6,94 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 91849,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1686,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29775,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26589,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 14887,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3283,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 167465,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор 3,3% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5526,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 172992,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 31138,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 204130,99 |  |  |  |  | 368 |  | 6,94 |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил Ф.Н.Зиннатова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |