Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 19 от 14 августа 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

- на капитальный ремонт помещения отдыха водных процедур МУЗ  « Центр восстановительной медицины и реабилитации» по ул. Ким, 99

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,32 | ТЕРр63-07-05 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,14 | ТЕРр57-02-03 |  |
| 3 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 | 100 м борозд | 0,21 | ТЕР46-03-011-03 |  |
| 4 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,021 | ТЕР46-03-017-03 |  |
| 5 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: Стесывание неровностей толщиной до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,62 | ТЕРр53-15-05 |  |
| 6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,43 | ТЕРр65-01-1 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм | 100 м трубопроводов | 0,43 | ТЕР16-04-002-1 |  |
| 8 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм | т | 0,0003 | СЦМ-101-0137 |  |
| 10 | Трубы полипропиленовые PPRC .д-20х3,4мм | 10м | 3,866 | сцм-103-9001-400 |  |
| 11,1 | Опора д-20мм | шт | 20 | сцм-103-9001-428 |  |
| 12 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,049 | ТЕРр61-04-07 |  |
| 13 | Окраска клеевыми составами: улучшенная потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,14 | ТЕРр62-01-02 |  |
| 14 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,112 | ТЕРр61-02-07 |  |
| 15 | Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,14 | ТЕР11-01-004-01 |  |
| 16 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,14 | ТЕР11-01-004-02 |  |
| 17 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,14 | ТЕР11-01-004-01 |  |
| 18 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0999 | ТЕР46-04-012-03 |  |
| 19 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0999 | ТЕР10-01-047-01 |  |
| 20 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 | 9,99 | СЦМ-203-9057-101 |  |
| 21 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,044 | ТЕРр61-07-01 |  |
| 22 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 | ТЕРр62-07-05 |  |
| 23 | Установка доводчика | 100 шт. приборов | 0,06 | ТЕРр56-12-07прим |  |
| 24 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 6 | СЦМ-101-0961 |  |
| 25 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,48 | ТЕР11-01-027-03 |  |
| 26 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,14 | ТЕР15-01-019-05 |  |
| 27 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,04 | ТЕРр67-04-01 |  |
| 28 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 | ТЕРр67-04-05 |  |
| 29 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 | ТЕРм08-03-591-05 |  |
| 30 | Выключатель 2-х клавишный для скрытой проводки | шт | 4 | СЦМ-545-1201 |  |
| 31 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,02 | ТЕРм08-03-594-11 |  |
| 32 | Светильник люминесцентный 4*18 | шт | 2 | СЦМ-546-0601-16 прим |  |
| 33 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 0,8 | СЦМ-546-0110 |  |
| 34 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 0,8 | СЦМ-546-0401 |  |
| 35 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0,03 | ТЕРр65-03-6 |  |
| 36 | Установка смесителей | 10 шт | 0,03 | ТЕР17-01-002-03 |  |
| 37 | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | компл | 3 | СЦМ-300-0617 |  |
| 38 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей | 1 м2 стены | 8,55 | ТЕР10-05-013-01 |  |
| 40 | Обшивка каркасных стен плитами ПВХ | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,0855 | ТЕР10-01-012-02 |  |
| 41 | Панели ПВХ | м2 | 8,764 | Текущие цены |  |
| Душевая |  |  |  |  |  |
| 42 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,154 | ТЕРр61-04-07 |  |
| 43 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,51 | ТЕРр61-02-07 |  |
| 44 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,02 | ТЕРм08-03-594-11 |  |
| 45 | Светильник люминесцентный 4*18 | шт | 2 | СЦМ-546-0601-16 прим |  |
| 46 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 0,8 | СЦМ-546-0110 |  |
| 47 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 0,8 | СЦМ-546-0401 |  |
| 48 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей | 1 м2 стены | 10,2 | ТЕР10-05-013-01 |  |
| 49 | Обшивка каркасных стен плитами ПВХ | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,102 | ТЕР10-01-012-02 |  |
| 50 | Панели ПВХ | м2 | 10,45 | Текущие цены |  |
| 51 | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,154 | ТЕР15-01-047-16 |  |
| 52 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей | 1 м2 стены | 49 | ТЕР10-05-013-01 |  |
| 53 | Облицовка стен панелями ПВХ | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,49 | ТЕР10-01-012-01 |  |
| 54 | Панель пластиковая стеновая | м2 | 50,47 | ИКС ПРАЙС |  |
| 55 | Шурупы 3,5 х 35мм самонарезающие с острым концом | шт | 980 | СЦМ-101-6043 |  |
| 56 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,5243 | ТЕР11-01-040-01 |  |
| 57 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,154 | ТЕР11-01-027-03 |  |
| 58 | Устройство плинтусов цементных | 100 м плинтусов | 0,16478 | ТЕР11-01-039-02 |  |
| 59 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0,11 | ТЕРм08-02-409-02 |  |
| 60 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм | м | 11 | СЦМ-300-9920-2 |  |
| 61 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,11 | ТЕРм08-02-412-02 |  |
| 62 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,011 | СЦМ-501-0586-69 |  |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |
| 63 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 5,4 | СЦП1-4-26 |  |
| 64 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 5,4 | СЦП3-3-25-1 |  |
| 65 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 5,4 | СЦП1-3-26 |  |

Ответственный исполнитель Заказчика __________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

|  |  |  |  |  | Титул здравоохранения на 2008г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на капитальный ремонт помещений раздевалки, душевой МУЗ "Центр восстановительной медицины и реабилитации" по Ким,99. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: дефекетная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость ______________________________________________________ |  |  |  |  |  | 483779,49 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - строительных работ ______________________________________________________ |  |  |  |  |  | - 375235,46 |  | - руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - монтажных работ ______________________________________________________ |  |  |  |  |  | - 13867,87 |  | - руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ______________________________________________________ |  |  |  |  |  | 67687,81 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сметная трудоемкость ______________________________________________________ |  |  |  |  |  | - 858,66 |  | - чел.час |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,32 | 1059,99 | 831,42 | 228,57 | 27,22 | 339,2 | 266,06 | 73,14 | 8,71 | 74,3 | 23,78 | 1,99 | 0,64 |
| 2 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,14 | 907,43 | 848,92 | 58,51 | 19,7 | 127,04 | 118,85 | 8,19 | 2,76 | 69,87 | 9,78 | 1,44 | 0,2 |
| 3 | ТЕР46-03-011-03 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 | 100 м борозд | 0,21 | 2512,86 | 617,56 | 1895,3 | 164,3 | 527,7 | 129,69 | 398,01 | 34,5 | 47,25 | 9,92 | 12,01 | 2,52 |
| 4 | ТЕР46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,021 | 2393,82 | 869,93 | 33,99 |  | 50,27 | 18,27 | 0,71 |  | 75,58 | 1,59 | 0,43 | 0,01 |
| 5 | ТЕРр53-15-05 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: Стесывание неровностей толщиной до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,62 | 4810,07 | 4720,17 | 89,9 |  | 2982,24 | 2926,51 | 55,73 |  | 399 | 247,38 |  |  |
| 6 | ТЕРр65-01-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,43 | 482,51 | 410,03 | 11,78 | 1,37 | 207,48 | 176,31 | 5,07 | 0,59 | 34,66 | 14,9 | 0,1 | 0,04 |
| 7 | ТЕР16-04-002-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм | 100 м трубопроводов | 0,43 | 4898,16 | 2680,48 | 1380,93 | 210,96 | 2106,21 | 1152,61 | 593,8 | 90,71 | 190,24 | 81,8 | 13,64 | 5,87 |
| 8 | СЦМ-101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм | т | 0,0003 | 32577 |  |  |  | 9,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | сцм-103-9001-400 | Трубы полипропиленовые PPRC .д-20х3,4мм | 10м | 3,866 | 68,4 |  |  |  | 264,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | сцм-103-9001-428 | Опора д-20мм | шт | 20 | 1,01 |  |  |  | 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,049 | 4774,22 | 3703,85 | 29,25 | 9,85 | 233,94 | 181,49 | 1,43 | 0,48 | 290,27 | 14,22 | 0,72 | 0,04 |
| 13 | ТЕРр62-01-02 | Окраска клеевыми составами: улучшенная потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,14 | 314,89 | 251,93 | 7,93 | 1,37 | 44,08 | 35,27 | 1,11 | 0,19 | 21,1 | 2,95 | 0,15 | 0,02 |
| 14 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,112 | 3898,35 | 2879,49 | 27,22 | 9,17 | 436,62 | 322,5 | 3,05 | 1,03 | 228,35 | 25,58 | 0,67 | 0,08 |
| 15 | ТЕР11-01-004-01 | Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,14 | 632,41 | 443,05 | 189,36 | 3,2 | 88,54 | 62,03 | 26,51 | 0,45 | 27,708 | 3,88 | 0,588 | 0,08 |
| 16 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,14 | 2019,03 | 445,48 | 155,79 | 3,15 | 282,66 | 62,37 | 21,81 | 0,44 | 27,86 | 3,9 | 0,56 | 0,08 |
| 17 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,14 | 3249,32 | 738,42 | 315,6 | 5,34 | 454,9 | 103,38 | 44,18 | 0,75 | 46,18 | 6,47 | 0,98 | 0,14 |
| 18 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0999 | 1510,47 | 1196 | 314,47 | 105,88 | 150,9 | 119,48 | 31,42 | 10,58 | 103,91 | 10,38 | 7,74 | 0,77 |
| 19 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0999 | 24854,18 | 2534,61 | 474,09 | 14,36 | 2482,93 | 253,21 | 47,36 | 1,43 | 201 | 20,08 | 4,62 | 0,46 |
| 20 | СЦМ-203-9057-101 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 | 9,99 | 1640,36 |  |  |  | 16387,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,044 | 6916,33 | 4887,85 | 47,13 | 15,87 | 304,32 | 215,07 | 2,07 | 0,7 | 383,06 | 16,85 | 1,16 | 0,05 |
| 22 | ТЕРр62-07-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 | 1341,26 | 629,64 | 8,71 | 1,37 | 80,48 | 37,78 | 0,52 | 0,08 | 51,19 | 3,07 | 0,16 | 0,01 |
| 23 | ТЕРр56-12-07прим | Установка доводчика КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 шт. приборов | 0,06 | 695,47 | 695,47 |  |  | 41,73 | 41,73 |  |  | 57,24 | 3,43 |  |  |
| 24 | СЦМ-101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 6 | 387,18 |  |  |  | 2323,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,48 | 10481,54 | 1492,46 | 150,07 | 36,39 | 5031,14 | 716,38 | 72,03 | 17,47 | 119,78 | 57,49 | 2,94 | 1,41 |
| 26 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,14 | 11807,8 | 2086,89 | 45,24 | 25,22 | 1653,09 | 292,16 | 6,33 | 3,53 | 159,67 | 22,35 | 1,65 | 0,23 |
| 27 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,04 | 64,71 | 64,71 |  |  | 2,59 | 2,59 |  |  | 5,84 | 0,23 |  |  |
| 28 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 | 207,2 | 203,95 | 3,25 | 1,09 | 4,14 | 4,08 | 0,06 | 0,02 | 17,89 | 0,36 | 0,08 |  |
| 29 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 | 549,63 | 462,15 | 9,26 | 0,74 | 21,99 | 18,49 | 0,37 | 0,03 | 32,8 | 1,31 | 0,08 |  |
| 30 | СЦМ-545-1201 | Выключатель 2-х клавишный для скрытой проводки | шт | 4 | 8,5 |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРм08-03-594-11 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,02 | 20545,75 | 4466,53 | 3015,07 | 1390,45 | 410,92 | 89,33 | 60,3 | 27,81 | 317 | 6,34 | 77,2 | 1,54 |
| 32 | СЦМ-546-0601-16 прим | Светильник люминесцентный 4*18 | шт | 2 | 193,64 |  |  |  | 387,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 0,8 | 117,5 |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 0,8 | 25,93 |  |  |  | 20,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРр65-03-6 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0,03 | 704,36 | 699,48 | 4,88 | 1,64 | 21,13 | 20,98 | 0,15 | 0,05 | 57,57 | 1,73 | 0,12 |  |
| 36 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 10 шт | 0,03 | 95,93 | 95,76 | 0,17 |  | 2,88 | 2,87 | 0,01 |  | 7 | 0,21 |  |  |
| 37 | СЦМ-300-0617 | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | компл | 3 | 255,28 |  |  |  | 765,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР10-05-013-01 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей | 1 м2 стены | 8,55 | 46,2 | 6,46 | 0,21 | 0,02 | 395,01 | 55,23 | 1,8 | 0,17 | 0,5 | 4,28 | 0,002 | 0,02 |
| 40 | ТЕР10-01-012-02 | Обшивка каркасных стен плитами ПВХ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,0855 | 254,92 | 214,48 | 40,44 |  | 21,8 | 18,34 | 3,46 |  | 18,3 | 1,56 | 0,52 | 0,04 |
| 41 | Текущие цены | Панели ПВХ | м2 | 8,764 | 525,71 |  |  |  | 4607,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Душевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,154 | 4774,22 | 3703,85 | 29,25 | 9,85 | 735,23 | 570,39 | 4,5 | 1,52 | 290,27 | 44,7 | 0,72 | 0,11 |
| 43 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,51 | 3898,35 | 2879,49 | 27,22 | 9,17 | 1988,16 | 1468,54 | 13,88 | 4,68 | 228,35 | 116,46 | 0,67 | 0,34 |
| 44 | ТЕРм08-03-594-11 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,02 | 20545,75 | 4466,53 | 3015,07 | 1390,45 | 410,92 | 89,33 | 60,3 | 27,81 | 317 | 6,34 | 77,2 | 1,54 |
| 45 | СЦМ-546-0601-16 прим | Светильник люминесцентный 4*18 | шт | 2 | 193,64 |  |  |  | 387,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 0,8 | 117,5 |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 0,8 | 25,93 |  |  |  | 20,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР10-05-013-01 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей | 1 м2 стены | 10,2 | 46,2 | 6,46 | 0,21 | 0,02 | 471,24 | 65,89 | 2,14 | 0,2 | 0,5 | 5,1 | 0,002 | 0,02 |
| 49 | ТЕР10-01-012-02 | Обшивка каркасных стен плитами ПВХ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,102 | 254,92 | 214,48 | 40,44 |  | 26 | 21,88 | 4,12 |  | 18,3 | 1,87 | 0,52 | 0,05 |
| 50 | Текущие цены | Панели ПВХ | м2 | 10,45 | 525,71 |  |  |  | 5493,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕР15-01-047-16 | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,154 | 17205,06 | 1449,86 | 210,2 | 3,93 | 2649,58 | 223,28 | 32,37 | 0,61 | 108,36 | 16,69 | 0,39 | 0,06 |
| 52 | ТЕР10-05-013-01 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей | 1 м2 стены | 49 | 46,2 | 6,46 | 0,21 | 0,02 | 2263,8 | 316,54 | 10,29 | 0,98 | 0,5 | 24,5 | 0,002 | 0,1 |
| 53 | ТЕР10-01-012-01 | Облицовка стен панелями ПВХ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,49 | 490,2 | 446,49 | 43,71 |  | 240,2 | 218,78 | 21,42 |  | 36,3 | 17,79 | 0,56 | 0,27 |
| 54 | ИКС ПРАЙС | Панель пластиковая стеновая | м2 | 50,47 | 48 |  |  |  | 2422,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | СЦМ-101-6043 | Шурупы 3,5 х 35мм самонарезающие с острым концом | шт | 980 | 0,09 |  |  |  | 88,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,5243 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 360,19 | 65,47 | 1,22 |  | 8,99 | 4,71 | 0,03 | 0,02 |
| 57 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,154 | 10481,54 | 1492,46 | 150,07 | 36,39 | 1614,16 | 229,84 | 23,11 | 5,6 | 119,78 | 18,45 | 2,94 | 0,45 |
| 58 | ТЕР11-01-039-02 | Устройство плинтусов цементных | 100 м плинтусов | 0,16478 | 211,44 | 142,27 | 3,1 |  | 34,84 | 23,44 | 0,51 |  | 10,4 | 1,71 | 0,04 | 0,01 |
| 59 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0,11 | 2623,67 | 460,27 | 964,07 | 438 | 288,6 | 50,63 | 106,05 | 48,18 | 34,4 | 3,78 | 24,3 | 2,67 |
| 60 | СЦМ-300-9920-2 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм | м | 11 | 5,73 |  |  |  | 63,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,11 | 353,18 | 90,18 | 4,63 | 0,37 | 38,85 | 9,92 | 0,51 | 0,04 | 6,74 | 0,74 | 0,04 |  |
| 62 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,011 | 5100,26 |  |  |  | 56,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 5,4 | 2,52 |  |  |  | 13,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 5,4 | 22,04 |  |  |  | 119,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 5,4 | 1,78 |  |  |  | 9,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 63309,38 | 10796,99 | 1739,04 | 292,1 |  | 858,66 |  | 19,89 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 294814,19 | 65904,83 | 6750,34 | 1782,98 |  | 858,66 |  | 19,89 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс инфляции 3квартала 2008г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1-4, 18, 5-8, 10-11.1, 35-37, 12, 14, 21, 42-43, 13, 22, 15-17, 25, 56-58, 19-20, 38, 40-41, 48-50, 52-55, 23-24, 26, 51, 27-34, 44-47, 59-62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 230999,15 | 55107,84 | 5011,28 | 1490,88 |  |  |  |  |
| Мусор ПЗ=4,555 (Поз. 63-65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 60445,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89,3% ФОТ (от 67687,81) (Поз. 1-4, 18, 5-8, 10-11.1, 35-37, 12, 14, 21, 42-43, 13, 22, 15-17, 25, 56-58, 19-20, 38, 40-41, 48-50, 52-55, 23-24, 26, 51, 27-34, 44-47, 59-62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 60445,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 33843,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 67687,81) (Поз. 1-4, 18, 5-8, 10-11.1, 35-37, 12, 14, 21, 42-43, 13, 22, 15-17, 25, 56-58, 19-20, 38, 40-41, 48-50, 52-55, 23-24, 26, 51, 27-34, 44-47, 59-62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 33843,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 375235,46 |  |  |  |  | 839,56 |  | 14,14 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13867,87 |  |  |  |  | 19,1 |  | 5,75 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 389103,33 |  |  |  |  | 858,66 |  | 19,89 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 221511,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6750,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 67687,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 60445,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 33843,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 7782,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 396885,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор 3,3% |  |  |  |  |  |  |  |  | 13097,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 409982,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 73796,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 483779,49 |  |  |  |  | 858,66 |  | 19,89 |
|  |  |  |  |  |  | Составил Ф.Н.Зиннатова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |