# Приложение  № 2

# к извещению № 471 А   от 15.08.08г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

МОУ  «Школа-интернат № 85» г. Перми

на производство работ по капитальному ремонту

кабинетов 3-го этажа

Заказчик: 	Муниципальная общеобразовательная школа-интернат

«Общеобразовательная школа-интернат среднего (полного)

общего образования № 85» г. Перми.

Адрес:	614111, г. Пермь, улица Муромская, дом 32

Источник финансирования:   бюджет  г. Перми

ТРЕБОВАНИЯ

к производству работ по капитальному ремонту

| № пп | Требования |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание | Создание условий для проживания воспитанников |
| 2 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 3 | Исходные данные для проектирования, нормативная литература | Строительные чертежи, выкопировка из технического паспорта в разрезах |
| 4 | Тип строительных конструкций | Полы – линолеум (с предоставлением сертификатов соответствия по степени горючести, токсичности, дымности, воспламеняемости для жилых и общественных зданий, СНиП 21-01-97*). Проемы – установка оконных блоков из ПВХ (сертификат соответствия по ППБ для зданий 2 степени огнестойкости, СНиП 21-01-97*). Потолки – подвесные типа «Байкал» по каркасу из оцинкованного профиля (сертификат соответствия по ППБ для зданий 2 степени огнестойкости, СНиП 21-01-97*). Стены – облицовка гипсокартонном с последующей окраской водоэмульсионными составами(сертификат соответствия по ППБ для зданий 2 степени огнестойкости, СНиП 21-01-97*). |
| 5 | Специализированные работы | Сантехнические – в соответствии с требованиями СанПиН. Электромонтажные в соответствии с требованиями ППБ – 01-03, НПБ 244-97. Предоставление актов на скрытые работы |
| 6 | Место производства работ | Г. Пермь, улица Муромская, 32, МОУ «Школа-интернат № 85», 3 этаж. |
| 7 | Начало производства работ | Со дня, следующего за днем подписания муниципального контракта |
| 8 | Сроки производства работ | В течение 60 календарных дней со дня подписания контракта, по календарному графику производства работ |
| 9 | Гарантии и качество производства работ | Срок гарантии 1825 дней. Качество в соответствии со строительными нормами и правилами |
| 10 | Требования, предъявляемые к производству работ | Работы производятся в соответствии с техническим заданием, локальными сметными расчетами № 1, 2, требованиями СНиП 121-01-97 * п. 6.25 (Пожарная безопасность зданий и сооружений), ППБ-01-03 п. 15, ППБ 101-89 , ГОСТ, РОСТ, СанПиН, ГОСТ с предоставлением сертификатов на используемые материалы. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

по 	  капитальному ремонт кабинетов 3-его этажа в здании  школы-интерната №85 г. Перми

№

п/п 	Н  а  и  м  е  н  о  в  а  н  и  е        р а б о т	Единица

измерения	Количество	Примечание

1		3	4	5	6

1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	1,728

2	Устройство покрытий из линолеума: на клее Бустилат	100 м2	1,728

3	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на 	100 м2	1,728

бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой

4	Устройство плинтусов: поливинилхлоридных на мастике 	100 м	3,456

кумаронокаучуковой КН-3

5	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0,438

6	Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита	100 м2	0,738

неполированного одноцветного

7	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0,978

8	Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита	100 м2	0,978

неполированного одноцветного

9	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	1 м3	17,920

10	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	3,571

11	Устройство покрытий из линолеума: на клее Бустилат	100 м2	3,571

12	Устройство плинтусов: поливинилхлоридных на мастике 	100 м	7,142

кумаронокаучуковой КН-3

13	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 	100 м2	0,559

перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема: до 3

м2

14	Установка и крепление наличников	100 м	3,400

15	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 	100 м2	1,343

профилей:  поворотных (откидных,  поворотно-откидных)  с  площадью

проема  более  #2 м2  одностворчатых

16	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой 	100 м2	1,343

проема: более 2 м

17	Устройство подвесных потолков типа "Байкал" по каркасу из 	100 м2	6,277

оцинкованного #профиля

18	Устройство потолков реечных	100 м2	0,438

19	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, 	100 м2	0,824

плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного

гарнитура на цементном растворе:  по кирпичу и бетону

20	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при 	100 м2	1,200

отделке под окраску

21	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 	100 м2	10,840

улучшенная  по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:

стен

22	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из 	100 м2	10,840

сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

23	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и	100 м2	10,840

плотными

24	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и 	1 м2	182,000

однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с изоляцией: с одним

дверным проемом

25	Разборка:  стен кирпичных	М3	45,300

26	Разборка покрытий полов:  дощатых	100 м2	6,715

27	Разборка деревянных заполнений проемов:  оконных с подоконными 	100 М2	0,210

досками

28	Разборка деревянных заполнений проемов:  дверных и воротных	100 М2	1,343

29	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 	0,700

комплектов

30	Установка моек: на одно отделение	10 	0,800

комплектов

31	Установка душевых кабин:  с пластиковыми поддонами	10 	0,700

комплектов

32	Установка смесителей	10 шт.	1,500

33	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных 	100 м	2,600

металл-полимерных труб диаметром:  15 мм

34	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой	100 м	1,200

плотности диаметром:  50 мм

35	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 	1 врезка	7,000

водоснабжения диаметром:  50 мм

36	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации 	1 врезка	7,000

диаметром:  100 мм

37	Демонтаж электропроводки:  скрытая проводка	100 м	8,436

38	Демонтаж осветительных приборов:  выключатели, розетки	100 шт.	0,240

39	Демонтаж осветительных приборов:  светильники для люминесцентных 	100 шт.	0,640

ламп

40	Смена:  выключателей	100 шт.	0,280

41	Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, 	100 шт.	0,620

устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4

42	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с 	100 шт.	0,260

креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды:

одноламповый

43	Выключатель одноклавишный: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,240

44	Выключатель двухклавишный: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,080

45	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,080

46	Розетка штепсельная: трехполюсная	100 шт.	0,080

47	Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой 	100 м	9,620

ответвительных коробок в зданиях и сооружениях, 2-4-жильный

сечением жилы до 16 мм2